Prostorni plan uređenja Općine Krapinske Toplice                                              [image: image2.png]Urbanistica d.o.0. - za prostorno planiranje i konzalting





PROSTORNI PLAN UREĐENJA

OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

	Županija/Grad Zagreb: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Općina/grad: OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE


Naziv prostornog plana:

	PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE




Naziv kartografskog prikaza:

	


Mjerilo kartografskog prikaza:

	
	


Odluka o izradi plana (službeno glasilo):

	“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ bor. 2/09

	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo):

“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ bor. 14/12

	Javna rasprava (datum objave):

15.02.2011. „Večernji list“

18.02.2011.„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 3/2011“

Ponovna javna rasprava (datum objave)

17.10.2011. Internet stranice Ministarstva graditeljstva I prostornoga uređenja
18.10.2011. „Večernji list“

19.10.2011.„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 20/2011“
	Javni uvid održan 

od: 01.03.2011. godine

do: 30.03.2011. godine

Ponovna javna rasprava

od: 27.10.2011. godine

do: 07.11.2011. godine




Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

	Divna Hrčak-Makek, dipl.iur.


	

	Suglasnost na plan prema članku 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) 

broj suglasnosti Klasa: 350-02/12-01/11 ;      Ur.broj: 2140/01-07-12-2     datum: 03. srpnja 2012.

	Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

URBANISTICA d.o.o. 

Zagreb, Đorđićeva 5


	[image: image1.jpg]URBANISTICA






Odgovorna osoba:

	Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.

_________________________________


	

	Koordinator plana:Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.




Stručni tim u izradi plana:

	Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.

Romana Di Giusto, dipl.ing.arh.

Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.

Domagoj Šumanovac, ing.arh.

Iva Lukinić, dipl.ing.arh.
	[image: image2.png]Mladen Kardum, ing.građ.

[image: image3.jpg]


Renata Filipović, dipl.ing.građ.

Željko Horvat, dipl.iur.

Aleksandra Anić Vučinić, doc.dr.sc.

Nevenka Dolenec, prof.soc.



	Pečat predstavničkog tijela:
	Predsjednik predstavničkog tijela:

Ernest Svažić
________________________________



	Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: 

__________________________________


	Pečat nadležnog tijela


NARUČITELJ:
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA


OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

Načelnik i koordinator:
Vladimir Huzak, mr. sig.

IZVRŠITELJ:
URBANISTICA d.o.o.


Zagreb, Đorđićeva 5

Direktor:
Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:
Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.


Romana Di Giusto, dipl.ing.arh.


Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.


Domagoj Šumanovac, ing.arh.


Iva Lukinić, dipl.ing.arh.

Mladen Kardum, ing.građ.
Renata Filipović, dipl.ing.građ.

Željko Horvat, dipl.iur.

Aleksandra Anić Vučinić, doc.dr.sc.

Nevenka Dolenec, prof.soc.

DODAJE SE
BRIŠE SE 

II.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.
UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
Članak 1.

(1)
Korištenje i namjena površina uvjetovani su osnovnim obilježjima prostora i podjelom na izgrađena područja i područja namijenjena gradnji, kultivirana i prirodna područja.

(2)
Osnovna namjena i korištenje površina određeni su Planom i prikazani na kartografskom prikazu br. 1a. “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ”, u mjerilu 1:25.000.

(3)
Prostor Općine Krapinske Toplice se prema namjeni dijeli na:

- površine za razvoj i uređenje naselja (s izdvojenim namjenama unutar naselja),

- površine izvan naselja za izdvojene namjene, 

- poljoprivredne površine, šumske površine i ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište,

- vodne površine,

- površine infrastrukturnih sustava,
- ostale površine izvan građevinskog područja.

Članak 2.


Površine za razvoj i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i izvan građevinskog područja. Razgraničenjem se određuju:

1.
Građevinska područja za:

- površine naselja (s izdvojenim namjenama unutar naselja),

- površine izvan naselja za izdvojene namjene. 

2.
Površine/građevine izvan građevinskog područja su: građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i sl.), građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, građevine za povremeno stanovanje, građevine u funkciji gospodarenja šumama, površine rekreacijskih sadržaja. 

1.1.
POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

1.1.1.
Građevinska područja naselja

Članak 3.

(1)

Na području Općine Krapinske Toplice utvrđena su slijedeća statistička naselja: Čret, Donje Vino, Gregurovec, Hršak Breg, Jasenovac Zagorski, Jurjevec, Klokovec, Klupci,  Krapinske Toplice, Lovreća Sela, Mala Erpenja, Maturovec, Oratje, Selno, Slivonja Jarek, Viča Sela i Vrtnjakovec. 
(2) 
Granice građevinskih područja razgraničuju površine izgrađenog dijela naselja i površine predviđene za njegov razvoj od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede, šumarstva i drugih djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan građevinskih područja naselja.

(3) 
Građevinska područja naselja na području Općine Krapinske Toplice prikazana su na kartografskom prikazu br. 1a. “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ” u mjerilu 1:25.000 i na kartografskim prikazima br. 4.1.-4.4. “Građevinska područja“ u mjerilu 1:5.000.
(4)
Građevne čestice unutar građevinskih područja naselja namijenjene su za stanovanje, gospodarske sadržaje, za javnu i društvenu namjenu, komunalne, prometne i infrastrukturne građevine i sustave, javne i zaštitne zelene površine, sport i rekreaciju, groblja i sl. 

1.1.2.
Površine za izdvojene namjena unutar naselja

Članak 4.

(1)
Građevinska područja za izdvojene namjene unutar naselja su površine za specifične funkcije koje se svojom veličinom, strukturom i načinom korištenja razlikuju od naselja. 

(2)
Razgraničenje površina izdvojenih namjena unutar naselja određeno je za:

- gospodarsku namjenu: 

- proizvodnu - I,
- poslovnu (mješovitu - K, pretežito trgovačku - K1 i komunalno- servisnu - K3),

- ugostiteljsko - turističku namjenu (hoteli - T1, turističko naselje - T2 i kamp - T3),


- javnu i društvenu namjenu (D),

- površine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - Pd,

- površine za iskorištavanje mineralnih sirovina – geotermalni izvori – E2,

- groblje - G.

(3)
Razgraničenje površina iz stavka (2) ovog članka određeno je na kartografskom prikazu br. 1a. “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ” u mjerilu 1:25.000, te br. 4.1. - 4.4. “Građevinska područja” u mjerilu 1:5.000.
(4)         Razgraničenje površina unutar obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice i Klokovec određena su samo za postojeće izdvojene namjene, te zelene površine, a točna razgraničenja planirane namjene odredit će se Urbanističkim planom uređenja.

1.2.
POVRŠINE ZA IZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA

Članak 5.

(1)
Razgraničenje površina izvan naselja za izdvojene namjene određeno je za:


- gospodarsku namjenu 
- proizvodnu - I,

- poslovnu (mješovitu – K, komunalno-servisnu K3),
- ugostiteljsko - turističku namjenu (turističko naselje - T2),

- javnu i društvenu namjenu - D,
- površine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - Pd
- groblje - G.
(2)
Razgraničenje površina iz stavka (1) ovog članka određeno je na kartografskom prikazu br. 1a. “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ” u mjerilu 1:25.000, te br. 4.1. - 4.4. “Građevinska područja”, u mjerilu 1:5.000.
1.3.
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE, ŠUMSKE POVRŠINE I OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene

Članak 6.

(1)
Razgraničenje namjene poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene obavlja se temeljem vrednovanja zemljišta i utvrđenih bonitetnih kategorija a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1a “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ” u mjerilu 1:25.000.
(2)
Na području Općine Krapinske Toplice određeno je poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene u kategoriji ostala obradiva tla (P3) koje se štiti od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.
(3)
Zahvati na poljoprivrednom zemljištu moraju biti u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 153/09, 21/10 i 124/10).

Šuma isključivo osnovne namjene 

Članak 7.
(1)
Na području Općine Krapinske Toplice određena je šuma isključivo osnovne namjene u kategoriji gospodarske šume (Š1) a prikazana je na kartografskom prikazu br. 1a “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ” u mjerilu 1:25.000.
(2)
Razgraničenje šumskih površina obavlja se temeljem kriterija o gospodarskoj i zaštitnoj funkciji šuma i njihovoj ulozi u očuvanju biološke raznolikosti, stvaranju socijalno-zdravstvenih i rekreacijskih zona i trajne zaštite tla. 

(3)
Unutar granica Općine Krapinske Toplice nema šuma u državnom vlasništvu. 

(4)
Zahvati na području šuma ili šumskog zemljišta moraju biti u skladu sa Zakonom o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10).

Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

Članak 8.

(1)
Razgraničenje ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta (pš) obavlja se temeljem kriterija za razgraničenje poljoprivrednog i šumskog tla. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište čine prostori koji alternativno čine ili su činili poljoprivredna tla pod livadama, pašnjacima ili oranicama.

(2)
Površine ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta prikazane su na kartografskom prikazu br. 1a “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje ” u mjerilu 1:25.000.
1.4.
VODNE POVRŠINE
Članak 9.
(1)
Vodne površine razgraničuju se prema namjeni na registrirane vodotoke od kojih su najznačajniji vodotoci Kosteljina, Erpenjščica i Svedružica, bujične potoke i retencije.

(2)
Namjena i način korištenja vodne površine odnosi se na prostor ispod i iznad vodne plohe. 

1.5.
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Članak 10.

 (1)
Površine izvan naselja namijenjene za infrastrukturu razgraničuju se na:

-
površine predviđene za infrastrukturne koridore, smještene uzduž pravaca infrastrukturnih instalacija i ostalih linijskih trasa, a određuju se obostrano od osi trase, širinom pojasa u metrima, 

-
površine predviđene za infrastrukturne građevine koje su namijenjene smještaju građevina uređaja, opreme, instalacija i sl.

(2)

Površine za infrastrukturne koridore određuju se prema kriterijima iz Tablice br.2 „Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora” iz članka 124. ovih Odredbi i kartografskim prikazima br. 1a „Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje“, 1b. „Korištenje i namjena površina - promet, pošta i telekomunikacije“, 2a. „Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav“ i 2b. „Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada“ u mjerilu 1:25.000 uvažavajući: 

· vrednovanje prostora za građenje,

· uvjete utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

· mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti,

· mjere zaštite prirodnih vrijednosti,

· mjere zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa,

· mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

 (3)
Površine izvan naselja namijenjene za infrastrukturu razgraničuju se na:

-
površine predviđene za infrastrukturne koridore, smještene uzduž pravaca infrastrukturnih instalacija i ostalih linijskih trasa, a određuju se obostrano od osi trase, širinom pojasa u metrima, 

-
površine predviđene za infrastrukturne građevine koje su namijenjene smještaju građevina uređaja, opreme, instalacija i sl.

Članak 11.

Površine za infrastrukturne građevine razgraničuju se na slijedeće namjene:

1.
Prometni sustav:

a)
površine za građevine prometa,

b)
površine za građevine telekomunikacija i pošte,
2.
Vodnogospodarski sustav:

a)
građevine vodoopskrbe,

b)
građevine odvodnje,

3.
Elektroenergetski sustav:

a)
transformacijski uređaji i instalacije.
2.
UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1.
GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU

Članak 12.
(1)
Određivanje prostora i korištenje građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku i Krapinsko-Zagorsku županiju Prostornim se planom utvrđuju kao osnovni plansko-usmjeravajući uvjeti.

(2)
Ovim Planom određuju se slijedeće građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku:

· Građevine za korištenje voda:

-
izvorišta za eksploataciju geotermalnih voda (Krapinske Toplice)

- 
vodozahvat, odnosno crpna stanica za korištenje mineralnih i termalnih voda, koje se koriste u ljekovite i rekreativne svrhe ili kao voda za piće

· Vodne građevine:

· retencije i akumulacije za obranu od poplava i višenamjenske akumulacije s prostorom za prihvaćanje vodnog vala zapremine manje od 1x106 m3
· Prirodna baština:

-
spomenik parkovne arhitekture Klokovec.
(3)
Ovim Planom određuju se slijedeće građevine od važnosti za Krapinsko-zagorsku županiju:

· Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima:

· državna cesta D 507
· županijske ceste Ž 2155, Ž 2119 i Ž 2259
· Elektroenergetske građevine:

· dalekovod 35 kV Zabok-Tuhelj-Kumrovec

· Građevine za korištenje voda:

· vodoopskrbni sustav sa kapitalnim objektima kapaciteta 20-100 l/s

· Građevine za postupanje s otpadom:

· Građevine za obradu, skladištenje i odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada 

· Građevine društvenih djelatnosti:

-
 bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju Krapinske Toplice
· Kulturna baština:

-
povijesni dijelovi naselja Krapinske Toplice.
2.2. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA 

2.2.1. Građevinska područja naselja (bez izdvojenih namjena unutar naselja)

Članak 13.

(1)
U građevinskim područjima naselja na području Općine Krapinske Toplice gradi se u skladu s ovim Odredbama, odnosno detaljnijom prostorno-planskom dokumentacijom.

(2)
Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja. 
(3)
Izgrađeni dio građevinskog područja naselja predviđen je za održavanje, obnovu, dovršavanje i uređenje rekonstrukcijom i sanacijom postojećih, te interpolacijom novih građevina.

(4)
Neizgrađeni dio građevinskog područja predviđen je za daljnji razvoj i širenje naselja, izgradnjom novih građevina i uređenjem prostora. 
(5)
Izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja uređuju se i koriste na način propisan ovim Odredbama, a prikazani su na kartografskim prikazima br. 1a „Korištenje i namjena površine – površine za razvoj i uređenje“ u mjerilu 1:25.000 i br.  4.1. - 4.4. “Građevinska područja” u mjerilu 1:5.000.

Članak 14.

(1)
Građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu najmanje širine 3,0 m. Iznimno, neposredni pristup građevne čestice na prometnu površinu može se osigurati i pješačkim prolazom odnosno stepeništem kao prometnom površinom, minimalne širine slobodnog profila 1,5 m, ako se radi o gradnji interpolirane građevine ili rekonstrukciji postojećih građevina.

(2)
Pristup s građevne čestice na prometnu površinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa. Kada se građevna čestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima županijski značaj, prilaz s te čestice na prometnu površinu mora se izvesti preko sporedne ulice. 

(3)
Za neizgrađeni dio građevinskog područja naselja koji je planiran uzduž državne i županijske ceste mora se osnovati sabirna ulica.

(4)
U slučaju kada su između građevne čestice i prometne površine uređene odnosno planirane druge površine (zeleni pojas, odvodni jarak i sl.) kolni prilaz građevnoj čestici s prometnice može se omogućiti preko tih površina u skladu s posebnim propisima ili odlukama.

(5)
Za priključak na javnu cestu, u postupku izdavanja akta kojim se odobrava gradnja,  potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane nadležne uprave koja tom cestom upravlja.
(6)
Na sve vrste građevina unutar građevinskih područja naselja, moguća je postava foto naponskih ćelija, solarnih kolektora te drugih tehnoloških inovativnih rješenja za korištenje alternativnih izvora energije.
Članak 15.  

Za građevinsko područje naselja unutar granica statističkog naselja Selno, te dijelovi naselja Krapinske Toplice i Klokovec koji se nalaze unutar zona zaštite, izgradnja novih građevina, tj. rekonstrukcija postojećih, odvija se u skladu s odredbama točke 6.3. „Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina”.  
Članak 16.

Prema namjeni i korištenju, građevinska područja naselja su mješovite namjene unutar kojih se
mogu graditi građevine:
· stambene namjene (obiteljske kuće i višestambene građevine), 

· javne i društvene namjene,

· gospodarske namjene,

· infrastrukturne i komunalne namjene,

· pomoćne građevine,
· montažne građevine i kiosci
· manje energetske građevine namijenjene proizvodnji električne i toplinske energije (vode, sunca, vjetra, biomase, bioplina i dr.) i kogeneracije
Članak 17.

Unutar građevinskih područja naselja na području Općine Krapinske Toplice mogu se graditi građevine neposrednom i posrednom provedbom ovih Odredbi prema Tablici br. 1 u nastavku:
	Vrste građevina
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

	
	NEPOSREDNO
	NEPOSREDNO
	POSREDNO
	 NEPOSREDNO
	POSREDNO

	
	izgrađeni dio
	Neizgrađ. dio
	izgrađeni dio
	Neizgrađeni dio

	
	Područje za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja
	Područje za koje je propisana obveza izrada plana užeg područja 

	Stambene građevine – obiteljske kuće s pomoćnim građevinama, manjim gospodarskim građevinama i poljoprivredno gospodarskim građevinama
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	Građevinske bruto površine manje od 400 m2
	Građevinske bruto površine 400 m2 i veće
	-
	Obiteljske kuće bez obzira na veličinu građevinske bruto površine

	Stambene građevine – višestambene s pomoćnim građevinama, manjim gospodarskim građevinama i poljoprivredno gospodarskim građevinama

	bez obzira na veličinu  građevinske bruto površine
	-

	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	-
	 bez obzira na veličinu građevinske bruto površine

	Javne i društvene građevine 
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	građevinske bruto površine do 500 m2
	građevinske bruto površine  500 m2 i veće
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine

	Proizvodne i poslovne građevine
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine

	Ugostiteljsko-turističke građevine
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine 
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine

	Poljoprivredne gospodarske građevine na zasebnoj građevnoj čestici
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine 
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine (iznimno, nije dopuštena gradnja poljoprivredne gospodarske građevine unutar UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja)
	-
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine 

(iznimno, nije dopuštena gradnja poljoprivredne gospodarske građevine unutar UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja))

	Infrastrukturne i komunalne građevine 
	Dopuštena je gradnja svih vrsta infrastrukturnih i komunalnih građevina 
	Dopuštena je gradnja svih vrsta infrastrukturnih i komunalnih građevina
	-
	Dopuštena je gradnja svih vrsta infrastruktur-nih i komunalnih građevina
	-

	Montažne građevine


	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine 
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	-
	bez obzira na veličinu građevinske bruto površine
	-


· Za građevinsko područje naselja za koje nije propisana obaveza izrade plana užeg područja sve građevine se grade neposrednom provedbom ovih Odredbi.
· Za građevinsko područje za koje je određena obveza izrade plana užeg područja se do donošenja plana užeg područja grade građevine u skladu sa uvjetima za neposrednu provedbu, a nakon donošenja plana užeg područja se grade i preostale vrste građevina u skladu sa uvjetima za posrednu provedbu.
2.2.1.1. Građevine stambene namjene

Članak  18.

(1)
Građevine stambene namjene dijele se na:

a)
obiteljske kuće - koje sadrže najviše tri (3) stambene jedinice odnosno samostalne uporabne cjeline, a grade se kao samostojeće, dvojne ili u nizu,

b)
višestambene građevine - koje sadrže četiri (4) i više stambenih jedinica odnosno samostalnih uporabnih cjelina, a grade se samo kao samostojeće ili dvojne.
(2)
Unutar građevina stambene namjene je osim stambene namjene dopušten smještaj pratećih sadržaja za tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije sa bukom manjom od 45 dB noću i 55 danju koje ne ometaju stanovanje i bez štetnog su utjecaja na okoliš: krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, caffe-i, buffet-i, restorani, uredi, društveni sadržaji (galerije i dr.) i sl. Površina prostora za prateće sadržaje ne smije biti veća od udjela stambene namjene u građevinskoj (bruto) površini građevine, odnosno udio stambene namjene mora biti veći od 50 % građevinske (bruto) površine građevine stambene namjene (obiteljske kuće i višestambene građevine).
(3)
Na jednoj građevnoj čestici dopušteno je uz obiteljsku kuću graditi pomoćne građevine (garaže, drvarnice, spremišta i sl.) i/ili manje građevine gospodarske namjene i/ili poljoprivredne gospodarske građevine (sjenice, ljetne kuhinje i sl.). Gradnja pomoćnih građevina iz ovog članka moguća je i na susjednoj čestici ili na čestici preko puta, prema lokalnim i/ili zatečenim uvjetima.
NEPOSREDNA PROVEDBA
A)
Građevina stambene namjene - obiteljska kuća 
Članak 19.

Neposrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi:

- obiteljske kuće bez obzira na veličinu građevinske bruto površine u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja,

- obiteljske kuće građevinske bruto površine manje od 400 m2 u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja.
uz slijedeće granične uvjete:
a)
Površina građevne čestice ne može biti manja od:

· za slobodnostojeće građevine

300 m2
· za dvojne građevine


250 m2
· za građevine u nizu


175 m2
b)
Ukoliko se uz obiteljsku kuću na istoj građevnoj čestici predviđa smještaj poljoprivredne gospodarske građevine i/ili manje građevine gospodarske namjene, veličina građevne čestice ne može biti manja od:

· za slobodnostojeće građevine

500 m2
· za dvojne građevine


400 m2
· za građevine u nizu


300 m2
Iznimno, na području obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) uz obiteljsku kuću nije dopušten smještaj poljoprivredne gospodarske građevine.

c)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena.

d)
Najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine je 60 m2 za sve veličine građevnih čestica i tipove gradnje.

e)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) određuje se:

· 
za slobodnostojeće građevine


0,4

· 
za dvojne građevine



0,4

· 
za građevine u nizu



0,5

f)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi:

· 
za slobodnostojeće građevine


2,0
· 
za dvojne građevine



2,0
· 
za građevine u nizu



2,5
g)
Najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi 4 nadzemne etaže (max. katnost S+P+1+Pk) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže, osim za područje unutar obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) gdje iznosi 4 nadzemne etaže (max. katnost P+2+Pk) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže.

h)
Najveća dopuštena visina građevine iznosi 9,0 m, osim za područje unutar obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) gdje najveća dopuštena visina iznosi 10,5 m. 
i)
Na građevnoj čestici može se graditi samo jedna obiteljska kuća.

Udaljenost obiteljske kuće od granica građevnih čestica

Članak 20.
(1)
Obiteljske kuće koje će se graditi na slobodnostojeći način moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od susjedne građevine i ne manje od 3,0 m od granice građevne čestice. 

(2)
Iznimno od stavka (1) ovog članka, u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3,0 m od jedne susjedne građevne čestice, ali ne manje od 1,0 m, pod slijedećim uvjetima:

-
da udaljenost od susjedne građevine iznosi najmanje 4,0 m;

-
na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3,0 m ne smiju se graditi otvori prema toj čestici. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

(3)
Balkoni, terase i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice, 
(4)
Građevine koje će se graditi na poluotvoreni način, tako da će se jednom stranom prislanjati uz susjednu građevinu, moraju s drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljene od susjedne građevine  najmanje pola visine h/2, i ne manje od 3,0 m od granice građevne čestice. 

(5)
Građevine koje će se graditi u nizu, bočnim će stranama biti prislonjene na granice susjednih građevnih čestica, a od stražnje će granice čestice biti udaljene najmanje pola visine h/2, ali ne manje od 3,0 m.

(6)
Obvezni građevni pravac obiteljske kuće (slobodnostojeća, dvojna ili u nizu) udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca. Iznimno, u već izgrađenim dijelovima građevinskog  područja, udaljenost obveznog građevnog pravca može biti i manja, tj. formirat će se prema susjednim građevinama.

Pomoćne građevine, manje građevine gospodarske namjene i poljoprivredno gospodarske građevine uz građevine stambene namjene – obiteljske kuće
Članak 21.
Neposrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi u skladu sa Odlukom o komunalnom redu Općine:

- pomoćne građevine, manje građevine gospodarske namjene, poljoprivredne gospodarske građevine uz obiteljsku kuću bez obzira na veličinu građevinske bruto površine u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja,

- pomoćne građevine, manje građevine gospodarske namjene, poljoprivredne gospodarske građevine uz obiteljsku kuću građevinske bruto površine do 400 m2 u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja,
Članak 22.
(1)
Pomoćne i manje građevine gospodarske namjene mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene visine najviše dvije nadzemne etaže (max. katnost P+Pk) s mogućnošću izgradnje jedne podzemne etaže, tako da:

-
visina građevine nije viša od visine osnovne građevine i ne 
prelazi ukupnu visinu od 6,0 metara;

-
tlocrtna projekcija nije veća od:

- 75 m2 za pomoćne građevine,
- 80 m2 za manje građevine gospodarske namjene.
-
građevni pravac pomoćne i manje građevine gospodarske namjene je u pravilu iza građevnog pravca osnovne građevine. Iznimno, na 
strmom terenu, garaža se može graditi na regulacijskom pravcu, u skladu s lokalnim uvjetima. 

(2)
Najmanja udaljenost građevina iz stavka (1) ovog članka od susjednih građevnih čestica mora iznositi:

-
ako se grade kao slobodnostojeće građevine ili se grade uz obiteljsku kuću 1,0 m;

-
ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju biti smještene s jedne strane uz 
susjednu građevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema 
susjednoj građevnoj čestici,

-
ako se grade u nizu, moraju biti s dvije strane prislonjene na susjedne građevine i 
odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim građevnim 
česticama.

(3)
Ako građevine iz stavka (1) ovog članka imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 3,0 m.

(4)
Kod građenja manjih građevina gospodarske namjene, odgovarajući prostor za parkiranje potrebno je osigurati u okviru vlastite građevne čestice.

(5) 
Pomoćne građevine mogu se prenamijeniti u stambeni ili poslovni prostor, pri čemu se stambena jedinica odnosno samostalna uporabna jedinica pribraja broju stambenih jedinica odnosno samostalnih uporabnih jedinica obiteljske kuće (najviše tri). 

Članak  23.
(1)
Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene uz slijedeće granične uvjete:
a)
najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 6,0 m, najviše sa dvije nadzemne etaže (max. katnost P+Pk), s mogućnošću izgradnje podzemne etaže,
b)
građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca građevine osnovne namjene,

c)
građevine moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od građevine osnovne namjene na istoj 
građevnoj čestici, 

d)
najmanja udaljenost od susjedne čestice iznosi 3,0 m, ako su građevine građene od drveta, odnosno 1,0 m ako se grade od opeke ili betona,

e)
na dijelu građevine koja je na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne čestice, ne mogu se izvoditi otvori,

f)
otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, maksimalne veličine 60 x 
60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm.

(2)
Građevine koje se grade na poluotvoreni način, jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne čestice uz susjednu građevinu, dok udaljenost drugih dijelova građevine od ostalih granica građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m.

(3)
Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno, a izgrađene su od drveta, od susjedne granice građevne čestice mora iznositi najmanje 5 metara.

(4)
Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 10,0 m od susjedne čestice, ako su letilišta okrenuta prema toj granici, a 6,0 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru. 

(5)
Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja od stambenih i manjih građevina poslovne namjene ne može biti manja od 12,0 m, a gnojišta ne manje od 15,0 m. 

(6)
Zidovi staja moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staju i svinjcu mora biti nepropusan za tekućine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu. 

(7)
Dno i stijene gnojišta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekućine iz staja, svinjaca i gnojišta moraju se odvoditi u jame ili silose za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu. 

(8)
Jame i silosi za osoku moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za čišćenje i zračenje. Dopuštene udaljenosti od ostalih građevina za jame i silose za osoku jednake su kao i  za gnojišta.

(9)
Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina od građevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20 metara.

(10)
Uz građevine stambene namjene dopušten je i smještaj
staklenika i plastenika za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajalište puževa, glista, gljiva i sl., 

Rekonstrukcija građevina stambene namjene – obiteljske kuće

Članak 24.

(1)
Rekonstrukcija postojećih obiteljskih kuća izgrađenih na temelju odgovarajućih akata o gradnji te svih građevina izgrađenih prije 15.veljače 1968.godine, određuje se pod istim uvjetima kao za nove građevine prema ovim Odredbama.
(2)
Iznimno od stavka (1) ovog članka ukoliko obiteljska kuća ne zadovoljava uvjete za nove građevine određene ovim Odredbama može se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima, ali bez povećanja.

(3)
Iznimno od stavka (1) ovog članka kada je građevna čestica manja od minimalne dozvoljene za novu gradnju, moguća je rekonstrukcija, gradnja zamjenske građevine i interpolacija u skladu sa slijedećim graničnim uvjetima:
a)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) za samostojeću građevinu iznosi 0,4,

b)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis)  za samostojeću građevinu iznosi 1,2, a iznimno u obuhvatu UPU-a naselja KrapinskeToplice (šireg područja) 1,6. 
c)
Najveća dopuštena ukupna visina obiteljske kuće iznosi 9,0 m, a iznimno u obuhvatu UPU-a naselja KrapinskeToplice (šireg područja) 12,0.
d)
Udaljenost obiteljske kuće od granice građevne čestice iznosi najmanje 1,0 m. Postojeća udaljenost manja od 1,0 m može se zadržati.

(4)
Ukoliko kod postojećih obiteljskih kuća nagib krova ne zadovoljava uvjete za nove građevine određene ovim Odredbama moguća je rekonstrukcija u smislu povećanja tlocrtne površine građevine do koeficijenta izgrađenosti (kig) određenog ovim Odredbama ne mijenjajući postojeću visinu i nagib krova. Ukoliko je ovim Odredbama dopuštena veća visina od visine izgrađene građevine, dopuštena je rekonstrukcija građevine do visine određene za nove građevine, ali je u tom slučaju potrebno rekonstruirati krov sa nagibom koji je propisan ovim Odredbama.
(5)
Rekonstrukcija postojeće pomoćne, manje gospodarske i poljoprivredne gospodarske građevine izgrađene na temelju odgovarajućih akata o gradnji te svih građevina izgrađenih prije 15.veljače 1968.godine, određuje se pod istim uvjetima kao za nove građevine prema ovim Odredbama. 

(6)
Iznimno od stavka (5) ovog članka, postojeće pomoćne, manje gospodarske i poljoprivredne gospodarske građevine izgrađene u skladu s prijašnjim propisima, a ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Odredbama mogu se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim i visinskim  gabaritima. 

Članak 25.


Iznimno, za naselje Selno (unutar zone etnološkog područja – zone zaštite C), te područje unutar obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) (unutar zona zaštite B i C) kod rekonstrukcije postojećih obiteljskih kuća i izgradnje novih moguća su odstupanja od uvjeta određenim člancima 19.-24. ovih Odredbi, temeljem uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela.

Članak 26.

(1)
Sve katastarske čestice na području Općine Krapinske Toplice na kojima su izgrađene obiteljske kuće, koje su udaljene i izdvojene od građevinskih područja naselja, a koje u grafičkom dijelu plana nisu označene kao građevinsko područje naselja smatraju se građevinskim područjem naselja i za njih vrijede isti uvjeti koji su Ovim Odredbama određeni za neposrednu gradnju za obiteljske kuće unutar izgrađenog dijela građevinskog područja za koje nije određena obveza izrade planova užeg područja. 
(2)
Povećanje građevnih čestica nije moguće.

B)
Građevina stambene namjene - višestambena građevina
Članak 27.

(1)
Neposrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi višestambene građevine bez obzira na građevinsku (bruto) površinu u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskih područja naselja za koja nije propisana obveza izrade plana užeg područja a koja se odnose na slijedeća statistička naselja:

-  statističko naselje Krapinske Toplice u cijelosti, 
- dio statističkih naselja Klokovec, Čret i Vrtnjakovec koja se odnose samo na dijelove građevinskih područja naselja koji su smješteni uz županijske i lokalne ceste. 
(2)
Neposredna gradnja višestambenih građevina provodi se uz slijedeće granične uvjete:

a) 
Na građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena građevina i garaža u funkciji građevine osnovne namjene.

b)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice za višestambene građevine iznosi 600 m2.
c)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena.  

d)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4 za nadzemne etaže, odnosno 0,6 za podzemnu etažu.

e)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 2,6.

f)
Najveći dopušteni broj etaža višestambene građevine iznosi 5 nadzemnih etaža (max. katnost P+3+Pk u slučaju kosog krova, odnosno P+4 u slučaju ravnog krova) s mogućnošću gradnje podzemne etaže. 

g)
Najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 20,0 m. 

Udaljenost višestambene građevine od granica građevnih čestica

Članak 28.
(1)
Građevine stambene namjene – višestambene građevine koje će se graditi na slobodnostojeći način moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od susjedne građevine i ne manje od 4,0 m od granice građevne čestice. 

(2)
Iznimno od stavka (1) ovog članka, u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 4,0 m od jedne susjedne građevne čestice, ali ne manje od 3,0 m, pod slijedećim uvjetima:

-
da udaljenost od susjedne građevine iznosi najmanje 6,0 m;

(3)
Balkoni, terase i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara od granice susjedne građevne čestice.

(4)
Građevine koje će se graditi na poluotvoreni način, tako da će se jednom stranom prislanjati uz susjednu građevinu, moraju s drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljene od susjedne građevine  najmanje pola visine h/2, i ne manje od 4,0 metara od granice građevne čestice. 
Rekonstrukcija višestambenih građevina

Članak 29.

(1)
Rekonstrukcija postojećih višestambenih građevina izgrađenih na temelju odgovarajućih akata o gradnji te svih građevina izgrađenih prije 15.veljače 1968. godine, određuje se pod istim uvjetima kao za nove građevine prema ovim Odredbama, 

(2)
Iznimno od stavka (1) ovog članka, postojeće višestambene građevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove građevine određene ovim Odredbama mogu se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogućnosti povećanja.
Opći uvjeti za građevine stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine

Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine i uređenje građevne čestice
Članak 30.
(1)
Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene i to novih građevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje fasada i krovišta, te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj gradnji. 

(2)
Krovišta građevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena s nagibom krovnih ploha između 30° i 45o. Upotreba azbestcementnih ploča nije dopuštena.
(3)
Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

(4)

Na kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu, usporedno sa slojnicama terena. 

(5)
Pojedinačne intervencije na pročeljima i krovištima višestambenih nisu dopuštene.

(6)

Ulične ograde se izvode u kombinaciji čvrstog materijala i živice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najveće je dopuštene visine 50 cm.

(7)

Ograde između građevnih čestica su visine do 2,0 m, mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena.

(8)
Najmanje 20%  površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno - pejzažno zelenilo.

(9)
Kod arhitektonskog oblikovanja građevina stambene namjene unutar zona zaštite B i C moguća su odstupanja od ovih Odredbi temeljem uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela.

Parkirališne površine na građevnim česticama  građevine stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine 
Članak 31.

(1)
Obiteljska kuća i višestambena građevina moraju imati osiguran potreban broj parkirališnih mjesta prema tablici br. 3 iz članka 132. ovih Odredbi na vlastitoj građevnoj čestici.

(2)
Parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na tri parkirna mjesta).

.

Priključivanje građevina stambene namjene - obiteljske kuće i višestambene građevine na komunalnu infrastrukturu

Članak 32. 

 (1)
Priključak postojećih i planiranih građevina stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine na sustav odvodnje utvrđen je točkom 5.2.2. „Sustav odvodnje” ovih Odredbi, a prema posebnim uvjetima nadležnih službi.

(2)
Priključak na ostalu komunalnu infrastrukturu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća, kao i odredbi iz točke 5.1.6 „Pošta i telekomunikacije“, 5.2.1 „Korištenje voda“. i 5.3. „Energetski sustav“ (5.3.1 Elektroopskrba i 5.3.2. Opskrba plinom). 

2.2.1.2.
Građevine javne i društvene namjene 
Članak 33.

(1)
Neposrednim provođenjem ovih Odredbi moguća je izgradnja javne i društvene građevine:
- u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja bez obzira na veličinu građevinske bruto površine,

- u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja građevinske bruto površine do 500 m2,

uz slijedeće granične uvjete:

a)
Na građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene. 

b)
Na građevnoj čestici na kojoj će se graditi javna i društvena građevina nije dopuštena gradnja stambene građevine.

c)
Građevine se grade samo kao slobodnostojeće.
d)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2, osim ako nije drugačije određeno člankom 34. ovih Odredbi.
e)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice na kojoj će se graditi javna i društvena građevina iznosi za građevine:


- predškolske i školske ustanove, ostale

0,5

- socijalne i zdravstvene, 



0,4

- vatrogasni dom




0,4
- sportsko- rekreacijske 



0,6

- vjerske 





0,5
f)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi za građevine:


- predškolske i školske, ostale


2,0

- socijalne i zdravstvene,
  


2,0

- vatrogasni dom




1,2
- sportsko- rekreacijske



1,8

- vjerske 





1,5
g) 
Najveća dopušteni broj etaža i katnost iznosi za građevine:


- predškolske i školske, ostale


3 nadzemne etaže (max. katnost P+1+Pk),


- socijalne i zdravstvene, 



4 nadzemne etaže (max. katnost P+2+Pk)


- vatrogasni dom




2 nadzemne etaže (max. katnost P+1)

- sportsko- rekreacijske 



2 nadzemne etaže

- vjerske 





2 nadzemne etaže
U svim tipovima javnih i društvenih građevina dopuštena je izgradnja podzemne etaže.

h)
Javne i društvene građevine mogu se graditi do najveće ukupne visine koja iznosi za građevine:


- predškolske i školske, ostale


12,0 m

- socijalne i zdravstvene,  



14,5 m

- vatrogasni dom




12,0 m, toranj do max 15 m
- sportsko- rekreacijske



14,5 m
- vjerske 





može iznositi više od 14,5 m.
i)
Udaljenost javne i društvene građevine iznosi :


- od granice građevne čestice najmanje 6,0 m,


- od regulacijskog pravca najmanje 6,0 m za građevine do visine 12,0 m, odnosno 8,0 m za građevine više od 12,0 m,

j)
Uz građevinu osnovne namjene, ali ne i uz sportsku dvoranu, mogu se graditi pomoćne građevine (garaže, spremišta i sl.), a u sklopu ovim Odredbama zadanih graničnih vrijednosti za izgradnju građevine osnovne namjene. Pomoćne građevine grade se najviše do jedne nadzemne etaže visine 4,5 m, tlocrtne površine najviše do 40% tlocrtne površine osnovne namjene. Pomoćne građevine moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od granice građevne čestice i najmanje 6,0 m od regulacijskog pravca. Iznimno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja mogu biti udaljene od granice građevne čestice 3,0 m i bez otvora.
k) Građevine socijalne namjene, domovi za starije i drugo, mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja prema uvjetima koji vrijede za etno turističko naselje, ukoliko se radi o gradnji pansionskog tipa socijalne ustanove  (članak 46. stavak h)
(2)

Građevine za javne i društvene djelatnosti mogu se graditi pod slijedećim uvjetima:

-
ako je udaljenost škole i predškolske ustanove od stambenih i drugih građevina najmanje 
10,0 m, a od manjih gospodarskih građevina što onečišćuju zrak najmanje 50,0 m.

Članak 34.

(1)
Osim uvjeta iz prethodnog članka potrebno je primijeniti i slijedeće uvjete za izgradnju  pojedinih javnih i društvenih građevina, a to su za:

a) za predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice):


-
površina građevne čestice za jednoetažnu građevinu u pravilu je 40 m2 po 


djetetu,


-
minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m2;

b) za osnovne škole:


-
bruto površina građevine je oko 6 m2/učeniku,


-
na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, prostor za 


odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine i dr.,


-
veličina građevne čestice određena je normativom od 30-50 m2 po učeniku za rad škole 

u 2 smjene;

c) za građevine zdravstva, kulture i socijalne djelatnosti:



-
grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i sa 


standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju;

(2)
Za izgradnju javne i društvene građevine u već izgrađenim dijelovima naselja, granične vrijednosti navedene ovim člankom utvrđuju se u skladu s lokalnim uvjetima.

Arhitektonsko oblikovanje javne i društvene građevina i uređenje građevne čestice

Članak 35.

(1)
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.

(2)
Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje.

(3)
Građevna čestica javne i društvene građevine treba biti ozelenjena, a najmanje 25% njene površine treba hortikulturno urediti. Iznimno, građevnu česticu vjerske građevine treba ozeleniti s najmanje 40% njene površine.

(4)
Građevna čestica javne i društvene građevine se u pravilu ne ograđuje, a ukoliko se ograda izvodi primjenjuju se uvjeti za izgradnju ograda na građevnim česticama građevina stambene namjene.

Parkirališne površine na građevnim česticama za javne i društvene građevine 
Članak 36.

Potreban broj parkirališnih mjesta sukladno namjeni određuje se prema Tablici br.3 iz članka 132. ovih Odredbi. Iznimno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja odgovarajući broj parkirališnih mjesta može se osigurati na susjednim vlastitim česticama ili zakupom u radijusu od cca 200 m od građevne čestice, a za sportske građevine moguće je i u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta i u neizgrađenom dijelu građevinskog područja.
Priključivanje građevne čestice za javne i društvene građevine namjene na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 37.
(1)
Građevne čestice za javne i društvene građevine moraju imati neposredan pristup na izgrađenu prometnu površinu minimalne širine 3,5 m za jednosmjerni odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi. Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, širina prometne površine može biti i manja ali ne manja od 3,0 m. 

(2)
Građevine se mogu graditi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja samo ukoliko imaju mogućnost priključka na izgrađeni sustav odvodnje odnosno čije je uređenje započeto na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s ovim Planom. 

(3)
Iznimno, do izgradnje sustava javne odvodnje određenog ovim Planom, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja do izgradnje sustava odvodnje određenog ovim Planom, moguć je, iznimno, priključak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi za sve građevine veličine do max. 15 ES (ekvivalentnih stanovnika). Za građevine kapaciteta većeg od 15 ES, obavezan je vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav sa uređajem (biodisk i sl.) U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje na sustav odvodnje. 

(4)
Priključak na sustav vodoopskrbe i odvodnje te na građevine elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu unutar građevinskih područja naselja utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.  

Rekonstrukcija postojećih javnih i društvenih građevina i pomoćnih građevina (garaže, spremišta i sl.) na istoj građevnoj čestici
Članak 38.
(1)
Rekonstrukcija postojećih javnih i društvenih građevina i pomoćnih građevina (garaže, spremišta i sl.) uz javne i društvene građevine u smislu dogradnji, nadogradnji, i sl. izuzev prenamjene, moguća su prema ovim Odredbama za nove građevine.

(2)
Iznimno, od stavka (1) ovog članka rekonstrukcija u smislu promjene namjene i nadogradnje postojećih javne i društvene građevine, u izgrađenim građevinskim područjima naselja, kod kojih je koeficijent izgrađenosti (kig) veći od propisanog ovim Odredbama za nove građevine, određuje se u postojećim tlocrtnim gabaritima bez mogućnosti povećanja.

(3)
Iznimno, od stavka (1) ovog članka, postojeće javne i društvene građevine, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, koje su izgrađene na manjim udaljenostima (od granice građevne čestice i regulacijskog pravca) od propisanih ovim Odredbama, rekonstruiraju se pod uvjetom da se ne smanjuju postojeće udaljenosti.

(4)
U izgrađenom dijelu građevinskog područja, postojeće javne i društvene građevine udaljene manje od  6,0 m od susjedne granice građevne čestice ali ne manje od 3,0 m, mogu se nadograđivati u postojećim tlocrtnim gabaritima i s otvorima koji se mogu predvidjeti prema postojećim vertikalnim pozicijama na građevini. Kada su udaljene od granice građevne čestice manje od 3,0 m na toj strani se ne mogu planirati otvori na nadograđenom dijelu.

(5)
Postojeće javne i društvene građevine i pomoćne građevine (garaže, spremišta i sl.) uz javne i društvene građevine sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim i vertikalnim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Odredbama.

Rekonstrukcija u smislu prenamjene građevina druge namjene u javne i društvene građevine 
Članak 39.

Prenamjena postojećih građevina drugih namjena u javne i društvene građevine moguća je pod istim uvjetima propisanim ovim Odredbama za izgradnju novih građevina javne i društvene namjene.
2.2.1.3. građevine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke)
Članak 40.

(1)
Unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi građevine gospodarske namjene na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš, tj. koje  ne narušavaju uvjete života i stanovanja.  

(2)
U građevinskim područjima naselja mogu se graditi:

· proizvodne i poslovne građevine (pretežito uslužne, pretežito trgovačke,  komunalno servisne, te manje zanatske),

· 
ugostiteljsko - turističke građevine,

· 
poljoprivredne gospodarske građevine. 

Članak 41.

(1)
Postojeće proizvodne ili poslovne građevine u izgrađenim dijelovima naselja zadržavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zaštite okoliša. 

(2)
Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija  nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja. 

Proizvodne i poslovne građevine 
Članak  42.

 

Neposrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi:

- proizvodne i poslovne građevine u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja bez obzira na veličinu građevinske bruto površine uz slijedeće granične uvjete:

a)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 300 m2. 

b)
Najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1500 m2. 

c)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5. 

d)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,5.

e)
Unutar proizvodne i poslovne građevine dopušten je smještaj prostora stambene namjene, najveće dopuštene površine 100 m2.

f)
Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 2 nadzemne etaže (max. katnost P+1), s mogućnošću izgradnje podzemne etaže.

g)
Ukupna visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom a iznosi najviše 12,0 m. 

Udaljenost proizvodne i poslovne građevina od granica građevnih čestica

Članak 43.

Najmanja udaljenost proizvodne i poslovne građevine od susjednih građevina iznosi ½ zabatne visine građevine, ali ne manje od 3,0 m od granice građevne čestice. Iznimno u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3,0 m od granice građevne čestice, ali ne manje od 1,0 m, pod slijedećim uvjetima:

-
ako je udaljenost od susjedne građevine najmanje 4,0 m,

-
na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3,0 m ne smiju se 
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

Arhitektonsko oblikovanje proizvodne i poslovne građevine i uređenje građevne čestice

Članak 44.

(1)
Građevna čestica prema prometnoj površini uređuje se sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu.

(2)
Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo.

(3)
Ograde ne mogu biti više od 2,0 m, uz uvjet da visina parapeta ograde iznosi najviše 60 cm.

(4)
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

Parkirališne površine na građevnim česticama proizvodne i poslovne građevine
Članak 45.

(1)
Proizvodne i poslovne građevine moraju imati osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici prema tablici br.3 iz članka 132. ovih Odredbi.
(2)
Parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na tri parkirna mjesta).

2.2.1.4.
Ugostiteljsko - turističke građevine
Članak 46.

Neposrednim provođenjem ovih Odredbi dopuštena je izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina unutar izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja za koja nije propisana obveza izrade planova užeg područja bez obzira na veličinu građevinske bruto površine uz slijedeće granične vrijednosti: 

a)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2,

b)
Najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.500 m2,

c)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5, 

d)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 2,5.

e)
Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi četiri nadzemne etaže (P+3) s mogućnošću gradnje podzemne etaže.

f)
Najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 16,0 m.

f)
U sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, vanjski bazeni i terase.
g)
Krovište može biti ravno ili koso nagiba i pokrova kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.
h)      Unutar turističke etno zone moguća je gradnja centralne građevine i smještajnih građevina u funkciji turizma, prema slijedećim uvjetima:

· najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti zone (kig) iznosi 0,5.

· građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće i to kao:

a) prizemnica s podrumom i potkrovljem (Po+P+Pks ) 

b) podrum, suteren i prizemlje, (P0+S+P), bez nadozida potkrovlja

c) podrum i prizemlje (Po+P) - bez nadozida potkrovlja, ako je podrum najviše 1,5 m izdignut od konačno zaravnatog terena na najnižem dijelu građevine 

d) visina do vijenca ne može prelaziti 6 m.

Više smještajnih jedinica može se postaviti/izgraditi na jednoj čestici ukoliko ona zadovoljava površinom za koeficijent izgrađenosti

Na istoj ili susjednoj čestici može se izgraditi centralna građevina u funkciji turizma sa sadržajima ugostiteljstva, recepcija, sanitarni čvor, vinski podrum, stan vlasnika ili smještajne jedinice zaposlenika, i dr.

Centralna građevina može imati bruto razvijenu površinu najviše 200 m2, najveće visine podrum + prizemlje + potkrovlje (Po+P+Pks), suteren + prizemlje + potkrovlje (S+P+Pks); odnosno visina do vijenca iznosi 7,5 m. Unutar centralne građevine moguće je predvidjeti stanovanje vlasnika, u stanu do najviše 100 m2
Krovište svih građevina turističke etno zone je koso, dvostrešno ili višestrešno, nagiba 250-400 sa mogućnošću izvedbe krovnih istaka u tradicijskom stilu, koji mogu biti veličine raspona između dva roga, pokrov obavezno crijep, moguć je pokrov slamom kod gospodarskih građevina u funkciji turističke ponude

Udaljenost ugostiteljsko-turističke građevina od granica građevnih čestica

Članak 47.

Udaljenost ugostiteljsko-turističke građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m, a pomoćne građevine mogu se graditi i na granici građevne čestice, uz uvjet da se na pročelju koja se nalazi na manjoj udaljenosti od 4,0 m od granice čestice ne dozvoljava izgradnja otvora. 

Arhitektonsko oblikovanje ugostiteljsko-turističke građevina i uređenje građevne čestice

Članak 48.
(1)
Najmanje 30%  površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno - pejzažno zelenilo.

(2)
Ograde se izvode u kombinaciji čvrstog materijala i živice, visine do 2,0 m. Neprozirni, puni dio ograde najveće je dopuštene visine 50 cm. iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja ograde se izvode kao krute metalne i ne mogu biti više od 2,0 m.

(3)
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.

(4)
Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba od 30 - 45º, te pokrova kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje.

(5)
Dio krovnih ploha može se koristiti za solarne elemente.

(6)
U sklopu građevne čestice mogu se graditi i uređivati sportsko-rekreacijski sadržaji, sportski tereni, vanjski bazeni i terase.  
Parkirališne površine na građevnim česticama za ugostiteljsko-turističke građevine
Članak 49.
(1)
Ugostiteljsko-turističke građevine moraju imati osiguran potreban broj parkirališnih mjesta prema tablici br. 3 iz članka 132. ovih Odredbi na vlastitoj građevnoj čestici.

(2)
Parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na tri parkirna mjesta).

(3)
Priključak građevina ugostiteljsko-turističke namjene na komunalnu infrastrukturu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

Rekonstrukcija ugostiteljsko-turističke građevine
Članak 50.
(1)
Prenamjena postojećih građevina drugih namjena u građevine ugostiteljsko-turističke namjene moguća je pod istim uvjetima kao i za nove građevine. 

(2)
Rekonstrukcija postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina i pomoćnih građevina (garaže, spremišta i sl.) uz ugostiteljsko-turističke građevine u smislu dogradnji, nadogradnji, prenamjene i sl., moguća su prema ovim Odredbama za nove građevine.

(3)
Iznimno od stvaka (2) ovog članka ukoliko uvjeti gradnje postojeće ugostiteljsko-turističke građevine prelaze uvjete određene ovim Odredbama za nove građevine, dopuštena je rekonstrukcija postojeće građevine u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

2.2.1.5.
 Poljoprivredne gospodarske građevine

Članak 51.

Neposrednim provođenjem ovih Odredbi mogu se graditi u skladu sa Odlukom o komunalnom redu Općine poljoprivredne gospodarske građevine na zasebnim građevnim česticama u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja, te u izgrađenom dijelu građevinskog područja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja bez obzira na veličinu građevinske bruto površine uz slijedeće granične uvjete:

a)
najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 240 m2. 

b)
najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m2.

c)
najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5. 

d)
najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,5.

e)
najveći dopušteni broj etaža iznosi 2 nadzemne etaže (P+Pk), s mogućnošću izgradnje 
podzemne etaže.

f)
najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 120 m2. 

g)
najveća dopuštena visina građevine iznosi 4,5 m. Iznimno, poljoprivredne gospodarske građevine kao što su spremišta većih strojeva, silosni tornjevi i slične građevine sa specifičnim potrebama u svrhe poljoprivredne djelatnosti mogu biti i veće visine.
2.2.1.6. Infrastrukturne i komunalne građevine 
Članak 52.

(1)
Neposrednim provođenjem ovih Odredbi mogu se graditi infrastrukturne i komunalne građevine na području svih građevinskih područja naselja na području Općine Krapinske Toplice.
(2)
Građevine infrastrukturne i komunalne namjene jesu prometnice, infrastrukturni uređaji, komunalne građevine, uređaji i sl, a grade se temeljem uvjeta nadležnih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti. 

(3)
Građevine infrastrukturne i komunalne namjene detaljno su obrazložene u točki 5. „Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava”.

2.2.1.7. Montažne građevine i privremene građevine
Članak 53.

Neposrednim provođenjem ovih Odredbi grade se: 

- montažne građevine,

- privremene građevine.

(1)
Kiosk i slična naprava je tipska ili posebno projektirana privremena, montažna ili pokretna građevina ili naprava, koja služi za pružanje trgovačkih, ugostiteljskih, servisnih ili sličnih usluga. 

(2)
Lokacije za postavu kioska na području Općine Krapinske Toplice utvrđuju se planom lokacija kioska. 

(3)
Kiosci se mogu postavljati na javnim površinama ili površinama u vlasništvu Općine Krapinske Toplice, kao samostalne građevine ili se nekoliko kioska može povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.

(4)
Iznimno, kiosci se mogu postavljati i na česticama u privatnom vlasništvu, ali samo u skladu s planom lokacija iz stavka 2. ovoga članka.

(5)
Najveća dopuštena tlocrtna veličina kioska je 12 m2, ukoliko ne prelazi najveću dopuštenu izgrađenost na građevnoj čestici. 

(6)
Osim kioska unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi i montažne građevine svih namjena uz uvjet da se ispoštuju svi uvjeti odgovarajuće namjene određeni ovim Odredbama uključujući i oblikovne zahtjeve. 

POSREDNA PROVEDBA

SMJERNICE ZA IZRADU UPU-a NASELJA KRAPINSKE TOPLICE 
(šireg područja)
Članak 54.

(1) Obuhvat izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) uključuje dio naselja Krapinske Toplice i Klokovec za koje je na snazi važeći UPU-a naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/09) i dio naselja Krapinske Toplice, Klokovec i Donje Vino koje nije u obuhvatu važećeg UPU-a naselja Krapinske Toplice.

(2) Obuhvat obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (šireg područja) i obuhvat važećeg UPU-a naselja Krapinske Toplice određen je na kartografskim prikazima 3e. "Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene planskih mjera uređenja i zaštite" u mjerilu 1:25.000 i  4. "Građevinska područja” u mjerilu 1:5.000. 

 (3)
Na području koje je ovim Planom određeno kao površina obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice  (šireg područja) posredno se može graditi uz uvjete određene člancima 55- 74. ovih Odredbi.
A) Građevinsko područje naselja

GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE - OBITELJSKA KUĆA I VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE
Obiteljska kuća
Članak 55.

(1)
Posrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi:

- obiteljske kuće u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja), građevinske bruto površine 400 m2 i veće,

- obiteljske kuće u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) bez obzira na veličinu građevinske bruto površine,

uz slijedeće granične uvjete:

a)
Površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće ne može biti manja od:

· 
za slobodnostojeće građevine

300 m2, 

· 
za dvojne građevine


250 m2, 

· 
za građevine u nizu


175 m2.

b)

Ukoliko se uz obiteljsku kuću na istoj građevnoj čestici predviđa smještaj manje građevine gospodarske namjene, veličina građevne čestice ne može biti manja od:

· 
za slobodnostojeće građevine

500 m2
· 
za dvojne građevine


400 m2
· za građevine u nizu


300 m2
c)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena. 

d)
Najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine je 60 m2 za sve veličine građevnih čestica i tipove gradnje.

e)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) određuje se:

· 
za slobodnostojeće građevine

0,4

· 
za dvojne građevine


0,4

· 
za građevine u nizu


0,5

f)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi:

· 
za slobodnostojeće građevine

2,0
· 
za dvojne građevine


2,0
· 
za građevine u nizu


2,5
g)

Najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi 4 nadzemne etaže (max. katnost P+2+Pk) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže. 
h)
Najveća dopuštena visina građevine iznosi 10,5 m. 

i)
Na građevnoj čestici može se graditi samo jedna obiteljska kuća.

Pomoćne građevine uz obiteljsku kuću na istoj građevnoj česticu 

Članak 56.
(1)
Posrednom provedbom ovih Odredbi na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću može se graditi:

- pomoćna građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) građevinske bruto površine 400 m2 i veće (odnosi se na ukupnu površinu građevinske bruto površine obiteljske kuće i pomoćne građevine),

- pomoćna građevina u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) bez obzira na veličinu građevinske bruto površine (odnosi se na ukupnu površinu građevinske bruto površine obiteljske kuće i pomoćne građevine),

uz slijedeće granične uvjete:

a) 

Najveći dopušteni broj etaža pomoćne građevine iznosi 2 nadzemne etaže, uz mogućnost gradnje podzemne etaže.

b)
 
Najveća dopuštena ukupna visina pomoćne građevine iznosi 6,0 m.

(2)
Građevni pravac pomoćne građevine je minimalno istovjetan građevinskom pravcu obiteljske kuće. Iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi na regulacijskom pravcu, u skladu s lokalnim uvjetima.

(3)
Najmanja udaljenost pomoćnih građevina od susjednih građevnih čestica mora biti:

· ako se grade kao slobodnostojeće građevine ili su građene uz obiteljsku kuću - 1,0 m,

· ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju biti smještene s jedne strane uz susjednu građevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici,

· ako se grade u nizu, moraju biti s dvije strane prislonjene na susjedne građevine i odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim građevnim česticama.

(4)
Ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 3,0 m.

(5)
Pomoćne građevine mogu se prenamijeniti u stambeni ili poslovni prostor, pri čemu se stambena jedinica pribraja broju stambenih jedinica obiteljske kuće (najviše 3 stambene jedinice).

(6)
Nije dopuštena gradnja građevina za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Udaljenost obiteljske kuće od granica građevnih čestica

Članak 57.
(1)

Obvezni građevni pravac udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca. Iznimno, u već izgrađenim dijelovima građevinskog područja (interpolacija), udaljenost obveznog građevnog pravca može biti i manja, tj. formirat će se prema susjednim građevinama.

(2)

Granica gradivog dijela čestice udaljena je od granice građevne čestice najmanje 3,0 m. Iznimno, u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3,0 m od jedne susjedne granice građevne čestice, ali ne manje od 1,0 m, pod slijedećim uvjetima:

· da je udaljenost od susjedne građevine najmanje 4,0 m;

· na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3,0 m ne smiju se graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.
(3)
Ostali uvjeti vezani na određivanje udaljenosti obiteljske kuće od granica građevnih čestica detaljnije će se odrediti planom užeg područja.

Rekonstrukcija obiteljske kuće

Članak 58.

(1)
Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i gradnja zamjenskih građevina na građevnim česticama veličine u skladu s propisanim veličinama izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći uvjeti gradnje veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja.

(2)
Rekonstrukcija, gradnja zamjenskih građevina i interpolacija na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju izvodi se po slijedećim odredbama:

-
najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4,

-
najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,6,

-
najveća dopuštena ukupna visina iznosi 12,0 m, 
-
udaljenost obiteljske kuće od granice susjedne građevne čestice iznosi najmanje 1,0 m, a iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m može se zadržati ali ne i dodatno smanjivati.
- potreban broj parkirališnih mjesta prema Tablici br. 3 iz članka 132. ovih Odredbi potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.
Višestambena građevina
Članak 59.

Posrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi:

- višestambene građevine u izgrađenom i neizgrađenom području građevinskog područja naselja za koje je propisana obaveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja), bez obzira na građevinsku (bruto) površinu, uz slijedeće granične uvjete:

a)
Na građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena građevina i garaža u funkciji građevine osnovne namjene.

b)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice za višestambene građevine iznosi 500 m2. 

c)
Najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi nije ograničena.  

d)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4 za nadzemne etaže, odnosno 0,6 za podzemnu etažu.
e)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 2,6.

f)
Najveći dopušteni broj etaža višestambene građevine iznosi 5 nadzemnih etaža (max. katnost P+3+Pk u slučaju kosog krova, odnosno P+4 u slučaju ravnog krova) s mogućnošću gradnje podzemne etaže. 

g)
Najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 20,0 m. 

Udaljenost višestambene građevine od granica građevne čestice

Članak 60.

Udaljenost višestambene građevine od granica građevnih čestica istovjetna je uvjetima iz članka 28. ovih Odredbi.

Rekonstrukcija višestambenih građevina

Članak 61.



Uvjeti za rekonstrukciju postojećih višestambenih građevina. istovjetni su uvjetima iz članka 29. ovih Odredbi. 

Opći uvjeti za građevine stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine

Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine i uređenje građevne čestice
Članak 62. 

Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene – obiteljske kuće I višestambene građevine istovjetan je uvjetima iz članka 30. ovih Odredbi.

Parkirališne površine na građevnim česticama građevine stambene namjene - obiteljske kuće i višestambene građevine

Članak 63. 

Uvjeti za parkirališne površine na građevnim česticama građevina stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine istovjetni su uvjetima iz članka 31. ovih Odredbi.
Priključivanje građevina stambene namjene – obiteljske kuće i višestambene građevine na komunalnu infrastrukturu

Članak 64. 
(1)
Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopušta se izgradnja septičkih taložnica ili nepropusnim sabirnim jamama za građevine kapaciteta do 15 ES (pet stambenih jedinica) dok je za građevine kapaciteta preko 15 ES potrebno izgraditi odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a sve prema posebnim uvjetima nadležnih službi. Po izgradnji sustava odvodnje obaveza je priključiti građevinu na javni sustav odvodnje.
(2)
Priključak svake građevine na elektroopskrbnu, plinoopskrbnu i telekomunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća, kao i uvjeta iz točke 5.1.6 „Pošta i telekomunikacije“ i  5.3. „Energetski sustav“. 

JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE 
Članak 65.

(1)
Posrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi javne i društvene građevine:

- u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja), građevinske bruto površine 500 m2 i veće,

- u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja), bez obzira na veličinu građevinske (bruto) površine,

uz slijedeće granične uvjete: 

a)
Na građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina.

b)
Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 4 nadzemne etaže (max. katnost P+2+Pk u slučaju kosog krova, odnosno P+3 u slučaju ravnog krova) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže. Iznimno visina može biti i viša za pojedine dijelove građevine ili samu građevinu (zvonik, dimnjaci, kotlovnice i slično). Kod građevina čija se visina ne može mjeriti brojem katova (koncertna dvorana, sportske dvorane i slično) najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,0 m.

c)
Građevna čestica treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno uređeno, osim u već izgrađenim dijelovima naselja gdje taj postotak može biti manji.

d)
Na građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu moguće je uređenje zelenih i parkovnih površina, a izgradnja stambenih građevina nije dopuštena.

e)
Prilazi građevinama i površinama moraju biti izvedeni u skladu s "Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera".

f)
Parkiralište za potrebe namjene iz ovog članka, moguće je graditi na vlastitoj čestici i na susjednim česticama, koristiti dio javnog parkirališta ili zajedničko parkiralište različitih vrsta i namjena građevina, odnosno gradnjom podzemnih garaža. 
g)
U svim javnim i društvenim građevinama mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama.

Članak 66.

Osim uvjeta iz prethodnog članka potrebno je zadovoljiti i slijedeće uvjete:
· Predškolske i školske ustanove 

Potreba za predškolskom ustanovom (dječje jaslice i vrtić) u Krapinskim Toplicama određuje se na temelju pretpostavljenog udjela djece u odnosu na broj stanovnika.

Za gradnju nove predškolske ustanove, primjenjuju se slijedeći granični uvjeti:

a)
Najveći dopušteni broj etaža iznosi 3 nadzemne etaže (max. katnost P+1+Pk) uz mogućnost gradnje podzemne etaže.
b)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4

c)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,6
d)
Na građevnoj čestici osnovne škole dozvoljava se dogradnja, rekonstrukcija, sanacija i obnova postojeće građevine s mogućnošću izvedbe krovišta, te izgradnja školskog sportskog igrališta. Prilikom dogradnje postojeće građevine treba se poštivati uvjet da je bruto površina građevine oko 6 m2/učeniku.

· Socijalna i zdravstvena i namjena 

Dopuštena je  izgradnja doma za djecu ili odrasle (starački dom i druge građevine socijalne namjene) uz slijedeće granične uvjete:
a) 
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4 0,5
b) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 2,0
c)
Najveći dopušteni broj etaža iznosi 4 5 nadzemne etaže (max. katnost (S)P+23+Pk) uz mogućnost gradnje podzemne etaže

Moguća je sanacija, obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina, u skladu s prostornim mogućnostima.

· Vjerske građevine 

Za vjerske građevine unutar obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) moguća je sanacija, obnova, rekonstrukcija i dogradnja prema Konzervatorskim uvjetima obzirom na kategoriju zaštite kulturnog spomenika.

· Vatrogasni dom 

Dopuštena je gradnja vatrogasnog doma uz slijedeće granične uvjete:

a)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4,

b)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti-nadzemno građevne čestice (kin) iznosi  0,8,

c)
Najveći dopušteni broj etaža građevine je 2 nadzemne etaže (max. katnost P+1) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže.
d)
Najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 12,0 m.

· Upravna namjena i ostale vrste građevina javne i društvene namjene
-
Detaljniji uvjeti za gradnju građevina upravne namjene odrediti će se UPU-om naselja Krapinske Toplice (šireg područja).
-
Postojeće građevine moguće je sanirati, obnavljati, rekonstruirati i dograđivati u skladu s prostornim mogućnostima. 

POSLOVNE I PROIZVODNE GRAĐEVINE
Članak 67.

(1)
Posrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi proizvodne i poslovne građevine:

- u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja), bez obzira na veličinu građevinske bruto površine,

(2)
Proizvodna namjena (I) obuhvaća djelatnosti kao što su industrijski, obrtnički, zanatski i gospodarski pogoni svih vrsta, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine i sl. Uz osnovnu djelatnost moguće je razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti. Na površini gospodarske namjene - proizvodne nije dopuštena gradnja građevina za djelatnosti koje koriste, proizvode ili ispuštaju opasne tvari (definirane zakonskim propisima), odnosno koje imaju negativan utjecaj na okolinu (čista industrija).

(3)
Poslovna namjena predviđena je kao trgovačka (K2) unutar koje je dozvoljena gradnja trgovina na malo i veliko te opskrbnog centra te komunalno-servisna (K3) za servise i komunalne usluge (reciklažno dvorište, vatrogasci, održavanje cesta, benzinska stanica, komunalno poduzeće, skladištenje, tržnice, trgovine na otvorenom i sl.).
Uvjeti smještaja proizvodne i poslovne građevine na površinama mješovite - pretežito stambene namjene i proizvodne namjene unutar naselja
Članak 68.

(1) 
Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene i proizvodne namjene mogu se graditi gospodarske građevine proizvodne i poslovne namjene - pretežito uslužne, pretežito trgovačke, komunalno - servisne, zanatske i dr. uz slijedeće granične uvjete:
a) 
Površina građevne čestice za proizvodne i poslovne namjene ne može biti manja od 400 m2. Iznimno, u već izgrađenim dijelovima naselja, površina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 200 m2.

b) 
Najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.500 m2.

c) 
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4. Iznimno, u već izgrađenim dijelovima naselja najveći koeficijent izgrađenosti može biti i veći, ali najviše 0,5.

d) 
Unutar proizvodne i poslovne građevine dopušten je smještaj prostora stambene namjene, najveće dopuštene površine 100 m2.

e)
Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom. Najveća dopuštena ukupna visina građevina iznosi 12,0 m. 

f)
Obvezni građevni pravac udaljen je, u pravilu, najmanje 6,0 m od granice površine gospodarske namjene prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela čestice.

g)
Iznimno, u već izgrađenim dijelovima građevinskog područja (interpolacija), udaljenost obveznog građevnog pravca može biti i manja, tj. formirat će se prema susjednim građevinama.

h)
Na dijelovima građevne čestice prema susjednim građevnim česticama, granica gradivog dijela čestice udaljena je od granice građevne čestice najmanje 4,0 m.

i)
Najmanja udaljenost građevine gospodarskih djelatnosti od susjednih građevina iznosi ½ zabatne visine građevine, ali ne manje od 3,0 m od granice građevne čestice. Iznimno u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3,0 m od granice građevne čestice, ali ne manje od 1,0 m, pod slijedećim uvjetima:

- ako je udaljenost od susjedne građevine najmanje 4,0 m,

- na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3,0 m ne smiju se graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

- građevna čestica mora se nalaziti uz sagrađenu javno-prometnu površinu.

j) 
Građevna čestica se prema javno-prometnoj površini uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu.

k)
Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo.

l)
Ograde se grade od kamena, betona, opeke, metala, drva ili od živice i ne mogu biti više od 1,5 
m) 
Parkiralište za potrebe namjene iz ovog članka, moguće je graditi na vlastitoj čestici i na susjednim česticama, koristiti dio javnog parkirališta ili zajedničko parkiralište različitih vrsta i namjena građevina, odnosno gradnjom podzemnih garaža.
(5)
Građevine gospodarskih djelatnosti treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja. 

(6)
Građevine se mogu graditi i kao montažne, prema načelima iz prethodnog stavka ove točke.

(7)
Krovište građevine gospodarske djelatnosti može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine. Vrsta pokrova i broj streha određeni su usvojenom tehnologijom građenja objekta. Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti u zonama proizvodne namjene unutar naselja
Članak 69.

(1)
Unutar građevinskog područja naselja UPU-om naselja Krapinske Toplice (šireg područja) je moguće odrediti zone proizvodne namjene za smještaj proizvodnih djelatnosti kao što su nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.

(2)
Uz osnovnu djelatnost iz prethodnog stavka na površini proizvodne namjene je moguće razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(3)
Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za izgradnju građevina gospodarskih djelatnosti u zoni proizvodne namjene:

a) Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 2.000 m2.
b) Najmanja dopuštena širina građevne čestice iznosi 20,0 m.
c) Najveći dopušteni omjer širine i duljine građevne čestice je 1:5.
d) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,6.
e) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 1,8.
f) Najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi 12,0 m.
g) Dijelovi građevina mogu biti i viši od najveće dopuštene visine građevine određene u prethodnoj alineji ovog stavka ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnološkog procesa.

h) Građevina mora biti izgrađena kao samostojeća.
(4)
Uz građevinu osnovne namjene na istoj građevnoj čestici mogu se graditi i ostale građevine kao što su nadstrešnice i trjemovi, prostori za manipulaciju, komunalne građevine i uređaji i druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(5)
Ostale građevine grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela čestice, a njihova površina ulazi u koeficijent izgrađenosti građevne čestice(kig) koji iznosi najviše 0,6,
(6)
Građevni pravac udaljen je najmanje 10,0 m od regulacijskog pravca odnosno granice površine proizvodne namjene prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela građevne čestice.

(7)
Najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora iznositi najmanje polovicu zabatne visine građevine, ali ne manje od 5,5 m.

(8)
Ograde građevnih čestica u zoni proizvodne namjene grade se od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Građevne čestice mogu biti ograđene i živicom. Najveća dopuštena visina ulične ograde, kao i ograde između građevnih čestica, iznosi 1,8 m.

(9)
Najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zaštitnu zelenu površinu i to travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

(10)
Zelene površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti i odgovarajućim elementima urbane opreme klupama, elementima rasvjete, koševima za otpatke i drugim elementima.

Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti u zoni poslovne namjene unutar naselja
Članak 70.

Na površinama poslovne namjene izgradnja građevina određuje se uz slijedeće granične uvjete:
a) Minimalna veličina građevne čestice iznosi 1000 m2.
b) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,6.
c) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (Kis) iznosi 3,0.
d) Nije dopuštena gradnja Ukupna visina građevine iznosi 12,0 m.
e) Najveći broj etaža građevine iznosi 4 nadzemne etaže (max. katnost P+2+Pk kod kosog krova, odnosno P+3 za ravni krov) s mogućnošću gradnje podzemne etaže. Iznimno, visina može biti i viša za pojedine dijelove građevine ili samu građevinu (dimnjaci, kotlovnice i slično).

f) Krovište može biti ravni, bačvasti ili kosi krov.
g) Građevine mogu biti izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevinskim česticama, odnosno na mješoviti način (samostojeći, poluugrađeni) način u odnosu na građevine na istoj građevnoj čestici (poslovni kompleks).
h) Najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora iznositi najmanje h/2 zabatne visine, ali ne manje od 5,5 m.

i) Građevni pravac nalazi se minimalno 10,0 m od regulacijskog pravca, osim u izgrađenim dijelovima naselja gdje može iznositi minimalno 5m.
Rekonstrukcija proizvodne i poslovne građevine
Članak 71.
(1)
Postojeće proizvodne ili poslovne građevine u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja zadržavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zaštite okoliša.

(2)
Rekonstrukcija postojećih građevina gospodarskih djelatnosti, kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove građevine propisane ovim Odredbama, vrši se u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima građevine. Rekonstrukcija građevina iz ovog stavka moguća je u cilju održavanja ili promjene namjene. 

GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA IZDVOJENE NAMJENE UNUTAR NASELJA
a) Ugostiteljsko-turistička namjena
Članak 72.

(1)
Ovim Planom određene su površine za izdvojene namjene – ugostiteljsko-turističke unutar naselja, i to: 

-
zone hotela 


- T1, 

površine    
cca   6,17 ha, 

-
zone turističkog naselja i kampa
- T2 i T3, 
površine  
cca 18,38 ha.

(2)
Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene iz stavka (1) ovog članka planira se izgradnja novih građevina i uređenje površina za hotele, pansione, info punktove, turističko naselje, kamp te uslužne i trgovačke sadržaje.

(3)
Unutar zone hotela (T1) moguća je gradnja prvenstveno građevina hotela uz slijedeće granične vrijednosti:

a) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5 - na slobodnim, planiranim česticama, i 0,7 - u izgrađenom dijelu naselja Krapinske Toplice
b)  Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,0 - na slobodnim planiranim česticama, i 3,5 - u izgrađenom dijelu naselja Krapinske Toplice
c) Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 5 nadzemnih etaža (max. katnost P+3+Pk za kosi krov,  odnosno P+4 za ravni krov) s mogućnošću gradnje podzemne etaže.
d) Udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m.
e) Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom građevine.
f) Hotel se gradi kao samostojeća građevina, a moguće ga je graditi kao samostalni hotel ili obiteljski hotel unutar kojeg je moguć smještaj stambene površine netto površine najviše 100 m2
g) Ostali uvjeti će se odrediti UPU-om naselja Krapinske Toplice (šireg područja).

(4) Unutar zone turističkog naselja (T2) moguće je graditi smještajne građevine sa centralnom građevinom uz slijedeće granične uvjete:

a) 
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti zone (kig) iznosi 0,6.
b) 
Uvjeti gradnje za građevine za smještaj su slijedeći:
- građevine za smještaj mogu se graditi kao slobodnostojeće, dvojne ili u nizu,
- najveći dopušteni broj etaža građevina za smještaj iznosi tri nadzemne etaže (max. katnost P+1+Pk) s mogućnošću gradnje podzemne etaže,
- najveća dopuštena visina građevina za smještaj iznosi 7,5 m.

c) 
Uvjeti gradnje za centralnu građevinu su slijedeći:
- unutar jedne zone ugostiteljsko-turističke namjene  može biti i više centralnih građevina,

- u centralnoj građevini je dopušten smještaj ugostiteljskih, trgovačkih, upravnih i zabavnih sadržaja, sanitarija, recepcije, info-centra i sl. za potrebe funkcioniranja turističkog naselja,

- najveći dopušteni broj etaža centralne građevine iznosi tri nadzemne etaže (max. katnost P+2) s mogućnošću gradnje podzemne etaže,


- najveća dopuštena visina građevine iznosi 9,5 metara.
d) Ostali uvjeti će se odrediti UPU-om naselja Krapinske Toplice (šireg područja).

(5)
Unutar zone T3 moguća je izgradnja kampa za koju će se uvjeti gradnje odrediti UPU-om naselja Krapinske Toplice (šireg područja).
(6)
Uvjeti za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene izvan zona za izdvojene namjene unutar naselja na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (šireg područja) odrediti će se tim planom.
b) Groblje

Članak 73.

(1)
U naselju Krapinske Toplice nalazi se površina za izdvojene namjene unutar naselja – postojeće  mjesno groblje površine cca 1,60 ha.

(2)
Na prostoru groblja mogu se graditi grobna polja (sa grobnim mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), prateće građevine, tj. građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i sl, pješačke površine unutar groblja, komunalna infrastruktura te uređivati zelene površine.
(3)
Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblju mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji. 

c) Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina unutar naselja na području obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja) - Geotermalni izvori

Članak 74.

(1) Na području obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (šireg područja) nalaze se geotermalni izvori, koji su označeni simbolom na kartografskom prikazu br. 1.a  “Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje„ u mjerilu 1:25.000 i 4. „Građevinska područja“ u mjerilu 1:5.000.
(2)
Korištenje geotermalnih izvora odvijati će se u skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaštite termalnog izvorišta Krapinske Toplice"  iz 2005 g. 

SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA UŽEG PODRUČJA NASELJA IZUZEV URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE TOPLICE (šireg područja)
Članak 75.

(2) Obuhvati područja naselja za koja je ovim Planom propisna obveza izrade Urbanističkih planova uređenja određeni su na kartografskim prikazima 3e. "Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene planskih mjera uređenja i zaštite" u mjerilu 1:25.000 i  4. "Građevinska područja” u mjerilu 1:5.000. 

(2)
Na područjima iz stavka (1) ovog članka može se graditi uz uvjete određene člancima 76.-81. ovih Odredbi.

GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE (OBITELJSKE KUĆE I VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE) 

a) Obiteljska kuća

Članak 76.

Posrednom provedbom ovih Odredbi mogu se graditi obiteljske kuće:

- u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja, građevinske (bruto) površine 400 m2 i veće,

- u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja, bez obzira na veličinu građevinske (bruto) površine,

uz istovjetne uvjete određene člancima 19.-26. i 30.-32. ovih Odredbi.
b) Višestambene građevine
Članak 77.

Posrednom provedbom ovih Odredbi je dopuštena gradnja višestambenih građevina u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog području naselja za koja je propisana obveza izrade plana užeg područja, bez obzira na građevinsku (bruto) površinu, uz istovjetne uvjete određene člancima 27.-32. ovih Odredbi.
JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE 
Članak 78.

Posrednim provođenjem ovih Odredbi moguća je izgradnja javne i društvene građevine:

- u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja, građevinske bruto površine 500 m2 i veće,

- u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja, bez obzira na veličinu građevinske bruto površine,

uz istovjetne uvjete određene člancima 33.-39. ovih Odredbi.
PROIZVODNE I POSLOVNE GRAĐEVINE
Članak 79.

Posrednim provođenjem ovih Odredbi moguća je izgradnja proizvodnih i poslovnih građevina u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja, bez obzira na veličinu građevinske bruto površine, uz istovjetne uvjete određene člancima 41.-45. ovih Odredbi.
UGOSTITELJSKO - TURISTIČKE GRAĐEVINE 
Članak 80.

Posrednim provođenjem ovih Odredbi moguća je izgradnja ugostiteljsko-turističke građevine u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja, bez obzira na veličinu građevinske bruto površine,uz istovjetne uvjete određene člancima 46.-50. ovih Odredbi.
POLJOPRIVREDNE GOSPODARSKE GRAĐEVINE

Članak 81.

Posrednim provođenjem ovih Odredbi moguća je izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja za koje je propisana obaveza izrade plana užeg područja, bez obzira na veličinu građevinske bruto površine, uz istovjetne uvjete određene člankom 51. ovih Odredbi.

2.2.2. Građevinska područja za izdvojene namjene unutar naselja

Članak 82.
(1)
Ovim Planom određena su građevinska područja za izdvojene namjene unutar naselja, i to za: 
- gospodarsku namjenu

- proizvodnu (I),

- poslovnu (mješovitu K; pretežito trgovačku K1 i komunalno-servisnu K3), 

- ugostiteljsko-turističku (hoteli – T1; turističko naselje – T2; kamp – T3),

- javnu i društvenu namjenu (D),

- površine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (Pd),

- površine za iskorištavanje mineralnih sirovina – geotermalni izvori – E2,

- groblje (G).

(2) 
Površine iz stavka (1) ovog članka su površine za specifične funkcije koje se svojom veličinom, strukturom i načinom korištenja razlikuju od naselja.
(3)
Unutar površina građevinskih područja za izdvojene namjene moguća je gradnja samostojećih energetskih građevina namijenjenih proizvodnji električne i toplinske energije (vode, sunca, vjetra, biomase, bioplina i dr.) i kogeneracije, kao i postava foto naponskih ćelija, solarnih kolektora te drugih tehnoloških inovativnih rješenja za korištenje alternativnih izvora energije, na dijelove građevina (krovišta, pročelja).
NEPOSREDNA PROVEDBA


2.2.2.1. Gospodarska namjena - proizvodna i poslovna (I, K) – neposredna provedba
Članak 83.
(1) Neposrednim provođenjem ovog Plana može se graditi u građevinskim područjima za izdvojene namjene unutar naselja za koje nije propisana obveza izrade plana užeg područja, i to:

proizvodne namjene:

- zona Vrtnjakovec
- I1 djelomično izgrađena,  površine  cca 0,93 ha (statist. naselje Vrtnjakovec),

- pilana “Ekorad” 
- I2 izgrađena, 
površine  cca 2,17 ha (statist. naselje Čret),

- zona “EM”
- I3 izgrađena, 
površine  cca 0,30 ha (statist. naselje Čret),

poslovne namjene - mješovite:

- Vrtnjakovec 1
- K4 neizgrađena, 
površine cca 0,35 ha 
(statist. naselje Vrtnjakovec),

- Vrtnjakovec 2
- K5 neizgrađena, 
površine cca 0,26 ha 
(statist. naselje Vrtnjakovec),

- pilana Hršak Breg
- K12 izgrađena, 
površine cca 0,43 ha 
(statist. naselje Hršak Breg),

poslovne namjene – pretežito trgovačke:

-
Belina
- K1 izgrađena, 
površine cca 3,55 ha 
(statist. naselje Vrtnjakovec),

poslovne namjene - komunalno-servisne:
- 
Vrtnjakovec 3
- K31  neizgrađena, 
površine cca 0,18 ha 
(statist. naselje Vrtnjakovec),

(2)
Površine proizvodne namjene (I) namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao što je nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.

(3)
Površine poslovne namjene (K) namijenjene su djelatnostima kao što su trgovački sadržaji, skladišta, manji zanatski pogoni, te ostale poslovne i uslužne djelatnosti. 


(4)
Na površinama proizvodne i poslovne namjene je dopušteno graditi građevine proizvodne i poslovne namjene. Uz osnovnu djelatnost iz ovog članka moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(5) 
Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje proizvodnih i poslovnih građevina u građevinskim područjima za izdvojene namjene unutar naselja iz stavka (1) ovog članka:
a)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 700 m2.
b)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena.
c)
Najmanja dopuštena širina građevne čestice je 20 m.
d)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4.
e)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi  1,6.
f)
Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 3 nadzemne etaže (max. katnost P+1+Pk) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže,

g)
Najveća dopuštena visina građevine iznosi 9,0 metara. 
Članak 84.
(1)
Na površinama  proizvodne i poslovne namjene mogu se uz građevine osnovne namjene graditi i ostale građevine kao što su:

· nadstrešnice i trijemovi,

· prostori za manipulaciju,

· parkirališta,

· potporni zidovi,

· komunalne građevine i uređaji,

· prometne građevine i uređaji,

· površine i građevine za šport i rekreaciju,

· druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(2)
Ostale građevine grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela čestice.

(3)
Iznimno, izvan gradivog dijela čestice mogu se graditi i uređivati:

· potporni zidovi,

· prostori za manipulaciju,

· parkirališta,

· komunalne građevine i uređaji 

· prometne građevine i uređaji.

Udaljenost proizvodnih i poslovnih građevina od granica građevne čestice

Članak 85.
(1)
Obvezni građevni pravac udaljen je najmanje 10,0 m od regulacijskog pravca odnosno granice površine gospodarske namjene prema prometnici i predstavlja granicu gradivog dijela građevne čestice.

(2)
Na dijelovima građevne čestice prema susjednim građevnim česticama, granica gradivog dijela čestice udaljena je od granice građevne čestice najmanje 6,0 m.

Arhitektonsko oblikovanje proizvodne i poslovne građevine, uređenje građevne čestice, parkirališne površine na građevnim česticama
Članak 86.
(1)
Proizvodne i poslovne građevine treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja.

(2)
Proizvodne i poslovne građevine se mogu graditi i kao montažne, prema načelima stavka (1) ovog članka. 

(3)
Krovište proizvodne i poslovne građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine. Vrsta pokrova i broj streha određeni su usvojenom tehnologijom građenja objekta. Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

(4)
Kote prilaza pojedinim građevnim česticama proizvodne i poslovne namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

(5)
Parkirališta na površinama proizvodne i poslovne namjene rješavaju se na građevnim česticama, a broj parkirališnih mjesta određen je Tablicom br. 3 iz članka 132. ovih Odredbi. 
Članak 87.

(1)
Ograde građevnih čestica proizvodne i poslovne namjene (funkcionalnih ili vlasničkih cjelina) grade se od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Građevne čestice mogu biti ograđene i živicom. 

(2)
Dijelovi građevnih čestica i platoa koji su javnog karaktera mogu biti neograđeni (parkirališta za posjetitelje, pješački prilazi i drugi dijelovi građevne čestice).

(3)
Najveća dopuštena visina ulične ograde građevne čestice iznosi 1,8 m.

(4)
Najveća dopuštena visina ograde između građevnih čestica iznosi 2 m. Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,8 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog zaštite građevine ili načina njezina korištenja.
Članak 88.

(1) 
Najmanje 20% površine građevne čestice gospodarske namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja I visokog zelenila.

(2) 
Rubne dijelove građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila.  

(3) 
Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati I ugraditi u novo uređenje zelenih površina na građenoj čestici.

(4) 
Zelene površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koševima za otpatke I drugim elementima.

Rekonstrukcija proizvodnih i poslovnih građevina
Članak 89.

(1)
Rekonstrukcija postojećih proizvodnih i poslovnih građevina u građevinskim područjima za izdvojene namjene unutar naselja određuje se pod istim uvjetima kao za nove građevine određene ovim Odredbama.

(2)
Iznimno, od stavka (1) ovog članka ukoliko postojeća građevina prelazi uvjete za novu gradnju određene ovim Odredbama, moguća je rekonstrukcija u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima građevine, ali bez povećanja.

(3)
Prenamjena građevina poslovne i proizvodne namjene u druge namjene nije dopuštena.

POSREDNA PROVEDBA
SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA UŽEG PODRUČJA ZA GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA IZDVOJENE NAMJENE UNUTAR NASELJA 
2.2.2.2. Gospodarska namjena -  proizvodna i poslovna (K, I) – posredna provedba
Članak 90.
Posrednim provođenjem ovog Plana može se graditi u građevinskim područjima za izdvojene namjene unutar naselja za koje je propisana obveza izrada planova užeg područja, i to građevinskom području::

poslovne namjene - mješovite

- Viča Sela 1
- K1 djelomično izgrađena,površine  cca 9,27 ha 
(statist. naselje Viča Sela),

- Viča Sela 2
- K2 neizgrađena, 

površine cca 2,96 ha 
(statist. naselje Viča Sela),

- Gregurovec
- K3 neizgrađena, 
površine cca 3,28 ha 
(statist. naselje Gregurovec),

- Gornje Selno
- K6 neizgrađena, 
površine cca 1,28 ha 
(statist. naselje Selno),

- Selno 1
- K7 neizgrađena, 
površine cca 1,50 ha 
(statist. naselje Selno),

- Čret 1
- K8 neizgrađena, 
površine cca 1,96 ha 
(statist. naselje Čret),

- Čret 2
- K9 neizgrađena, 
površine cca 6,23 ha   (statist. naselje Čret),

- Slivonja Jarek
- K11 neizgrađena, 
površine cca 1,19 ha 
(statist. naselje Slivonja Jarek),

- Lovreča Sela
- K13 neizgrađena, 
površine cca 1,66 ha 
(statist. naselje Lovreča Sela),

poslovne namjene - komunalno-servisne 

- 
Donje Vino
- K33 djelomično izgrađena, površine cca 4,84 ha 
(statist. naselje Donje Vino),

Članak 91.

Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje proizvodnih i poslovnih građevina u građevinskim područjima za  izdvojene namjene unutar naselja iz članka 90. ovog članka:
a)
Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana užeg područja neovisno od Odredbi za neposrednu provedbu, 

b)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4. 

c)
Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,6.
d)
Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 3 nadzemne etaže (max. katnost P+2), s mogućnošću izgradnje podzemne etaže.
e)
Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,0 m.

f)
Ostali uvjeti za gradnju proizvodnih i poslovnih odrediti će se planom užeg područja.

2.2.2.3. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička namjena (T) – posredna provedba
Članak 92.

Uvjeti za građevinska područja za izdvojene namjene ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke namjene određeni su u poglavlju „Smjernice za izradu UPU-a naselja Krapinske Toplice“ (šireg područja) u članku 72. ovih Odredbi. 

2.2.2.4. Područje za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (Pd) – posredna provedba

Članak 93.
(1)
Posrednim provođenjem ovog plana može se graditi u građevinskim područjima za izdvojene namjene (površine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) unutar naselja, i to:

- Hršak breg 1 (Pd3)  - neizgrađena, površine cca 1,82 ha (statističko naselje Hršak Breg)

- Hršak breg 2 (Pd4) – djelomično izgrađena cca 4,47 ha (statističko naselje Hršak Breg)
(2)
U zonama iz stavka (1) ovog članka dopušteno je obavljanje poljoprivredne djelatnosti što uključuje agrarnu i stočarsku proizvodnju (uzgoj, prerada, skladištenje i sl.). Dopuštena je izgradnja staklenika i plastenika za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista, gljiva i sl., građevina za uzgoj i čuvanje životinja - farma, građevina za preradu poljoprivrednih proizvoda, preradu mesnih proizvoda i skladištenje, te ostalih građevina vezanih za obavljanje djelatnosti uz agrarnu i stočarsku proizvodnju.

(3)
Određuju se slijedeće smjernice za izradu plana užeg područja:

a)
Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana užeg područja neovisno od odredbi za neposrednu provedbu. 

b)
Na jednoj građevnoj čestici dopuštena je gradnja jedne ili više građevina.

c)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,3.

d)
Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti – nadzemno kin iznosi 0,6

e)
Najveći dopušteni broj etaža iznosi 2 nadzemne etaže i jedna podzemna.

f)
Postojeću građevinu za čuvanje životinja dopušteno je rekonstruirati u skladu sa uvjetima gradnje određenim ovim planom, a ukoliko postojeće vrijednosti prelaze dopuštene vrijednosti dopušta se rekonstrukcija bez povećanja postojećih tlocrtnih i vertikalnih gabarita. 

g)
 Dopušteno je graditi kompleks poljoprivredne proizvodnje sa intenzivnim stakleničkim uzgojem povrća. voća, cvijeća i sl. Dopuštena je izgradnja staklenika, tj. postavljanje modularnih montažnih jedinica staklenika najveće površine do 40 m2. 

h)
Građevine iz prethodne alineje su montažne građevine lagane konstrukcije obložene staklenim ili plastičnim površinama, ukupne visine do najviše 7,0 m.

i)
Uz sve građevine osnovne namjene mogu se graditi i prateći sadržaji – bazeni i cisterne za potrebe uzgoja pojedine kulture, skladišta sadnog materijala i gnojiva, prostorije za boravak zaposlenika te sl. pomoćne građevine. Prateći i pomoćni sadržaji mogu biti veličine najviše do 30% bruto razvijene površine osnovne građevine.

j)
Parkirališne površine potrebno je osigurati unutar površine građevinskog područja Pd u skladu s  normativima iz Tablice br. 3 i članka 132. Ovih Odredbi.

k)
Ostali uvjeti gradnje će se odrediti planom užeg područja.

2.2.2.5. Groblja (G) – posredna provedba
Članak 94.

Uvjeti za površinu za razvoj groblja Krapinske Toplice G1 određeni su u poglavlju „Smjernice za izradu UPU-a naselja Krapinske Toplice“ (šireg područja) u članku 73. ovih Odredbi.
2.2.2.6. Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina – geotermalni izvori E2 – posredna provedba
Članak 95.


Način korištenja određen je člankom 74. Ovih Odredbi.
2.3. 
POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA

Članak 96.

Površine za razvoj i uređenje izvan naselja su:

· građevinska područja za izdvojene namjene izvan naselja,

· 
prostori/građevine izvan građevinskih područja.
2.3.1.
Građevinska područja za izdvojene namjene izvan naselja
Članak 97.


Ovim Planom su utvrđene površine građevinskih područja za izdvojene namjene izvan naselja u kojima se planira nova izgradnja, i to:

· 
gospodarska namjena 

- proizvodna - I,


- poslovna  (mješovita – K, komunalno-servisna – K3),

- ugostiteljsko-turistička – T)

· javna i društvena namjena - D,

· površine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - PD,

· 
groblje - G,
NEPOSREDNA PROVEDBA


2.3.1.1. Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna (I, K) – neposredna provedba
Članak 98.
(1) Neposrednim provođenjem ovog Plana može se graditi u građevinskim područjima za izdvojene namjene (proizvodne i poslovne) izvan naselja za koje ovim Planom nije propisana obveza izrade plana užeg područje, i to za građevinska područja:
Proizvodne namjene

- 
„ESA“
- I4, neizgrađena, 
površine 2,03 ha (statističko naselje Čret),

Poslovne namjene - mješovite 

- 
Čret 3
- K10 neizgrađena, 
površine 0,43 ha (statističko naselje Čret),

Komunalno-servisne (K3)

- 
Vrtnjakovec 4
- K32, izgrađena, 
površine 1,36 ha (statističko naselje Vrtnjakovec),

(2)
Površine proizvodne namjene (I) namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao što je nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.

(3)
Površine poslovne namjene (K) namijenjene su djelatnostima kao što su trgovački sadržaji, skladišta, manji zanatski pogoni, te ostale poslovne i uslužne djelatnosti. 


(4)
Na površinama proizvodne i poslovne namjene je dopušteno graditi građevine proizvodne i poslovne namjene. Uz osnovnu djelatnost iz ovog članka moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(5)
Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje proizvodnih i poslovnih građevina u građevinskim područjima za izdvojene namjene izvan naselja iz stavka (1) ovog članka uz slijedeće granične uvjete:

a)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 700 m2.
b)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena.
c)
Najmanja dopuštena širina građevne čestice je 20 m.
d)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4.
e)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi  1,6.
f)
Najveći dopušteni broj etaža iznosi 3 nadzemne etaže (max. katnost P+2) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže.
g)
Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,0 metara. 

(6)
Ostali uvjeti gradnje istovjetni su uvjetima određenim člancima 84-89. ovih Odredbi.

2.3.1.2. Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička (T) – neposredna provedba

Članak 99.
(1)
Neposrednim provođenjem ovog Plana može se graditi u u građevinskom području za izdvojene namjene (ugostiteljsko-turističke) Hršak Breg – turističko naselje T22 djelomično izgrađena, površine cca 3,1 ha (statističko naselje Hršak Breg).

(2)
U turističkom naselju (T22) Hršak Breg mogu se graditi građevine namijenjene smještaju (hoteli i vile) i građevine sa pratećim sadržajima (trgovački, uslužni, ugostiteljski, sportsko-rekreacijski, zabavni i sl.). Prateći sadržaji mogu biti izgrađeni u sklopu smještajnih građevina, kao zasebna građevina na građevnoj čestici namijenjenoj za smještaj ili kao građevina na zasebnoj građevnoj čestici.
(3)
Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje za neposrednu gradnju građevina na površini ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja – turističkom naselju Hršak Breg (T22), i to: 

a)
Hoteli mogu imati najviše 30%, a vile najviše 70% smještajnog kapaciteta,
b)
Dopušteno je formiranje jedne ili više čestica unutar zone T22.
c)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice namijenjena za smještajne kapacitete iznosi 4.000 m2, a za prateće sadržaje ako se grade na zasebnoj građevnoj čestici 1.000 m2.
d)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije određena.

e)
Na jednoj građevnoj čestici dopuštena je gradnja jedne ili više građevina. 

f)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0.5.
g)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti – nadzemno (kin) iznosi:

- za građevne čestice sa smještajem






1,5
- za građevne čestice na kojoj je samo građevina sa pratećim sadržajem

1,0
h)
Najveći dopušteni broj etaža iznosi:

- za hotel                 4 nadzemne i 1 podzemna (ako je na istoj građevnoj čestici sa vilama)
                                3 nadzemne i 1 podzemna (ako je na zasebnoj građevnoj čestici)

- za vile

       3 nadzemne i 1 podzemna

- za građevine sa pratećim sadržajem bez smještaja
2 nadzemne i 1 podzemna

i)
Najveća dopuštena visina iznosi:

- za hotel





16,0 m,
- za vile






8,0 m,
- za građevine sa pratećim sadržajima


7,0 m

(4)
Ostali uvjeti gradnje su istovjetni uvjetima iz članaka 47.-49. ovih Odredbi.

(5)
Postojeće građevine dopušteno je rekonstruirati u skladu sa uvjetima iz ovog članka, a iznimno od odredbi ovog članka, dopušta se rekonstrukcija u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima ukoliko prelaze vrijednosti određene ovim Odredbama.
2.3.1.3. Javna i društvena namjena  (D)  - neposredna provedba
Članak 100.

(1) Neposrednim provođenjem ovog Plana može se graditi u građevinskim područjima za izdvojene namjene (javne i društvene) izvan naselja za koje ovim Planom nije propisana obveza izrade plana užeg područje, i to za građevinska područja:

-
Vrtnjakovec
- D11 neizgrađena,       površine cca 0,54 ha (statističko naselje Vrtnjakovec),

- 
Čret 
- D12 izgrađena, 
površine cca 0,29 ha (statističko naselje Čret),

- 
Vrtnjakovec 
- D8  nezgrađena, 
površine cca 0,43 ha (statističko naselje Vrtnjakovec),

(2)
Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje javne i društvene građevine u građevinskom području zoni Čret:

- dopuštena je rekonstrukcija građevine – vatrogasnog doma što podrazumijeva povećanje tlocrtne površine za najviše 20% u odnosu na postojeću tlocrtnu površinu građevine, dok  visinu postojeće građevine nije dopušteno povećavati.

(3)
Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje javne i društvene građevine u građevinskom području zona Vrtnjakovec D11-vatrogasni dom i Vrtnjakovec D8 – društveni dom:

a)
Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 700 m2.
b)
Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena.

c)
Najmanja dopuštena širina građevne čestice je 20 m.

d)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4.

e)
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi  1,6.

f)
Najveći dopušteni broj etaža iznosi 3 nadzemne etaže (max. katnost P+2) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže.

g)
Najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,0 metara. 

f)
Građevina javne i društvene namjene mora imati osiguran potreban broj parkirališnih mjesta prema tablici br. 3 iz članka 132. ovih Odredbi na vlastitoj građevnoj čestici. Parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na tri parkirna mjesta).

2.3.1.4. Površine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti izvan naselja (Pd) – neposredna provedba
Članak 101.

(1)
Neposrednim provođenjem ovog plana može se graditi u građevinskom području za izdvojene namjene (površina za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) izvan naselja Jurjevec (Pd1)  površine cca 7,69 ha (statističko naselje Jurjevec) uz slijedeće granične uvjete. 

a)
 Dopušteno je graditi kompleks poljoprivredne proizvodnje sa intenzivnim stakleničkim uzgojem povrća. voća, cvijeća i sl. Dopuštena je izgradnja staklenika, tj. postavljanje modularnih montažnih jedinica staklenika najveće površine do 40 m2. 

b)
Građevine iz prethodne alineje su montažne građevine lagane konstrukcije obložene staklenim ili plastičnim površinama, ukupne visine do najviše 7,0 m.

c)
Uz građevine osnovne namjene mogu se graditi i prateći sadržaji – bazeni i cisterne za potrebe uzgoja pojedine kulture, skladišta sadnog materijala i gnojiva, prostorije za boravak zaposlenika te sl. pomoćne građevine. Prateći i pomoćni sadržaji mogu biti veličine najviše do 30% bruto razvijene površine osnovne građevine.

e)
Na k.č. 2278, 2279, 2280 i 2281, sve k.o Vrtnjakovec dopušta se gradnja upravne zgrade i građevine za tehnički pogon (instalacije). 


- Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) građevina iznosi 0,4.

- Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,2,


- Visine građevina iznose najviše 2 nadzemne etaže (max. katnost P+Pk) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže. 

f)
Na k.č. 2255 k.o. Vrtnjakovec dopušta se gradnja malog obiteljskog gospodarstva i pomoćnih građevina što uklčjučuje mogućnost izgradnje staklenika i plastenika za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista, gljiva i sl., građevina za uzgoj i čuvanje životinja - farma, građevina za preradu poljoprivrednih proizvoda, preradu mesnih proizvoda i skladištenje, te ostalih građevina vezanih za obavljanje djelatnosti uz agrarnu i stočarsku proizvodnju. Nije dopušteno stanovanje. Određuju se slijedeći granični uvjeti:

- Na jednoj građevnoj čestici dopuštena je gradnja jedne ili više građevina.

- Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,4.

- Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti – nadzemno kin iznosi 0,8

- Najveći dopušteni broj etaža iznosi 2 nadzemne etaže i jedna podzemna.

- Dopušteno je graditi kompleks poljoprivredne proizvodnje sa intenzivnim stakleničkim uzgojem povrća. voća, cvijeća i sl. Dopuštena je izgradnja staklenika, tj. postavljanje modularnih montažnih jedinica staklenika najveće površine do 40 m2. 


- Građevine iz prethodne alineje su montažne građevine lagane konstrukcije obložene staklenim ili plastičnim površinama, ukupne visine do najviše 7,0 m.

Parkirališne površine potrebno je osigurati unutar površine građevinskog područja Pd u skladu s  normativima iz Tablice br. 3 i članka 132. Ovih Odredbi.

(2)
Neposrednim provođenjem ovog plana može se graditi u građevinskom području za izdvojene namjene (površina za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) izvan naselja Mala Erpenja (Pd2)  - farma površine cca 0,36 ha (statističko naselje Mala Erpenja) uz slijedeće granične uvjete. 

a)
Dopušteno je graditi osnovnu građevinu za uzgoj i čuvanje životinja, te dvije pomoćne građevine za čuvanje hrane i poljoprivrednih strojeva. 

b)
Ukupna tlocrtna površina osnovne građevine i pomoćnih građevina iznosi najviše 350 m2.
c)
Najveća dopuštena katnost građevina iznose najviše 2 nadzemne etaže (max. katnost P+Pk) s mogućnošću izgradnje podzemne etaže. 

e)
Najveća dopuštena visina građevina iznosi 4,5 m. 

f)
Parkirališne površine potrebno je osigurati unutar površine građevinskog područja PD u skladu s  normativima iz Tablice br. 3 i članka 132. Ovih Odredbi.

POSREDNA PROVEDBA

SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA UŽEG PODRUČJA ZA GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA IZDVOJENE NAMJENE (POSLOVNE)  IZVAN NASELJA
Članak 102.
(1) Posrednim provođenjem ovog Plana može se graditi i u građevinskim područjima za izdvojene namjene (poslovne) za koje je ovim Planom propisana obveza izrade plana užeg područja, i to za građevinska područja:

Poslovne namjene - mješovite 

- 
Selno 2
- K13 neizgrađena, 
površine cca 0,85 ha (statističko naselje Selno),

Poslovne namjene - komunalno-servisne (K3)

- 
Oratje
- K34, neizgrađena, 
površine cca 6,73 ha (statističko naselje Gregurovec),

(2)
Površine poslovne namjene (K) namijenjene su djelatnostima kao što su trgovački sadržaji, skladišta, manji zanatski pogoni, te ostale poslovne i uslužne djelatnosti. 


(3)
Na površinama poslovne namjene je dopušteno graditi građevine poslovne namjene. Uz osnovnu djelatnost iz ovog članka moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(4)
Utvrđuju se slijedeći uvjeti gradnje za posrednu gradnju građevina na površinama poslovne namjene izvan naselja za koje:

a)
Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana užeg područja neovisno od odredbi za neposrednu provedbu. 

b)
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3. 

c)
Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,2. 

d)
Najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi tri nadzemne etaže (P+2), sa mogućnošću 
izgradnje podruma.
e)
Najveća dopuštena ukupna visina iznosi 12,0 m.

(5)
Za uvjete gradnje koji nisu utvrđeni odredbama prethodnog stavka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe za izgradnju građevina na površinama proizvodne i poslovne namjene unutar naselja za koja nije propisana obvezna izrada urbanističkog plana.

(6)
Ostali uvjeti gradnje su istovjetni uvjetima iz članaka 84-89. ovih Odredbi.

(7)
Iznimno, od uvjeta gradnje određenih ovim člankom u zoni Oratje (K34) planirana je lokacija za privremeno odlaganje komunalnog otpada i internog otpada. Uvjeti gradnje građevina u zoni Oratje odrediti će se planom užeg područja u skladu sa specifičnostima i tehnološkim procesom.
SMJERNICE ZA IZRADU PLANA UŽEG PODRUČJA ZA GRAĐEVINSKO PODRUČJE ZA IZDVOJENU NAMJENU (GROBLJE)  IZVAN NASELJA

Članak 103.
(1)
Posrednim provođenjem ovog Plana može se graditi na površini planiranog groblja izvan naselja za koje je propisana obveza izrade plana užeg područja, i to za zonu:

- Čret G2 
površine cca 8,26 ha (statističko naselje Čret). 
(2)
Smjernice za izradu plana užeg područja su slijedeće:

-

planom užeg područja potrebno je definirati prostore za uređenje grobnih polja (sa grobnim 
mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), pješačkih površina unutar groblja, 
uređenje zelenih površina i infrastrukturnu opremljenost, 
-

bruto veličina jednog grobnog mjesta za klasičan ukop (zemljani) iznosi 165 x 250 cm, a 
dopušteno je spojiti dva grobna mjesta u jedno. Najveća dubina ukopa u zemljani grob iznosi 
do 250 cm,

-

bruto veličina jedne grobnice iznosi 175 x 280 cm, a najveća dubina ukopa u zemljani grob 
iznosi do 235 cm,

-

bruto velčina grobne čestice za postavu kazeta za 4 urne iznosi 120 x 150 cm. Bruto 
dimenzija betonske kazete za 4 urne iznosi 60 x 60 x 50 cm.

-

širina glavnih grobnih staza između grobnih polja treba biti najmanje 2,5 metara, dok širina 
grobnih staza koje služe za pristup do pojedinih grobnih mjesta može biti 1,2 metra,

-

planom užeg područja potrebno je riješiti površinsku odvodnju oborinskih voda u skladu s 
propisima.


2.3.2. 
Prostori / građevine izvan građevinskog područja 

Članak 104.

(1)
Izvan građevinskog područja mogu se graditi i prostori/građevine za koje se ne određuju posebna građevinska područja, kao što su:

· građevine infrastrukture (prometne, komunalne, energetske i sl.),

· građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,

· građevine za povremeno stanovanje,
· građevine u funkciji gospodarenja šumama i lova,
· površine rekreacijskih sadržaja,

(2)
Građevine koje se, u skladu s odredbama zakona, grade izvan građevinskog područja moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje šumama i vodama, te korištenje drugih građevina, te da ne ugrožavaju vrijednosti okoliša.

(3)
Građenje izvan građevinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:

-
očuvaju prirodne karakteristike terena, kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog zemljišta i šuma,

-
očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,

-
osigura što veća površina čestica, a što manja površina građevinskih cjelina,

-
osigura potrebna infrastruktura, a osobito da se zadovoljavajuće riješi odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na čestici i odvozom na organiziran i siguran način.


2.3.2.1. Građevine infrastrukture

Članak 105. 

(1)
Građevine infrastrukture su vodovi i građevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe, odvodnje i sustava energetike, smještene u infrastrukturne koridore.

(2)
Pri određivanju površina infrastrukturnih koridora potrebno je uvažavati:

· vrednovanje prostora za građenje,

· uvjete utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

· mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti,

· mjere zaštite prirodnih vrijednosti,

· mjere zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa, 

· mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

(3)
Sukladno posebnim propisima, uz prometnice omogućava se izgradnja slijedećih građevina za potrebe održavanja cesta i pružanja usluga vozačima i putnicima:

-
odmorišta s pratećim sadržajima (sanitarni objekti),

-
odlagališta opreme, parkirališta i sl., u funkciji održavanja prometnica.


2.3.2.2. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Članak 106. 

(1)
Izvan građevinskog područja, u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti može se planirati smještaj slijedećih gospodarskih sadržaja:

-
sklopovi gospodarskih sadržaja za poljoprivrednu proizvodnju:


-
gospodarsko - stambeni sklopovi - farme,


-
gospodarske građevine za uzgoj životinja - tovilišta,

-
ostale gospodarske građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje:


-
vinski podrumi,


-
staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta 

puževa, glista, gljiva i sl., 


-
pčelinjaci,


-
ribnjaci.

(2)
Prilikom planiranja prostora za izgradnju građevina u funkciji poljoprivrede potrebno je pridržavati se Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), Zakona o zaštiti životinja (NN 135/06), Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05), Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08) i dr.

(3)
Poljoprivredne površine su one površine koje su u katastru upisane kao poljoprivredne, odnosno pod određenom kulturom (oranice, vinogradi, voćnjaci i sl.), a poljoprivrednim površinama smatrat će se i one na kojima se vrši intenzivna obrada i nalaze se pod određenom kulturom, a nisu upisane u katastar kao poljoprivredne.

(4)
Poljoprivredno zemljište, koje je služilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava građenje farme (biljne i životinjske), ne može se parcelirati na manje dijelove i ne može se prenamijeniti.

Sklopovi gospodarskih sadržaja za poljoprivrednu proizvodnju

Članak 107. 

(1)
Farmu čini funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji.

(2)
Na farmi se mogu graditi:

-
gospodarske zgrade za potrebe obrade, prerade, pakiranja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretežito proizvedeni na farmi,

-

pomoćne građevine (garaže, spremišta poljoprivrednih strojeva, alata i sl.,

-
stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika i zaposlenika,

-
građevine ugostiteljsko - turističke namjene za potrebe seoskog turizma.

(3)
Za izgradnju pojedinih vrsta građevina iz prethodnog stavka primjenjuju se odgovarajuće odredbe za izgradnju tih građevina unutar građevinskih područja (visina izgradnje, najmanja udaljenost od prometne površine, susjedne čestice i drugih građevina i sl.). Iznimno, visina pojedinih građevina može biti i veća od propisanih, ukoliko to uvjetuje njihova funkcija ili tehnološki proces (silosi i sl.).
(4)
Najveća dopuštena visina stambenih i smještajnih građevina ugostiteljsko - turističke namjene može biti tri nadzemne etaže (max. katnost P+1+Pk), uz mogućnost izgradnje podzemne etaže, odnosno najveća dopuštena visina iznosi 9,0 m.

(5)
Površina i raspored zgrada na farmi utvrđuju se aktom kojim se odobrava gradnja, u skladu s potrebama tehnologije pojedine djelatnosti. Smještaj građevina potrebno je organizirati na način da se postigne njihovo grupiranje u jednom dijelu posjeda/čestice.

(6)
Oblikovanje građevina treba biti u skladu s lokalnom tradicijom, tlocrt građevine treba biti izdužen, a sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine. Krovište treba biti dvostrešno, s eventualnim zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 45%.

(7)
Uvjet za izgradnju biljnih i životinjskih farmi/tovilišta je priključak na prometnu površinu, kao i opskrba vodom, sabiranje i odvodnja otpadnih voda, opskrba električnom energijom, odlaganje otpada i sl. na način propisan od strane nadležnih službi.

Članak 108.

 (1)
Veličine posjeda temeljem kojeg se može formirati biljna farma za intenzivnu proizvodnju ne može biti manja od: 

-
građevina/građevine za intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu min. veličine od 5 ha,

· građevina /građevine za uzgoj voća ili voća i povrća na posjedu minimalne veličine od 2 ha,
· građevina/građevine za uzgoj povrća na posjedu minimalne veličine od 1 ha,

· građevina/građevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veličine od 1 ha,

· građevina/građevine za uzgoj cvijeća na posjedu minimalne veličine od 1 ha.


Posjed temeljem kojeg se može osnovati biljna farma mora biti unutar radijusa od 3 km od osnovne čestice, osim za posjed manji od 1,5 ha koji mora biti cjelovit u svojoj funkciji. Veličina osnovne čestice na kojoj se grade građevine u sklopu farme ne može biti manja od 0,5 ha u funkcionalnoj cjelini. Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,4.

Građevine biljne farme mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 100 m od građevinskog područja naselja, odnosno 100 m od državnih, 50 m od županijskih i 30 m od lokalnih cesta.

(2)
Veličine posjeda temeljem kojeg se može formirati biljna farma za vlastite potrebe ne može biti manja od: 

-
građevina/građevine za ratarsku djelatnost na posjedu min. veličine od 1,0 ha,

· građevina /građevine za uzgoj voća ili voća i povrća na posjedu minimalne veličine od 1 ha,

· građevina/građevine za uzgoj povrća na posjedu minimalne veličine od 0,5 ha,

· građevina/građevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veličine od 0,5 ha,

· građevina/građevine za uzgoj cvijeća na posjedu minimalne veličine od 0,5 ha.


Posjed temeljem kojeg se može osnovati biljna farma mora biti unutar radijusa od 2,0 km od osnovne čestice, osim za posjed manji od 1,5 ha koji mora biti cjelovit u svojoj funkciji. Veličina osnovne čestice na kojoj se grade građevine u sklopu farme ne može biti manja od 0,3 ha u funkcionalnoj cjelini. Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,4.


Građevine biljne farme mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 100 m od građevinskog područja naselja, odnosno 100 m od državnih, 50 m od županijskih i 30 m od lokalnih cesta.

Članak 109.

(1)
Najmanji dopušteni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj životinja - tovilišta, odnosno životinjske farme iznosi 10 uvjetnih grla.

(2)
Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedećih koeficijenata:

 Vrsta stoke:



           
Koeficijent:

Broj grla:

· krava, steona junica



1,00


10

· bik





1,50


7

· vol





1,20


8

· junad 1-2 god.




0,70


14

· junad 6-12 mjeseci



0,50


20

· telad





0,25


40

· krmača + prasad



0,055


182
· tovne svinje do 6 mjeseci


0,25


40

· mlade svinje 2-6 mjeseci


0,13


77

· teški konji




1,20


8

· srednje teški konji



1,00


10

· laki konji




0,80


13

· ždrebad




0,75


13

· ovce, ovnovi, koze i jarci


0,10


100

· janjad i jarci




0,05


200

· tovna perad




0,00055

18.000

· konzumne nesilice



0,002


5.000

· rasplodne nesilice



0,0033


3.000

· purani





0,002


5000

· nojevi





1,1


9

· sitni glodavci




0,001


10000

· za druge životinjske vrste (krznaši, kunići i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se Programom o namjeravanim ulaganjima. 
(3)
U slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 105. vezani za veličinu posjeda potrebnu za osnivanje biljne farme, odnosno ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka (2) ovog članka, izgradnju biljnih i životinjskih farmi/tovilišta moguće je dozvoliti na temelju Programa o namjeravanim ulaganjima, u suradnji s nadležnim županijskim uredom za poljoprivredu.

(4)
Površina zemljišta/poljoprivredne čestice za izgradnju građevina za uzgoj životinja - tovilišta, odnosno životinjske farme ne može biti manja od 1.500 m2. Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4.

Članak 110.

(1)
Tovilišta, odnosno životinjske farme trebaju se planirati na odgovarajućoj udaljenosti od područja predviđenog za razvoj naselja, kako bi se spriječili mogući negativni utjecaji.

(2)
Udaljenosti građevina od građevinskog područja naselja ne mogu biti manje od:

Broj uvjetnih grla

Minimalna udaljenost od građevinskih područja (m)

10 - 20





100



21-100





150



101-300





300


301-800 i više




500

 

(3)
Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada tovilišta, odnosno životinjske farme od javnih cesta iznose: 100 m od državnih, 50 m od županijskih i 30 m od lokalnih cesta. 

(4)
Kapacitete postojećih farmi, smještenih na udaljenostima manjim od propisanih ovim člankom, nije moguće povećavati.

Vinski podrumi

Članak 111.
(1)
Proizvođač vina može, uz postojanje registriranog poduzeća za takvo poslovanje, izgraditi vinski podrum kao prizemnu gospodarsku zgradu (kušaonicu vina, za promidžbu svojih proizvoda). 

(2)
Vinski podrum može se graditi na jedinstvenoj površini vinograda koja je veća od 1,5 ha. Najveća tlocrtna površina zgrade vinskog podruma iznosi najviše 100 m2. Na svakih novih 1000 m2 vinograda tlocrtna površina može se povećati za 10 m2, do najviše  150 m2 tlocrtne površine. Vinski podrum može imati najviše jednu podzemnu i jednu nadzemnu etažu.
(3)
Građevinu treba smjestiti na najmanje plodnom dijelu vinograda, udaljenu najmanje 5,0 m od granice čestice. Oblikovanje mora biti u skladu s propisima i odredbama ovog Plana. Građevina treba imati kosi krov, sljeme obvezno paralelno sa slojnicama zemljišta, a krovište se postavlja izravno na stropnu konstrukciju, bez nadozida vijenca.

(4)
Najveća dopuštena visina iznosi 4,0 m.

Staklenici i plastenici

Članak 112.
(1)
Na poljoprivrednim površinama na području Općine Krapinske Toplice mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća, cvijeća i sl. na površini čestice od najmanje 2.000 m2.
(2)
Građevine iz stavka (1) ovog članka su montažne građevine lagane konstrukcije obložene staklenim ili plastičnim površinama, visine do najviše 4,0 m.

(3)
Uz građevine osnovne namjene mogu se graditi i prateći sadržaji – bazeni i cisterne za potrebe uzgoja pojedine kulture, skladišta sadnog materijala i gnojiva, prostorije za boravak zaposlenika te sl. pomoćne građevine. Prateći i pomoćni sadržaji mogu biti veličine najviše do 30% bruto razvijene površine osnovne građevine.

Ribnjaci

Članak 113.
(1)
Izgradnja ribnjaka može se planirati temeljem posebnih odobrenja, sukladno zakonskim propisima i u skladu s načelima zaštite okoliša.

(2)
Izgradnja ribnjaka i pratećih sadržaja za uzgoj riba moguća je isključivo na poljoprivrednom tlu, zemljištu katastarskih kultura, močvara, trstik, napuštene eksploatacije gliništa, koritima i rukavcima rijeka, te neplodnom tlu.

(3)
Minimalni iskop za ribnjak je na dubini od 2,5 m (osim postojećih ribnjaka). Udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta, a ovisno o strukturi tla.

(4)
U brdskim predjelima, na protočnim vodama ili uz njih, moguća je izgradnja ribnjaka i pratećih građevina i na manjim površinama od navedenih u ovom članku, pod uvjetom da je njihova isplativost dokazana odgovarajućim programom o namjeravanim ulaganjima.

(5)
Pod pratećim sadržajima podrazumijevaju se građevine za potrebe uzgoja i skladištenja ribe, spremišta alata, vozila i čamaca, prostori za boravak zaposlenika i sl.  Kao prateći sadržaji mogu se uređivati i manji (do najviše 100 m2 bruto razvijene površine) ugostiteljski sadržaji, isključivo vezani za namjenu ribnjaka – ribička kuća, riblji restoran i sl. Dopuštena je izgradnja podruma, prizemlja i potkrovlja, a najveća dopuštena visina iznosi 5,5 m.

(6)
Ribnjak mora vezan uz protočnu vodu. Udaljenost ribnjaka od susjednih čestica mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog zemljišta. Materijal koji nastaje iskopom ribnjaka potrebno je, u pravilu, deponirati na lokaciju ribnjaka, odnosno iskoristiti ga za uređenje okolnog prostora.

2.3.2.3. Površine/ građevine za povremeno stanovanje (Sp)
Članak 114.
(1)
Ovim Planom su određene površine izvan građevinskog područja za povremeno stanovanje na kojima već postoji ili se planira gradnja građevina povremenog stanovanja - vikend građevina i građevina s povremenim boravkom. 

(2)
Najmanja dopuštena širina građevne čestice za samostojeće građevine iznosi 9,0 m.

(3)
Najveća dopuštena tlocrtna površina vikend građevina i građevina s povremenim boravkom iznosi 50,0  100 m2.
(4)
Najmanja dopuštena udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi 1,0 m na jednoj i 3,0 m na drugoj strani.

(5)
Ukoliko je susjedna, postojeća građevina na granici građevne čestice, najmanji dopušteni razmak do nje iznosi 3,0 m.

(6)
Najveća dopuštena ukupna visina građevina iz stavka (1) ovog članka iznosi 6,0 m. 

(7)
Kod interpolacije između dviju građevina na susjednim građevnim česticama, visina građevine mora iznositi najmanje iznos visine susjedne manje građevine, a najviše aritmetičku sredinu visina dviju susjednih građevina, 

(8)
Oblikovanje građevina mora biti takvo da se lokacijom i arhitekturom uskladi s tradicionalnim graditeljstvom. 

(9)
Kod građevina s kosim krovom, sljeme  krova mora biti paralelno sa slojnicama terena.

(10) 
Prenamjena građevina iz stavka (1) ovog članka nije moguća.

(11) 
Iznimno, unutar građevina iz stavka (1) ovog članka moguć je smještaj manjeg sadržaja poslovne namjene (prodaja vina, rakija i domaćih proizvoda), a u funkciji seoskog turizma.
Članak 115. 

(1)
Ovim Planom su određene površine izvan građevinskog područja za povremeno stanovanje na kojima već postoji ili se planira gradnja građevina za hobby vinogradarstvo (klijeti). 

(2)
Najmanja dopuštena širina građevne čestice za samostojeće građevine iznosi 9,0 m.

(3)
Najveća dopuštena tlocrtna površina klijeti iznosi 45,0 m2
(4)
Najmanja dopuštena udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi 1,0 m na jednoj i 3,0 m na drugoj strani.

(5)
Ukoliko je susjedna, postojeća građevina na granici građevne čestice, najmanji dopušteni razmak do nje iznosi 3,0 m.

(6)
Najveća dopuštena ukupna visina građevina iz stavka (1) ovog članka iznosi 6,0 m. 

(7)
Kod interpolacije između dviju građevina na susjednim građevnim česticama, visina građevine mora iznositi najmanje iznos visine susjedne manje građevine, a najviše aritmetičku sredinu visina dviju susjednih građevina, 

(8)
Oblikovanje građevina mora biti takvo da se lokacijom i arhitekturom uskladi s tradicionalnim graditeljstvom. Kod klijeti podrumski dio može biti izgrađen od čvrstog zidanog materijala, dok se za nadzemni dio građevine preporuča drvena konstrukcija po uzoru na stare klijeti. Ukoliko su klijeti zidane moraju biti ožbukane i ne smiju biti obojene bijelom bojom. Pokrov mora biti klasični crijep ili tradicijski pokrov.

(9)
Kod građevina s kosim krovom, sljeme  krova mora biti paralelno sa slojnicama terena.

(10) 
Prenamjena građevina iz stavka (1) ovog članka nije moguća.

(11) 
Iznimno, unutar građevina iz stavka (1) ovog članka moguć je smještaj manjeg sadržaja poslovne namjene (prodaja vina, rakija i domaćih proizvoda), a u funkciji seoskog turizma.

(12)
Klijeti je dopušteno graditi  i izvan površina za povremeno stanovanje uz iste uvjete gradnje određene ovim člankom.

(13)
Klijeti je dopušteno graditi i izvan zona za povremeno stanovanje uz slijedeće uvjete:


- na čestici na kojoj se planira gradnja klijeti mora postojati ili se mora zasaditi vinograd ili voćnjak


- na čestici površine do 500 - 700 m2 dopušteno je graditi klijet tlocrtne površine do 30 m2

- na čestici površine veće od 700 m2 dopušteno je graditi klijet do 45 m2
(14) Postojeće klijeti koje prelaze uvjete određene ovim planom dopušteno je rekonstruirati bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita.

2.3.2.4. Građevine u funkciji gospodarenja šumama i lova

Članak 116. 

(1)
Građevine za potrebe gospodarenja šumama i građevine za potrebe lovstva (šumarske postaje - lugarnice, lovačke kuće, čeke, hranilišta divljači, depoi drvene građe, znanstveno-istraživačke stanice za praćenje stanja šumskih ekosustava i otkupne stanice šumskih plodova spremišta za drvo i sl.) mogu se graditi izvan građevinskog područja, u skladu s posebnim propisima.

(2)
Šumama i šumskim zemljištem gospodari se temeljem šumskogospodarske osnove. Sukladno posebnim propisima, omogućuje se izgradnja građevina u šumama za potrebe gospodarenja šumama i lovstva, na način da je dopuštena izgradnja podruma, prizemlja i potkrovlja.

(3)
Gospodarenje divljači i lovištima provodi se temeljem lovnogospodarske osnove. 

.3.2.5. Rekreacijski sadržaji
Članak 117. 

(1)
Sukladno posebnim propisima, izvan građevinskih područja omogućuje se smještaj rekreacijskih sadržaja kao što su pješačke, biciklističke i trim staze, staze za jahanje, sportska igrališta i tereni, dječja igrališta, odmorišta, zakloni, odnosno sadržaji vezani uz rekreacijske djelatnosti u skladu s posebnim propisom, ali bez mogućnosti gradnje građevina visokogradnje.
 (2)
Svi navedeni zahvati ne smiju bitno mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a posebno se isključuje mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina.

3.
UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Turizam

Članak 118. 

(1)
Najznačajniji turistički resurs sa gledišta korištenja prostora i planiranja sadržaja na području Općine Krapinske Toplice je područje koje obilježava kvaliteta termalne vode, duga tradicija I kvaliteta lječilišno rehabilitacijskih usluga usluga koje je potrebno proširiti hoteljerskom i rekreacijskom ponudom u naselju Krapinske Toplice.

(2)
Razvoj turizma na području Općine Krapinske Toplice vezan je za razvoj poslovnog turizma u Krapinskim Toplicama. 

(4)
Općina Krapinske Toplice ima značajne resurse i za razvitak seoskog turizma, odnosno specifičnih vidova turizma, kao što su eko-turizam, agro-turizam, a i za lovni turizam.
(5)
Prirodno-poljoprivredne potencijale vinogradarskih područja trebalo bi turistički valorizirati kao turističko-vinske ceste. Pravci vinskih cesta utvrđivat će se ovisno o gospodarskom interesu i drugim postojećim potencijalima za turističku ponudu te vrste.

(6)
Razvoj turizma je moguć je i kroz razvoj kulturnog turizama kroz upoznavanje govora, glazbe, općenito kulturne baštine. 

(7)
Uređenje i izgradnju odgovarajućih sadržaja potrebno je planirati i provoditi tako da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruženja.

Poljoprivreda

Članak 119.
(1)
Ostalo obradivo tlo (P3 kategorije) je najpogodnije za vinograde i voćnjake, ali ga je preporučljivo koristiti i za ratarsku i povrtlarsku proizvodnju.

(2)
Na području Općine Krapinske Toplice predlaže se uvođenje ekološki održive poljoprivrede pod kojom se podrazumijeva prestanak uporabe sredstava koja doprinose povećanju koncentracije štetnih tvari u tlu i vodi.
(3)
Potrebno je zaustaviti daljnje usitnjavanje tla i stimulirati povećanje zemljišno posjeda.
Šumarstvo

Članak 120. 

(1)
Razvoj šumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na načelu održivog gospodarenja.

(2)
Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem na području Općine Krapinske Toplice  podrazumijeva, uz gospodarske učinke i održavanje biološke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala šuma, kako bi se ispunile gospodarske, ekološke i društvene funkcije šuma.

(3)
Gospodarenje šumama s gledišta korištenja i zaštite prostora treba unaprijediti prema stručnim kriterijima i principima šumarske struke, u cilju naglašavanja općekorisnih funkcija šume i održavanja ekološke ravnoteže. 

Industrija, malo gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo
Članak 121.
(1)
Postojeće zone industrije, malog gospodarstva, obrtništva i poduzetništva trebaju se racionalno koristiti i popunjavati, a planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troškove pripreme, opremanja i uređenja zemljišta.

(2)
Predviđa se promjena i unapređenje tehnološkog procesa i modernizacija proizvodnje, rekonstrukcija ili zamjena dotrajalih kapaciteta, formuliranje novih proizvodnih programa, uvođenje specijalizacije i sl.

4.
UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 122.
(1)
Ovim Planom su osigurani prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: predškolskih i školskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, građevina kulture i sporta, vjerskih građevina te ostalih građevina javnog interesa.

(2)
Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Članak 123.
(1)
Ovim se Planom zadržava postojeća mreža osnovnoškolskih ustanova u Općini Krapinske Toplice. 

(2)
Građevine i područja namijenjena za smještaj sportsko-rekreacijskih sadržaja smještena su u unutar naselja.

(3)
Vjerske građevine (kapele, samostani, škole i dr.) u pravilu se grade u građevinskim područjima naselja. Manje kapelice, križevi i sl. mogu se smjestiti i izvan građevinskih područja naselja.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 124.
(1)
Ovim Planom određeni su infrastrukturni sustavi, i to:

-
prometni sustav (kopneni),

-
pošta i telekomunikacije, 

-
energetski sustav (opskrba električnom energijom i plinom), 

-
vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja, uređenje vodotoka),

(2)
Prostornim planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih infrastrukturnih mreža, te njihova dogradnja novim infrastrukturnim građevinama, unutar i izvan utvrđenih građevinskih područja.

(3)
Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora prikazani su u Tablici br.2:

	sustav
	podsustav
	građevina
	koridor građevine

	
	vrsta
	kategorija
	vrsta
	postoj. (m)
	planir. (m)

	PROMETNI
	ceste
	državna
	ostale brze ceste
	15-30
	100

	
	
	županijska
	
	12-15
	70

	
	
	lokalna
	
	9-11
	12

	
	
	nerazvrstane
	
	šire od 3 m
	10

	telekomu-nikacije
	kablovska kanalizacija
	državni
	međunarodni
	1,5
	3-5

	
	
	županijski
	magistralni
	1,5
	1-3

	
	
	lokalni
	
	1,2
	1-2

	vodoopskrba i odvodnja
	vodoopskrba  -vodovi
	državni
	međunarodni
	6
	10

	
	
	županijski
	ostali
	6
	10

	
	
	lokalni
	
	4
	4

	
	kolektori
	županijski
	
	6
	prema projektu sustava odvodnje

	
	
	lokalni
	
	4
	4

	ENERGETIKA

	dalekovodi
	lokalni
	dalekovodi 35 kV

dalekovodi 20 kV
	15
	50

	
	plinovod
	lokalni
	visokoltlačni  cjevovod
	-
	6

	
	
	
	srednjetlačni i

niskotlačni cjevovod
	-
	2


(4)
Koridori infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskom prikazu 1.b. „Korištenje i namjena površina- promet, pošta i telekomunikacije”,  i 2.a.“ Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav” i 2 b. „Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada” u mjerilu 1:25.000.
  

5.1.
PROMETNI SUSTAV
Članak 125.

Ovim Planom se određuju osnove cestovnog prometa i sustava telekomunikacija i pošta koji su prikazani na kartografskom prikazu u 1.a “ Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje” i 1.b. “Korištenje i namjena površina- promet, pošta i telekomunikacije” u mjerilu 1:25.000.

5.1.1. Cestovni promet

5.1.1.1.  Javne i nerazvrstane ceste

Članak 126.
(1) 
Ovim Planom je određena osnovna mreža cesta koju na području Općine Krapinske Toplice čine: 

-           državne ceste

-           županijske ceste,

-
lokalne ceste

-
nerazvrstane ceste

Državna cesta na području Općine: D 507 ( D205 – Krapinske Toplice – Pregrada D206
Županijske ceste na području Općine su :
- Ž2119 (Ž2118 – Cigrovec – Mala Erpenja – Ž2155)
- Ž2155 (D205 – Tuh. Toplice – Krapinske Toplice – A.G. Grada Krapina)
- Ž2259 (Valentinovo (D206) – Krapinske Toplice – Gubaševo (D205)

Mrežu lokalnih cesta na području Općine čine:
- L22040 (Krapinske Toplice (Ž2155) – Vrtnjakovec – Viča Selo – Ž2189)

- L22041 (Mala Erpenja (Ž2155) – Selno – Jalšje (Ž2189))

- L22042 (L 22040 – Oratje – L 22041)

- L22082 (Čret (Ž2259) – Krapinske Toplice (Ž2155))

(2)
U cilju zaštite navedenih cesta iz prethodnog stavka potrebno je poštivati zaštitni pojas javnih cesta sukladno Zakonu o cestama.

(3)
Nerazvrstane ceste koje nisu u sustavu javnih cesta na području Općine se grade i održavaju na temelju Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Krapinske Toplice.

Članak 127.
Sve rekonstrukcije dionica postojećih javnih i nerazvrstanih cesta koje obuhvaćaju ispravak ili ublažavanje loših tehničkih elemenata ne smatraju se promjenom trase ceste. Odredba se odnosi na promjene u horizontalnom i vertikalnom vođenju trase u okviru zakonom propisanog zaštitnog pojasa ceste. Za nerazvrstane ceste korekcija trase se dopušta unutar širina zaštitnog pojasa koja je identična zaštitnom pojasu lokalne ceste.
Članak 128.
Nerazvrstane prometnice koje se u najvećem dijelu koriste kao pristupne prometnice do građevinskih područja treba uređivati kroz popravljanje prometno tehničkih elementa i proširenje kolnika, te izvedbu nogostupa radi sigurnijeg odvijanja pješačkog prometa u mjeri u kojoj to postojeća izgradnja dozvoljava. 

Članak 129.
(1)
Kod  izgradnje novih nerazvrstanih cesta se planira u načelu dvosmjerni promet. Jednosmjerni promet je potrebno primijeniti u dijelovima izgrađenog građevinskog područja na dijelovima ulica koje imaju uske poprečne profile, koje nije moguće proširivati zbog postojeće izgradnje (položaj građevine na regulacijskoj liniji).

(2)
Širina kolnika za dvosmjerni promet mora iznositi minimalno 2 x 2,75 m (preporuka 2 x 3,0 m), a za jednosmjerni promet minimalno 3,5 m (preporuka 4,0 m). 

(3)
Iznimno kod rekonstrukcije postojećih cesta koje ne mogu zadovoljiti propisane standarde, minimalna dozvoljena širina ceste može iznositi 3,0 m i može se rekonstruirati bez nogostupa na dijelovima ulice gdje položaj postojećih građevina onemogućava obavezne širine.

5.1.1.2. Pristupne ceste i putovi

Članak 130.
(1)
Pristup na prometnu površinu može se ostvariti i pristupnim putom maksimalne dužine 50 metara i minimalne širine 3,0 m.

(2)
Iznimno kod rekonstrukcije postojećih građevina stambene namjene (stambene građevine i višestambene građevine), unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, ako ne postoji pristup na prometnu površinu minimalne širine 3,0 m na koju građevine ima pristup  pristupom se podrazumijeva i postojeći pješački prolaz ili stubište, ali ne uži od 1,5 m.

5.1.2.
Pješački promet

Članak 131.
(1)
Širina nogostupa uzduž ulice mora iznositi minimalno 1,25 m ukoliko se nogostup izvodi obostrano, a ukoliko se izvodi jednostrano onda širina mora iznositi minimalno 1,60 m. 

(2)
Širina planiranih pješačkih prolaza i javnih stubišta mora iznositi minimalno 2,0 m, a iznimno na kraćim potezima (manjim od 50 m) može iznositi 1,5 m.

(3)
Osim postojeće mreže pješačkih staza, pješačke staze se mogu kvalitetno nadograđivati na postojeće šumske putove ili staze, na temelju prirodnih vrijednosti i uz obavezno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe.

(4)
Uz staze je moguće predvidjeti i manje prostore za odmor, s odgovarajućom opremom za sjedenje, kao što su drvene klupe, nadstrešnice i sl.

(5)
Na ishodišne točke važnijih pješačkih staza potrebno je postaviti odgovarajuće oznake kojima se zabranjuje vožnja motociklima po pješačkim površinama.

5.1.3.
Parkirališna i garažna mjesta

Članak 132.
(1)
Potreban broj parkirališta i garažnih mjesta riješava se na građevnoj čestici te građevine.

(2)
Potreban broj parkirališno – garažnih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama određuje se u odnosu na broj zaposlenih, mjesta za sjedenje ili građevinske bruto površine, a prikazani su u Tablici br.3 u nastavku:

Tablica br.3:

	Namjena prostora u građevinama
	Broj parkirališnih/garažnih mjesta
	Jedinica

	stanovanje
	1 mjesto 
	stan

	trgovine
	1 mjesto
	25 m2 površine

	drugi poslovni sadržaji
	1 mjesto
	50 m2 površine

	restorani i kavane
	1 mjesto
	4 sjedeća mjesta/20 m2 GBP

	gospodarska namjena (proizvodnja, skladišta i sl.)
	1 mjesto


	4 zaposlenika/125 m2 GBP

	hoteli, pansioni, moteli
	1 mjesto
	4 ležaja ili 2 sobe

	sportska dvorana s igralištem
	1 mjesto
	20 sjedećih mjesta

	škole, predškolske ustanove
	1 mjesto
	3 zaposlenika

	ostale građevine javne i društvene namjene
	1 +1 mjesto
	8 ležaja + 3 zaposlenika


(3) Ako se grade garaže na građevnoj čestici višestambene građevine garažiranje vozila u pravilu se rješava unutar višestambene građevine.

Članak 133.
(1)
Pri određivanju minimalnog broja parkirališnih mjesta obavezno je  zadovoljiti uvjete iz Tablice br. 3 iz članka  132. ovih Odredbi.
(2)
Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina sa različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.

Članak 134.
Na javnim parkiralištima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta. Na svaka četiri parkirna mjesta potrebno je posaditi jedno stablo.

5.1.4. Autobusni kolodvor

Članak 135.
Područje autobusnog kolodvora sa pratećim sadržajima treba urediti na način da se uredi putnički terminal sa prostorom za najmanje 5 natkrivenih perona i parkirališna površina za  minimalno 10 5 autobusa. Zatvoreni dio autobusnog kolodvora mora sadržavati prateće i uslužne sadržaje (čekaonicu, poslovne prostore za potrebe prijevoza, sanitarije, ugostiteljske sadržaje, te ostale uslužne djelatnosti). 

5.1.5. Benzinska crpka

Članak 136.
Planom se dopušta rekonstrukcija postojeće benzinske crpke. U sklopu benzinske crpke dopušta se izvedba novih podzemnih spremnika za gorivo radi povećanja kapaciteta crpke. Dopušta se izgradnja nove prateće građevine za korisnike benzinske crpke, najveće dopuštene građevinske bruto površine 100 m2 i maksimalne visine 4,5 m (jedna nadzemna etaža). U sklopu prateće građevine treba predvidjeti prostorije za zaposlenike i korisnike benzinske pumpe (ured, garderoba, sanitarni čvor, prodajni dio, manje skladište i sl.).

5.1.6.
Pošta i telekomunikacije 

Članak 137.

Vodovi i građevine telekomunikacijskog i poštanskog sustava prikazani su na kartografskom prikazu br. 1.b. „Korištenje i namjena površina- promet, pošta i telekomunikacije” u mjerilu 1:25.000.

5.1.6.1 Nepokretna mreža

Članak 138.
(1)
Izgradnja kabelske kanalizacije koja  se polaže unutar prometnih površina (bankina, kolnik ili nogostup) provodi se neposrednim  provođenjem plana.

(2)
Planom se predviđa izgradnja nove infrastrukture za elektroničke komunikacije i povezne opreme. Izgradnja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omogućiti pružanje različitih vrsta usluga, od osnovne govorne usluge do širokopojasnih usluga.

(3)
Gradnjom kabelske kanalizacije mora se omogućiti elastično korištenje telekomunikacijske mreže kroz povećanje kapaciteta, izgradnju mreže za kabelsku televiziju i uvođenje nove tehnologije prijenosa optičkim kabelima u pretplatničku mrežu bez naknadnih građevinskih radova.

(4)
Trasu kabelske kanalizacije dozvoljeno je polagati mimo pravocrtne trase uz blagi luk koji će omogućiti uvlačenje telekomunikacijskih kabela.

(5)
Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu sa cijevima tipa PEHD promjera ( 50 mm, ili PVC cijevima promjera ( 110 mm. Na mjestima izrade spojnica na položenim kabelima te kod planiranih distributivnih točaka, predviđa se ugradnja odgovarajućih montažnih kabelskih zdenaca različitih dimenzija ovisno o namjeni zdenaca. Lokaciju i veličinu zdenaca kao i odabir trase potrebno je usuglasiti i temeljiti na izvedbenim projektima ostale infrastrukture, a naročito projektu ceste.

(6)
Planom se dopušta postavljanje novih telefonskih centrala kao i rekonstrukcija postojećih. Za novo kabinetsko komutacijsko čvorište (UPS-udaljeni pretplatnički stupanja) odnosno kontejner za UPS je potrebno osigurati prostor između 10-20 m2.

(7)
Planom se dopušta postavljanje novih javnih govornica unutar građevinskih područja naselja po principu 1 govornica na svakih 500 stanovnika.

5.1.6.2 Pokretna mreža

Članak 139.
(1)
Elektronička telekomunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama    ( antenski prihvat ) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(2)
Planom se omogućuje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija. Planom su određene zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) radijusa 1000m, 1500m, te označene aktivne lokacije samostojećega antenskog stupa,a prikazane su na grafičkom prikazu br. 1B Korištenje i namjena površina - Promet, pošta i telekomunikacije. 

(3)
Unutar zone može se graditi samo jedna građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) za prihvat više operatora, prema tipskom projektu odobrenom od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

(4)
Iznimno, ako se unutar zone nalazi aktivni samostojeći antenski stup jednog operatera, moguća je gradnja dodatnog stupa za ostale operatore.

(5)
Detaljni položaj građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) unutar zone moguće gradnje odredit će se projektom izrađenim od strane operatora prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

(6)
Gradnja građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) moguća je isključivo unutar zona određenih ovim planom, i to:

- unutar građevinskog područja naselja

- izvan građevinskih područja naselja i izvan izdvojenih građevinskih područja.

(7)
Pri određivanju detaljnog položaja samostojećega antenskog stupa unutar građevinskog područja naselja primjenjuju se sljedeći uvjeti:

- poštivanje zatečenih prirodnih vrijednosti i ograničenja;

- poštivanje karakterističnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

- izbjegavanje mjesta okupljanja;

- gradnja izvan područja namijenjenog pretežito stanovanju, javnoj i društvenoj namjeni, te javnom parku;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu postojeću građevinu, površinu pretežitog stanovanja, javnu i društvenu namjenu, te javni park

- gradnja unutar 1. (A) i 2. (B) zone zaštite kulturnih dobara, te na udaljenosti manjoj od 100 m od građevinskih područja građevina škola, dječjih vrtića, bolnica i domova za djecu i odrasle. 

Navedene zone zaštite i udaljenosti određuju se temeljem Konzervatorskih podloga.

(8)
Pri određivanju detaljnog položaja samostojećeg antenskog stupa izvan građevinskih područja naselja i izvan izdvojenih građevinskih područja primjenjuju se sljedeći uvjeti:

- poštivanje zatečenih prirodnih vrijednosti i ograničenja;

- poštivanje karakterističnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

- izbjegavanje mjesta okupljanja;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu postojeću građevinu;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa  u odnosu na granicu građevinskog područja namijenjenoga pretežito stanovanju.

(9)
 Unutar zaštitnog pojasa autoceste te na udaljenosti najmanje za visinu stupa od vanjskog ruba zemljišnog pojasa nije dozvoljena gradnja samostojećeg antenskog stupa. Smještaj stupova potrebno je planirati izvan zaštitnog pojasa državnih cesta kao i izvan koridora planiranih cesta državnog značenja.

Gradnja stupa i zahvati nužni za rad, unutar ili u neposrednoj blizini koridora drugih infrastrukturnih sustava (prometni, energetski, komunalni), moguća je uz posebne uvjete institucija, tijela i poduzeća nadležnih za navedene koridore.

(10)
Gradnja samostojećeg antenskog stupa nije moguća u zaplavnim područjima planiranih retencijskih i akumulacijskih vodnih građevina, a za radnje u pojasu 20 m od vodotoka, potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

(11)
 Izgradnju samostojećih stupova treba planirati izvan područja zaštićenih prirodnih vrijednosti, a posebno ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu. Ukoliko je potrebna izgradnja stupa u tim područjima, isti se trebaju planirati rubno te izbjegavati biološke i krajobrazno vrijedne lokacije. Građevine za smještaj opreme potrebno je oblikovati u skladu s obilježjima tradicijske arhitekture okolnog prostora, a pristupne putove do stupa ne asfaltirati. Na području zaštićenih prirodnih vrijednosti i ekološke mreže, potrebno je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojećeg antenskog stupa za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja zaštićenog područja. Gradnja stupa u blizini sakralnih građevina te drugih spomenika kulturne baštine na istaknutim lokacijama, moguća je na udaljenosti od najmanje 150 m od navedenih građevina. U postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju unutar zaštićenih područja potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnih tijela za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu prirode.

(12)
 Gradnja samostojećeg antenskog stupa moguća je u šumi ili na šumskom zemljištu samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

(13) 
Parcela na kojoj se predviđa postavljanje antenskog stupa treba imati pristup na javnu prometnu površinu, a prostor oko stupa i objekta za smještaj opreme treba biti očišćen i posut šljunkom u širini 3 m ako je osiguran vatrogasni pristup, odnosno širine 5 m kada nije osiguran vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi sprječavanja odnošenja šljunka na susjedno zemljište.

(14)
Osim samostojećih antenskih stupova dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat), u skladu s važećom zakonskom regulativom izuzev građevina škola, dječjih vrtića i domova za djecu i odrasle, te na zaštićenim spomenicima kulturne baštine. Izuzetno, postava antenskih prihvata moguća je na građevinama kulturne baštine u skladu s posebnim uvjetima nadležnog Ministarstva i konzervatorske službe.

5.2.
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Članak 140.
(1)
Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, održavanja vodotoka, izgradnja i održavanje građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, izgradnja i održavanje građevina za obranu od poplava, te radovi na zaštiti od erozije i bujica,  provode se neposrednim provođenjem plana.

(2)
Prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete.

(3)
Posebne mjere radi održavanja vodnog režima provode se u skladu sa Zakonom o vodama, a odnose se na udaljenosti od vodotoka u kojima je zabranjena gradnja. 

5.2.1.
Korištenje voda

Članak 141.
(1)
Ovim Planom je utvrđen sustav vodoopskrbe na području Općine Krapinske Toplice prikazan na kartografskom prikazu br. 2 b. „Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav, 

obrada, skladištenje i odlaganje otpada” u mjerilu 1:25.000 kojim su obuhvaćeni:

- postojeće vodospreme VS "Krapinske Toplice", VS "Selno", VS "Hršak Breg", VS "Mala Erpenja"

- planirane vodospreme: VS "Krapinske Toplice" i VS "Jasenovec" 

- postojeće crpne stanice: CS "Hršak Breg", CS "Mala Erpenja", CS "Selno"

- planirana crpna stanica: CS "Jasenovec"

(2)
Izgradnja i proširenje vodoopskrbnog sustava na području Općine Krapinske Toplice treba biti u skladu s razvojnim planovima Zagorskog vodovoda.

(3)
Kvalitetniju vodoopskrbu naselja Krapinske Toplice i okolnih naselja potrebno je osigurati gradnjom dviju novih vodosprema “Krapinske Toplice” neposredno uz već postojeću vodospremu, gradnjom nove vodospreme "Jasenovec" i crpne stanice "Jasenovec", te osigurati njihovo povezivanje novim cjevovodima u cjeloviti vodoopskrbni  sustav. 

(4)
Za naselje "Jasenovec" planirana je crpna stanica "Jasenovec" preko koje bi se planirana vodosprema punila vodom.
Članak 142.

(1)
Planirani vodoopskrbni cjevovodi polažu se unutar prometnih površina (bankina,kolnika ili nogostup).

(2)
Distributivne vodove vodoopskrbne mreže potrebno je izvesti iz cijevi minimalnog profila DN 100 mm. Vodoopskrbnu mrežu treba formirati prstenasto radi izjednačenja tlaka u mreži i opskrbe potrošača vodom iz dva smjera. 

(3)
Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov čija se širina utvrđuje prema profilu cjevovoda, na propisnu dubinu kao zaštita od smrzavanja i mehaničkog oštećenje cijevi.

(4)
 Na svim novim vodoopskrbnim cjevovodima se planira hidrantska mreža za protupožarne svrhe. Hidrante je potrebno spojiti na vod lokalne mreže, uz obaveznu izvedbu zasuna, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 08/06).

(5)
Mreža planiranih cjevovoda je usmjeravajućeg značenja, te su dozvoljene odgovarajuće prilagodbe kojima se ne odstupa od koncepcije rješenja.

5.2.2.
Sustav odvodnje

Članak 143.


Sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu br. 
2 b. „Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada” u mjerilu 1:25.000. 

5.2.2.1. Otpadne vode

Članak 144.

(1)
Ovim Planom definiran je mješoviti sustav javne odvodnje otpadnih voda naselja Krapinske Toplice sa pripadajućim građevinama i instalacijama koje su sastavni dio sustava odvodnje (kolektori, preljevi za oborinske vode, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje, ispust). 

Sastav otpadnih voda koje se upuštaju u javni sustav odvodnje mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10).

(2)
Otpadne vode iz građevina potrebno je ispuštati u kanalizacijski sustav preko priključno - kontrolnih okana.

(3)
U naseljima i dijelovima naselja izvan planiranog sustava odvodnje prihvaćanje otpadnih voda može se osim javne kanalizacije rješavati i putem individualnog zbrinjavanja sa septičkim taložnicama ili nepropusnim sabirnim jamama kapaciteta do 15 ES (pet stambenih jedinica kod višestambenih građevina) dok je za građevine kapaciteta preko 15 ES potrebno izgraditi odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

(4)
Odvodnju otpadnih voda sa područja izdvojene namjene (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i dr.) smještenih izvan područja sa javnom kanalizacijskom mrežom treba riješiti putem zasebnog sustava sa odgovarajućim uređajem za pročišćavanje.

5.2.2.2. Oborinske vode

Članak 145.

(1)
Oborinske vode s prometnih površina potrebno je prikupiti u mješoviti kanalizacijski sustav putem slivnika i linijskih rešetki koje imaju ugrađeni taložnik, radi prihvata plivajućih i krutih čestica u oborinskoj vodi. Također je uz vodotoke potrebno graditi kišne preljeve preko kojih se izbistrene oborinske vode mogu preliti u prirodni vodotok.

(2)
Oborinske vode sa krovova građevina i uređenih okućnica mogu se ispuštati u sustav javne odvodnje ili se mogu prikupljati unutar svake građevne čestice u spremnike, pa se mogu iskoristiti za zalijevanje zelenih i drugih površina na građevnoj čestici. 

Članak 146.

(1)
Potreban koridor za vođenje kolektora utvrđuje se obzirom na profil samog cjevovoda.

(2)
Zbog mogućnosti pristupa mehanizacijom za održavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku odvodnju cesta i ulica, preporuča se vođenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

(3)
Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan. 

(4)
Aktivnosti na izgradnji/rekonstrukciji sustava odvodnje moraju se vršiti u skladu s odredbama Zakona o vodama, Državnog plana za zaštitu voda, Odluke o odvodnji otpadnih voda općine Krapinske Toplice i drugim zakonskim propisima. 

5.2.3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda 

Članak 147.

(1)
Sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava vodotoka  i bujica na području Općine Krapinske Toplice dio je cjelovitog sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava, a prikazan je na kartografskom prikazu br. 3.c. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mjerilu 1:25.000.

(2)
Ograničenja na prikazanim vodotocima i bujicama i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje, sadnju drveća i korištenja zaštitnog pojasa u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, izgradnje i održavanja vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima. Površina na koju se odnose ograničenja obuhvaća stvarnu širinu izgrađenog ili prirodnog korita i sa svake strane pojas širine 10 m od vanjske nožice nasipa odnosno definiranog gornjeg ruba korita koja nije nasip (obala, obaloutvrda).

(3)
Planom se ne dopušta gradnja građevina na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka izuzev gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi).

(4)
Unutar navedene površine na koju se odnosi restrikcija gradnje iz stavka 2 planom se dopušta uređenje vodotoka i radovi na zaštiti od poplava, radovi rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina neposrednom provedbom plana.

(5)
Do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci za bujice - vodotoke uzimaju se oni iz kartografskog prikaza navedenog u stavku (1) ovog članka.
5.3.
ENERGETSKI  SUSTAV

5.3.1.
Elektroopskrba

Članak 148.

Sustav elektroopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.a. „Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav”  u mjerilu 1:25.000.

5.3.1.1. Proizvodni i prijenosni sustavi električne energije

Članak 149.
(1)
Opskrba električnom energijom općine Krapinske Toplice vrši se iz trafostanica:TS 35/10 kV Tuhelj i TS 110/35/10 kV Zabok. 

(2)
Glavni dalekovod koji prolazi južnim  dijelom općine je 35 kV dalekovod Zabok – Tuhelj –Kumrovec.

(3)
Unutar zaštićenog koridora ovog dalekovoda izgradnja građevina ograničena je posebnim tehničkim propisima.

5.3.1.2. Distributivna mreža

Članak 150.
(1)
Planiranu 10(20) kV mrežu treba razvijati na način da se svim trafostanicama omogući dvostrano napajanje i treba ju izvoditi podzemnim kabelima.

(2)
Postojeću 10(20) kV zračnu mrežu potrebno je prilikom rekonstrukcije zamijeniti podzemnom.

(3)
Postojeće trafostanice 10(20)/0.4 kV mogu se po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 10(20)/0.4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

(4)
Nove trafostanice će se graditi kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevini osnovne namjene.

(5)
Nove trafostanice 10(20)/0.4 kV graditi će se na česticama najmanje dopuštene površine 8x8m, na lokacijama koje će se odrediti aktom o gradnji.

(6)
Najmanja dopuštena udaljenost trafostanice 10(20)/0.4 kV od susjedne čestice iznosi minimalno 1 m, a prema prometnoj površini (regulacijska linija) minimalno 2m.

(7)
Neposrednom provedbom ovoga Plana dozvoljena je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih trafostanica 10(20)/ 0,4 kV kao i trase VN i NN mreže, te javne rasvjete.

5.3.1.3. Niskonaponska mreža i javna rasvjeta

Članak 151.
(1)
Niskonaponska mreža se može razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim sklopom razvijenim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima, a može se i podzemno kablirati.

(2)
Javna rasvjeta unutar Plana riješiti će se zasebnim projektima. Isti će definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te traženi nivo osvijetljenosti. Javna rasvjeta razvijati će se u sklopu sadašnje i buduće nadzemne niskonaponske mreže, odnosno kao samostalna na zasebnim metalnim/betonskim stupovima povezanim podzemnim kabelima.

5.3.2. Opskrba plinom

Članak 152.
(1)
Za plansko širenje građevinskih područja planira se izvedba distributivnog srednjetlačnog/ niskotlačnog cjevovoda minimalnog profila d=63 mm (iznimno 32 mm).

(2) 
Za izdvojena građevinska područja izvan i unutar naselja (industrijska i poslovna namjena) Planom se predviđa spajanje na najbliži plinoopskrbni sustav. Profil cjevovoda se kreće u rasponu od d=90 mm, pa sve do d=225 mm. Sukladno potrebama potrošača cjevovodi se planiraju od PEHD PE100 SDR11 S5 cijevi.

(3)
Tehnički uvjeti kojih se treba pridržavati pri izvođenju plinovoda u smislu horizontalnih udaljenosti su:

-  najmanji razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture (instalacija) mora iznositi minimalno 1 m, 

- najmanji razmak od drvoreda i građevina mora iznositi minimalno 2,5 m.

(4)
Najmanji vertikalni razmak kod križanja s ostalim instalacijama definiran je s 0,5 m. 

(5)
Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješčana posteljica tako da sloj materijala iznad cijevi ostane najmanje 0,9 m. U slučaju ukopavanja na manjim dubinama od 0,9 m potrebno je izvesti zaštitu plinske cijevi. Zaštitu izvesti uvlačenjem plinskih cijevi u čeličnu cijev sa distancerima.

(6)
Širina zaštitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi plinovoda u obje strane iznose za:

- plinovode i priključke visokog tlaka 3,0 m,
- plinovode i priključke srednjeg i niskog tlaka 1,0 m.
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH    CJELINA

6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Članak 153.
Ovim Planom su određena zaštićena područja i lokaliteti od osobite vrijednosti. Područja predviđena za zaštitu određena su na kartografskom prikazu broj 3.c. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju” u mjerilu 1:25.000.
Članak 154.

(1)
Na području Općine Krapinske Toplice određena su sljedeća područja kultiviranog krajobraza sa brojčanom oznakom:

Brežuljci naselja Krapinske Toplice-1, Brežuljci iznad nekadašnjeg restorana "Bellevue"-2, Park-šuma s kapelicom Sv. Magdalene-3, Brežuljci uz dvorac Kovačevec-4, Brežuljci uz kuriju Novaki-5, Brežuljci Svjetojurskog vrha-6, Brežuljci u Čretu (padine brijega oko nekadašnje kurije Čret)-7, Brežuljci oko kapele Sv. Antuna-8, Dolina potoka Krke-9, Vinorodni brežuljci s klijetima na Marekovom brijegu-10, Područje brežuljaka Sv. Magdalene i Gornjeg Vina (vinorodni brežuljci etnografskih obilježja - etno zona)-11
(2)
Kultivirani krajobraz štitit će se i unaprijediti tako da se:

- sačuvaju različitosti prostornih cjelina te karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima, tipovima naselja i kulturno-povijesnim naslijeđem,

- očuvaju i obnove estetske vrijednosti krajobraza (vinogradi, livade, oranice),

- gospodarske i infrastrukturne građevine planiraju se i projektiraju tako da se obuhvati odnos prema krajobrazu, uspostavljajući zajedničke koridore.  

(3)
Uvjeti korištenja kultiviranog krajobraza su:

- uvažavati tradicijski način izgradnje stambenih i pomoćnih građevina, uz upotrebu autohtonih materijala,

- uvažavati prirodne značajke krajobraza, te prilagoditi poljoprivrednu proizvodnju biološkim ciklusima.

Članak 155.

Na području Općine Krapinske Toplice određene su točke značajne za panoramske vrijednosti krajobraza na sljedećim lokalitetima: vrh Sv. Magdalene, Smudakov brijeg-Škrnik, Vindija, Svetojurski vrh, Markov brijeg, Gornje Vino, lokalitet srušene kurije Čret, plato uz kapelu Sv. Antuna, Martišak ("Perićev brijeg"), lokalitet južno od Beloševića.
6.2. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

6.2.1. Zaštićene prirodne vrijednosti

Članak 156.

Zaštićena i za zaštitu predviđena područja prirode, prikazana su na kartografskom prikazu br. u 3.a. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (Prirodna baština; Zaštićeni dijelovi prirode; Ekološka mreža RH)“ u mjerilu 1:25.000.

Zaštićena područja

Članak 157.

Na području Općine Krapinske Toplice temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11) zaštićen je Park Klokovec u kategoriji Spomenika parkovne arhitekture (zaštićen od 1970. godine, a upisan je u registar zaštićenih dijelova prirode pod brojem 302).
Područja ovim Planom predviđena za zaštitu

Spomenik parkovne arhitekture

Članak 158.

(1)
Za zaštitu u kategoriji spomenika parkovne arhitekture određuju se slijedeća područja: 

- Lječilišni perivoj u Krapinskim Toplicama

- Aleja divljeg kestena prema zgradi bivšeg restorana " Bellevue

- Ostaci perivoja Kurije Kovačevec

- Ostaci perivoja dvorca Čret

- Perivoj Kurije Novaki

- Perivojna šuma brda Zašat prema Sv. Mariji Magdaleni

(2)
Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.
Značajni krajobraz

Članak 159.

(1)
Za  zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza određuju se slijedeća područja:

- Dolina rječice Kosteljine 

- Dolina potoka Erpenjščice 

- Dolina potoka Svedružice

(2)
U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

(3)
Za područja predviđena za zaštitu propisuje se obveza izrade stručnog obrazloženja ili stručne podloge, kako bi se pokrenuo postupak zaštite. Do donošenja odluke o valjanosti prijedloga za zaštitu i donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti ta se područja štite odredbama ovog Plana u skladu sa slijedećim uvjetima i mjerama zaštite:

- u cilju očuvanja prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti treba očuvati područja pokrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske rubove, te zabraniti njihovo uklanjanje, 

- u cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti planirana izgradnja ne smije narušiti izgled krajobraza, pri čemu se posebno štite od izgradnje panoramski vrijedne točke te vrhovi uzvisina i obala,

- pri oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora,

- korištenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima koji moraju sadržavati uvjete zaštite prirode nadležnog tijela državne uprave,

- pošumnjavanje, ukoliko se provodi, treba vršiti autohtonim vrstama, uzgojne radove provoditi na način da se iz degradacijskog oblika šuma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik,

- pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih radova obavezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode te poduzeti mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe,
- za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve očuvanja tog ekološki značajnog područja ili zaštićene vrijednosti.

6.2.3. Područja ekološke mreže

Članak 160.

(1)
U Hrvatskoj je Ekološka mreža propisana Zakonom o zaštiti prirode, a proglašena Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07), te predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekoloških značajnih područja važnih za ugrožene vrste i staništa, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Uredbom o proglašenju ekološke mreže. 

(2)
Područja ekološke mreže sukladno EU ekološkoj mreži NATURA 2000 podijeljena su na područja važna za ptice te područja važna za divlje svojte osim ptica i stanišne tipove.

(3)
Za planirane zahvate u području ekološke mreže koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, ocjenjuje se njihova prihvatljivost za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(4)
Područje Općine Krapinske Toplice se prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže ( NN 109/07) u cijelosti nalazi u obuhvatu ekološke mreže RH, a temeljem koje je zaštićeno Međunarodno važno područje za ptice - HR 1000007# Hrvatsko Zagorje, divlje svojte rusi svračak (Lanius collurio), zlatovrana (Coracias garrulus) za koje su određene slijedeće mjere zaštite:

- ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom,

- osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo,

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,

- prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostaviti 

manje neposječene površine,

- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i 

šumske rubove,

- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških 

kontrolnih sredstava ("control agents"); ne koristiti genetski modificirane organizme,

- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, 

osobito stabala s dupljama

6.2.4. Zaštićene i ugrožene vrste

Članak 161.
(1)
Prema članku 97. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11) zabranjeno je branje, skupljanje, uništavanje, sječa ili iskopavanje samoniklih strogo zaštićenih biljaka i gljiva, držanje i trgovina samoniklim strogo zaštićenim biljkama i gljivama. Strogo zaštićene životinje zabranjeno je namjerno hvatati, držati i/ili ubijati, namjerno oštećivati ili uništavati njihove razvijene oblike, gnijezda ili legla, te područja njihova razmnožavanja ili odmaranja, namjerno uznemiravati, naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije i dr.

(2)
Korištenje zaštićenih divljih svojti dopušteno je na način i u količini da se njihove populacije ne dovedu u opasnost 

(3)
Prema dostupnim podacima iz crvenih knjiga ugroženih vrsta Hrvatske i postojećih stručnih studija, na ovom području stalno ili povremeno živi niz ugroženih i zaštićenih vrsta.

.2.5. Ugrožena i rijetka staništa

Članak 162.
 (1) 
Prema karti staništa Republike Hrvatske na području Općine Krapinske Toplice nalaze se više tipova staništa, od kojih su neka ugrožena te svrstana u kategorije stroge zaštite (SZ) odnosno zaštite (Z). Na području obuhvata Općine Krapinske Toplice utvrđena su ugrožena staništa za:

- povšinske kopnene vode i močvarna staništa,


- travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare,


- šume,


- kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom,


- izgrađena i industrijska staništa.

(2)
Mjere zaštite za površinske kopnene vode i močvarna staništa su sljedeće

-očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju

-osigurati povoljnu količinu vode u vodenim staništima koja je nužna opstanak staništa  i njihovih značajnih bioloških vrsta

-očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati , ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta

-očuvati raznolikosti staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.)

-očuvati povezanost vodenoga toka

-očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

-izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja

-u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju

-vađenje šljunka  provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravnicama

-ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova

(3)
Mjere zaštite za travnjake, cretove, visoke zeleni i šikare su sljedeće

- gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim staništom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprečavanje procesa sukcesije (sprečavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.);

- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;

- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni;

- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u brdskim, planinskim, otočnim i primorsko travnjačkim područjima.

(4)
Mjere zaštite za šume su sljedeće:

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma;

- prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine;

- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;

- u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;

- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava (’control agents’); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabla, osobito stabla s dupljama;

- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);

- pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav;koristeći prirodi bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi.

6.3.
MJERE ZAŠTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA 

Članak 163.

(1)
Područja i lokaliteti zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.b. “Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (Kulturna baština)“ u mjerilu 1:25.000.

(2)
Mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara propisane su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, drugim propisima i ovim Odredbama.

(3)
Za određivanje mjera i posebnih uvjeta te nadzor nad njihovim provođenjem odgovorno je nadležno tijelo državne uprave - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini.

(4)
Registrirani spomenici kulturne baštine koji su po svom statusu zaštićeni Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te evidentirani spomenici kulturne baštine koji su ovim Planom predloženi za zaštitu su:

Povijesna graditeljska cjelina - seosko naselje/etnološko područje

1. Selno - evidentirano

Arheološka baština - arheološki lokalitet - kopneni

1. Krapinske Toplice: Župna crkva i Župni dvor - evidentirano

Povijesni graditeljski sklop

1. Krapinske Toplice:- Termalno lječilišni sklop - evidentirano

Povijesna građevina – civilna

1. Oratje: Kurija Novaki - evidentirano

2. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Gajeva 3 - evidentirano

3. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Gajeva 5 - evidentirano

4. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Gajeva 7 - evidentirano

5. Krapinske Toplice: Zgrada kršćanske adventističke crkve, Gajeva 10 - evidentirano

6. Krapinske Toplice: Stambeno ugostiteljska zgrada, Gajeva 12 - evidentirano

7. Krapinske Toplice: Poslovna zgrada, Mihanovićeva 4 - evidentirano

8. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Mihanovićeva 12 - evidentirano

9. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Mihanovićeva 14 - evidentirano

10. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Mihanovićeva 24 - evidentirano

11. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Mihanovićeva 17 - evidentirano

12. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Toplička 11 - evidentirano

13. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Toplička 16 - evidentirano

14. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Toplička 26 - evidentirano

15. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Toplička- evidentirano

16. Krapinske Toplice: Stambeno -poslovna zgrada, Toplička 28 - evidentirano

17. Krapinske Toplice: Stambeno -poslovna zgrada, Zagrebačka10 - evidentirano

18. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Zagrebačka 17 - evidentirano

19. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Ulica J. Badla - evidentirano

20. Klokovec: Kurija Klokovec - registrirano (Z-0113)

21. Čret: Kurija Mališ - evidentirano

22. Čret: Kurija u središtu naselja - evidentirano

23. Donje Vino: Gospodarske zgrade Kurije Kovačevec-evidentirano

24. Gregurovec: Kurija Gregurovec - evidentirano

Povijesna građevina - sakralna

1. Krapinske Toplice: Kapela sv. Marije Magdalene - registrirano (Z-2091) - ZAŠTIĆENO
2. Krapinske Toplice: Župna crkva Presvetog Trojstva i Župni dvor - registrirano (Z-2090) - ZAŠTIĆENO
3. Hršak Breg: Kapela Sv. Antuna - registrirano (Z-2636) - ZAŠTIĆENO
4. Klupci: Kapela Blažene Djevice Marije - registrirano (Z-2233) - ZAŠTIĆENO
5. Lovreća Sela: Kapela Sv. Jurja -registrirano (Z-2839) - ZAŠTIĆENO
6. Donje Vino: Kapela Sv. Nikole - evidentirano

7. Vrtnjakovec: Poklonac - evidentirano

8. Jurjevec: Poklonac - evidentirano

9. Čret: Raspelo - evidentirano

10. Mala Erpenja: Poklonac - evidentirano

11. Mala Erpenja: Raspelo - evidentirano

12. Mala Erpenja: Raspelo - evidentirano

Spomen područje - spomen objekt

1. Krapinske Toplice: Grobnica Jakova Balda - evidentirano

2. Krapinske Toplice: Spomenik poginulima u NOB-u - evidentirano

Članak 164.

(1)
U svrhu utvrđivanja sustava mjera zaštite u pojedinim prostornim cjelinama, unutar prostornih međa kulturno-povijesne cjeline, mogu se utvrditi sljedeći stupnjevi režima zaštite: 

-zona stroge zaštite ( zona B – 2. stupanj zaštite) 

-zona umjerene zaštite ( zona C – 3. stupanj zaštite) 

Navedeni režimi zaštite određeni su posebno za naselje Krapinske Toplice i posebno za područje Općine.

(2)
Zone zaštite B i C za naselje Krapinske Toplice i  zona zaštite C za tradicijsku cjelinu naselja Selno su ucrtane na kartografskom prikazu br. 3.b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (Kulturna baština) u mjerilu 1:25.000 i br. 4 „Građevinska područja“ u mjerilu 5.000.

(3)
Ovim Planom određena su slijedeća područja sa mjerama zaštite:

Područje Općine Krapinske Toplice

- B zona stroge zaštite vrednuje se kao 2. stupanj zaštite i uključuje prostore oko izvorno sačuvanih i zaštićenih kulturnih dobara: 

· kapele sv. Antuna u Hršak Bregu, 

· kapele Blažene Djevice Marije u Klupcima, 

· kapele sv. Jurja u naselju Lovreća Sela te 

· prostor i stambenu zgradu kurije Klokovec. 

U istu zonu zaštite potrebno je uključiti sačuvane zgrade i zelenilo na izvornim parcelama kurije Novaki u Oratju i kurije Mališ i kurije u središtu naselja Čret, kurije Gregurovec te prostor oko kapele sv. Nikole, drveće, zelenilo i gospodarske zgrade na parceli kurije Kovačevec u naselju Donje Vino.

- C zona (umjerene) zaštite, odnosno 3. stupanj zaštite obuhvaća prostore na kojima su sačuvani vrijedni primjeri tradicijske arhitekture. Iako je veliki dio tih građevina na istoj parceli s novoizgrađenim obiteljskim kućama, zajedno s dobro sačuvanim izvornim skupinama tradicijskih kuća i gospodarskih zgrada čine vrijednu cjelinu unutar zagorskog pejzaža o kojoj je potrebno voditi računa i u budućim intervencijama u prostoru. 

Ovaj stupanj zaštite potrebno je provesti za tradicijsku cjelinu naselja Selno.

Mjere i uvjeti zaštite unutar zone B na području Općine Krapinske toplice

B zona zaštite vrednuje se kao drugi stupanj zaštite i uključuje povijesne prostore područja općine Krapinske Toplice u kojima su očuvane matrice i parcelacija, te pripadajuća arhitektura. 

Za ovu zonu propisani su sljedeći uvjeti:

· zaštita i očuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakterističnih skupina građevina, pojedinih građevina i drugih vrijednosti koje su važne za ukupnost određene kulturno-povijesne cjeline  

· zadržavanje povijesne parcelacije bez mogućnosti spajanja susjednih katastarskih čestica 

· intervencije u smislu prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura 

· uz održavanje i sanaciju postojećih građevina dozvoljeni su manji građevinski zahvati u svrhu nužnog prilagođavanja suvremenim potrebama 

· iznimno su dozvoljena rušenja dotrajalih građevina ako nisu ocijenjena kao pojedinačno vrijedne povijesne građevine 

· prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz suvremenih potreba. 

1. Tradicijska arhitektura (zona C)

Ova se arhitektura ne može valorizirati bez bitnih tradicijskih značajki kao što su oblik i izgled parcele, položaj kuće na okućnici, vanjski izgled i oblik drvene kuće s ulaznim trijemom, unutrašnjim rasporedom prostorija i karakterističnim krovištem s pokrovom. 

Mjere zaštite za ovu zonu su:

· zadržavanje povijesne parcelacije 

· potrebno je sačuvati i obnoviti izvorni izgled, raspored prozora i vrata, potkrovnu oplatu zabata izvedenu širokom daskom te sve postojeće detalje (rezbariju, bojene detalje i dr.) 

· ako je zbog trošnosti i oštećenja potrebno načiniti zamjenske dijelove drvenih stijenki, oni trebaju biti istovjetni originalu 

· ako je potrebno probiti nove otvore, moguće ih je izvesti ispod trijema ili na stražnjoj strani kuće. Treba izbjegavati probijanje unutarnjih drvenih stijenki jer to može izazvati promjene u vertikalnom konstrukcijskom sustavu, kojega čine uzdužne i poprečne stjenke 

· vrlo oštećene prizemnice moguće je pretvoriti u katnice podizanjem na novo, zidano prizemlje, a što ovisi o svakom pojedinom primjeru te je za takve slučajeve potrebno zatražiti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela  

· u slučaju da je kuća jako oštećena, a vlasnik je ne želi održavati ili ako su narušeni prostorni odnosi (izgradnjom novih kuća i sl.) moguće je tradicijsku drvenu kuću preseliti na prazno mjesto u naselju, gdje bi pridonijela očuvanju slike naselja. Za te zahvate je isto tako potrebno zatražiti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela. Poznato je, naime, da su se drvene kuće i prije često premještale unutar iste parcele ili su se premještale u isto ili susjedno selo. Premještanje se obavljalo podmetanjem podvlaka, temelji bi se oprezno zamijenili valjcima i kuća bi se u cjelosti polako prevlačila jakom užadi koja je bila privezana na valjke. 

· užu zonu naselja (npr. Selno) treba planirati za izgradnju obiteljskih kuća, koje neće prelaziti visinu P+2, na tradicijskoj veličini okućnice (parcela) s gospodarskim zgradama prizemnog karaktera uz stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

Područje naselja Krapinske Toplice

- B zona stroge zaštite vrednuje se kao 2. stupanj zaštite i uključuje prostor omeđen Topličkom, Gajevom i Zagrebačkom ulicom do južnog ruba perivoja. U toj je zoni očuvana tradicionalna prostorna organizacija te pripadajuća povijesna lječilišta i stambena arhitektura. U ovu zonu uključena je i aleja divljih kestenova koja je vodila od lječilišnog perivoja do nekadašnjeg restorana Bellevue, te uključuje njegovu parcelu i padine brijega iza nje. Tu je uključena i zona perivoja šume Sv. Magdalene zajedno s kapelom i mauzolejem J. Badla.

U okviru ove zone s obzirom na prirodne i pejzažne specifičnosti izdvajaju se ljudskom rukom oblikovani dijelovi pejzaža kao posebna: zona zaštite kulturnog krajolika koja obuhvaća reprezentativni prostor lječilišnog perivoja, perivojnu šumu na padinama brda Zašat s kapelom Sv. Magdalene i mauzolejem J. Badla, aleju divljih kestenova prema restoranu Bellevue, ulične drvorede te dolinu riječice Kosteljne i potoka Topličina. 

- C zona (umjerene) zaštite, odnosno 3. stupanj zaštite obuhvaća prostore koji okružuju povijesnu jezgru naselja. U tim je područjima pretežno nova gradnja, ali se nalaze i pojedinačni primjeri povijesne arhitekture. Ovim stupnjem zaštite obuhvaćene su izgrađene padine brežuljaka prisutne u vizurama iz središta naselja, južne djelomično izgrađene padine Sv. Magdalene i padine zapadnog brijega na kojem se nalazi groblje. 

Mjere i  uvjeti zaštite za zonu B:

-
obvezna je puna zaštita građevnog tkiva (oblika i izgleda), a u najvećoj mogućoj mjeri zaštita tradicije, funkcija i sadržaja 

-
mjere zaštite i mogući građevni zahvati su: konzervacija, održavanje, restitucija, restauracija, revitalizacija, građevinska sanacija i popravak povijesne građevne strukture. U slučajevima kad se na temelju detaljnije analize i stanja građevine utvrdi da je to jedino moguće, prihvatljivi su zahvati: rekonstrukcije, adaptacije, preoblikovanja i eventualno izvedba faksimila, ukoliko statička ekspertiza pokaže da je zahvat sanacije neopravdan. Moguća je rekonstrukcija povijesne matrice, odnosno rekonstrukcija (ponovna gradnja) izgubljenih povijesnih građevina, na identičnim lokacijama i u istim gabaritima. U opravdanim slučajevima, ukoliko nema dovoljno pouzdanih podataka za izvedbu faksimilske replike, prihvatljiva je i suvremena reinterpretacija u okviru povijesnih gabarita. Rekonstrukcija povijesno izgubljene građevine može se izvesti iznimno i metodom reinterpretacije na temu karakterističnog obilježja tipa građevine, ukoliko nema dovoljno egzaktnih podataka za repliku. Potrebno je koristiti materijale završne obrade lokalne graditeljske tradicije. 

-
za sve građevine u B zoni, koje su ocijenjene najvišim kategorijama (kulturno povijesna i arhitektonsko ambijentalna vrijednost) prije izrade projekta obnove, uključujući i radove održavanja, potrebno je provesti konzervatorsko-restauratorske istražne radove i izraditi program mjera zaštite i potrebnih konzervatorsko-restauratorskih radova. Rezultati konzervatorsko-restauratorskih istraživanja moraju biti uključeni u projektnu dokumentaciju. 

-
u okviru izrade projekata obnove lječilišnih zgrada, župne crkve, kapele sv. Magdalene, mauzoleja J. Badla, kurije župnog dvora i gospodarskih zgrada, visoko vrednovanih povijesnih stambenih građevina u Zagrebačkoj i Mihanovićevoj ulici, treba provesti konzervatorsko-restauratorska istraživanja pročelja i interijera kako bi se vrednovali svi povijesni slojevi i odredili konzervatorski uvjeti za prezentaciju 

-
uz održavanje i popravak, na povijesnim građevinama dozvoljeni su uz posebne uvjete manji građevni zahvati u svrhu nužnog prilagođavanja suvremenim potrebama novih ili postojećih funkcija

-
dozvoljene su i kvalitetne reinterpretacije starih gospodarskih građevina koje su u ruševnom stanju, a nisu ocijenjene kao pojedinačno visoko vrijedne s kulturno povijesnog i arhitektonskog gledišta. 

-
u cijelosti treba zadržati povijesnu matricu lječilišnog perivoja, povijesne staze, bez izmjene njihove geometrije. Na temelju posebnih konzervatorskih uvjeta mogu se dozvoliti promjene u smislu obrade hodnih ploha, urbane opreme i sl. U osnovi se inzistira na vraćanju izvornog načina parterne obrade i svih očuvanih elemenata izvornog stanja i perivojne opreme. Prije bilo kakvih radova na obnovi perivoja treba izraditi studiju zaštite i obnove te projekt obnove (na temelju studije) koji treba biti odobren od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. 

-
današnje oblikovno i sadržajno nezadovoljavajuće stanje na prostoru s južne strane perivoja (autobusni kolodvor) treba, nakon što se izmjesti kolodvor, oblikovno definirati na način koji će afirmirati njegov povijesni karakter, funkcije i oblikovanje. 

Na tom prostoru treba očuvati sve povijesno vrijedne elemente obrade i oblikovanja (ograde i portal perivoja). Plohu treba u što većoj mjeri tretirati kao jedinstvenu, bez naglašenih denivelacija, radi odvajanja kolnog od pješačkog prometa. Sve vrijedno visoko zelenilo treba sačuvati. 

-
za sve vrste građevnih zahvata, treba izraditi zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, za koju od nadležnog Konzervatorskog odjela treba zatražiti stručno mišljenje.

-
specifične prostorne dijelove danas nezadovoljavajuće korištene i neodržavane treba urediti na način kojim će se u najvećoj mjeri očuvati njihova prepoznatljivost, a ujedno će pridonijeti kvaliteti prostora. 

Mjere i uvjeti zaštite za zonu C
Zona C vrednuje se kao treći stupanj zaštite i označava predjele u kojima se štiti ekspozicija (izloženost pogledu) povijesne jezgre naselja. Obuhvaća novije dijelove koji, kao dodirno područje, osiguravaju kontrolu mjerila, naslijeđenog obrisa i volumena povijesnog naselja te očuvanje kvalitetnih vizura iz povijesnog naselja prema okolišu, kao i iz prilaznih smjerova na povijesnu jezgru naselja. Kontaktna zona obuhvaća područje u kojem su prisutni elementi povijesne matrice s pojedinačno očuvanim starijom građevnom strukturom, ali preteže nova gradnja. To su prostori kroz koje se ulazi i doživljava prostor povijesnog naselja: prilazne ulice središtu Zagrebačka i Mihanovića te padine okolnih brežuljaka. 

Za ovu zonu propisani su sljedeći uvjeti:

-
Očuvane elemente povijesnih komunikacija, karakteristične elemente pejzaža (tok potoka Topličina i Kosteljina) građevne pravce, tipologiju i visinu izgradnje, kao i pojedinačne primjere tradicionalne građevne strukture, treba očuvati, poboljšati im stanje i na kvalitetan način uključiti ih u urbani razvoj.

-
U okviru C zone u središnjem dijelu naselja uz Zagrebačku i Mihanovićevu ulicu mogući su zahvati promjene građevne strukture, odnosno izgradnja nove ili zamjenske na mjestu one koja nema građevinske ni kulturno povijesne vrijednosti, ali uz poštivanje povijesne građevne linije, maksimalne visine Po+S+P+1+Pk, iznimno Po+P+2+Pk. Građevine mogu imati ravni krov, ili skriveni plitki krov, a ukoliko se projektiraju s kosim krovom nagib krovišta treba biti 30°-45° s pokrovom crijepom. Dispozicija i tip građevine moraju se uskladiti s neposrednim ambijentom, odnosno susjednim povijesno vrijednim građevinama, ocijenjenim kao arhitektonska i ambijentalna vrijednost. Za novu se gradnju preporuča suvremeni arhitektonski izraz. 

-
Na padinama brijega sv. Magdalene i u podnožju groblja mogu se graditi stambene obiteljske građevine, smještene na parceli na način da sljeme krova, odnosno nagibi krovnih ploha, budu paralelni sa slojnicama terena. Visina građevine može biti Po+P+1. Na parceli treba očuvati minimalno 50%, zelenih površina, nekadašnjih voćnjaka i vrtova, odnosno hortikulturno uređenih površina.

-
Za sve građevinske zahvate nove gradnje ili promjene volumena postojeće, uputno je zatražiti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela

Članak 165.

Smjernice za zaštitu povijesnih građevina  

(1)
Svu evidentiranu graditeljsku baštinu na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja  naselja Krapinske Toplice (šireg područja) koja nema svojstva kulturnog dobra, odnosno nije registrirana ili preventivno zaštićena kao kulturno dobro, a predstavlja vrijednost od lokalnog značenja, prema čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03), lokalna zajednica, tj. predstavničko tijelo općine može proglasiti zaštićenim. Općinsko će tijelo svojom odlukom odrediti koja dobra proglašava zaštićenim, te uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela odrediti način zaštite.

(2)
Sve povijesne građevine izvan obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (šireg područja) moraju se održavati u okviru svojih izvornih prostornih i arhitektonskih obilježja u okviru režima intervencija: konzervacija (održavanje), revitalizacija, sanacija, restitucija, rekonstrukcija, održavanje u okviru postojećih gabarita i oblikovanja. Režimom zaštite obuhvaćene su i njihove parcele, koje se trebaju održavati u okviru izvornih obilježja, stupnja i načina izgrađenosti te hortikulturnog uređenja.

(3)
Pojedinačno zaštićena  kulturna dobra, podliježu režimu zaštite, koji uključuje održavanje, konzervaciju, restituciju, restauraciju, rekonstrukciju i građevinsko statičku sanaciju uz prethodno provedena konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Na njima su mogući zahvati ograničenih adaptacija i prenamjena koje omogućuju njihovu bolju prezentaciju, te iznimne dogradnje ako osiguravaju bolje uvjete zaštite, očuvanja, korištenja i prezentacije kulturnog dobra.

(4)
Za sve građevinske radove na zaštićenim građevinama, uključujući i radove održavanja, potrebno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete, odnosno prethodna odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela.

Mjere i uvjeti zaštite predjela kulturnog krajolika

Zona zaštite krajolika obuhvaća zapadne padine brijega sv. Magdalene koje su uređene još u 19. stoljeću kao perivojna šuma, istočne padine brijega (Poljak), dolinski prostor potoka Topličina i riječice Kosteljine. Perivojnu šumu treba održavati i uređivati u okviru njezinih osnovnih obilježja.. U dolinskim zonama nije dozvoljena nova izgradnja s iznimkom novog uređenja u razini partera (sportski tereni i sl.) te korištenja prostora na tradicionalni način kao livade, voćnjake i sl. Zbog njihove ekološke i oblikovne vrijednosti zone neizgrađenog krajolika trebaju se održavati u najvećoj mogućoj mjeri u osnovnoj namjeni (livadni prostori), a tok potoka Topličine u urbanom prostoru treba integrirati u pejzažna (hortikulturna) rješenja. 

Mjere i uvjeti zaštite javne plastike

Iako su u naselju malobrojni, primjeri javne plastike imaju veliko prostorno značenje i doprinos su oblikovanju javnih prostora. Spomenik NOB-a smješten u blizini perivoja, sa svojom zelenom površinom može se integrirati u hortikulturno uređenje prostora, na način da ne sudjeluje u vizurama s ostalim strukturama.

Mjere i uvjeti zaštite arheoloških lokaliteta

Na području naselja Krapinske Toplice nisu do sada obavljana arheološka istraživanja. Obzirom na srednjovjekovnu prisutnost crkve u naselju i postojanje groblja oko nje, postoji mogućnost nalaza struktura iz tog razdoblja. Isto se odnosi na lokalitet Sv. 
Magdalene, te na kupališni sklop, čiji se počeci vežu uz antičko razdoblje. Ovisno o rezultatima istraživanja, odredit će se mjere i uvjeti za prezentaciju lokaliteta. Prilikom izvođenja zemljanih radova na navedenim lokalitetima potreban je pojačan oprez. Ukoliko se naiđe na predmete i strukture arheološkog značenja, potrebno je obustaviti radove i o tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel ili Muzej.

Smjernice za arheološku baštinu
Članak 166.

(1)
Ukoliko se prilikom građevinskih, infrastrukturnih i drugih radova na prostoru zaštićenih kulturnih dobara (zone zaštite) naiđe na predmete i strukture arheološkog značenja, potrebno je obustaviti radove i o tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

(2)
Kod slučajnih arheoloških nalaza na dosad neevidentiranim lokalitetima potrebno je također obavijestiti Konzervatorski odjel, kako bi se nalazi pravodobno dokumentirali.

7.
postupanje s otpadom

Članak 167.
(1)
Do usvajanja konačne lokacije budućeg županijskog centra za gospodarenje otpadom, za privremeno odlaganje komunalnog i inertnog otpada na području općine Krapinske Toplice planom se predviđa lokacija „Oratje“ na južnoj dijelu općine na granici sa općinom Veliko Trgovišće.

(2)
Komunalni otpad predstavlja otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i /ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

(3) 
U građevnim područjima naselja, kao i u izdvojenim građevinskim područjima za izdvojene namjene, moguća je izgradnja i uređenje reciklažnih dvorišta. Reciklažno dvorište je prostor na kojem se odvojeno skupljaju posebne kategorije otpada (papir, staklo, organski otpad, metal, plastične mase, opasan otpad iz komunalnog otpada). Reciklažna dvorišta moraju imati kolni pristup i biti ograđena (poželjno živica visine 2m). 

(4)
Odgovarajućim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga podrijetla, koji će se prerađivati za kompost ili koristiti za obnovljive izvore energije - bioplin, biodizel i dr.) Potrebno je poticati građane da u svojim vrtovima uređuju malena kompostišta za potrebe domaćinstva.

Članak 168.

 (1)
Zakonskom regulativom utvrđeni su načini postupanja sa komunalnim otpadom, pa je takvu regulativu potrebno adekvatno i provoditi. Postupanje s otpadom i dalje će se odvijati u suradnji s registriranim trgovačkim društvom, na slijedećim načelima:

-
prikupljanje komunalnog otpada organizirati će se u svim dijelovima naselja i u svim 
izdvojenim zonama na području Općine,

-
na području Općine uspostavit će se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to sortiranjem 
otpada u kućanstvima,

-
proizvođač, odnosno prodavatelj osigurava skupljanje, zbrinjavanje i oporabu ambalažnog 
otpada od proizvoda koje je stavio u promet, u skladu s Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom 
otpadu (NN 97/05). Ambalažni otpad skuplja se unutar poslovnog prostora, u neposrednoj 
blizini poslovnog prostora i u naselju na za to određenim mjestima,

-
opasne vrste komunalnog otpada iz kućanstva ili drugih manjih izvora skupljaju se putem 
mobilnih reciklažnih dvorišta smještenih unutar poslovnih prostora proizvođača 
(prodavatelja) 
ili u specijalnim spremnicima postavljenim na javnim površinama.

(2)
Općina Krapinske Toplice dužna je osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom, dok Županija osigurava provođenje mjera postupanja s industrijskim, ambalažnim, građevnim, električkim i elektroničkim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama.

(3)
Mjere postupanja s otpadom sadrže osobito:

· mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada,

· mjere iskorištavanja vrijednih osobina otpada, odnosno program odvojenog skupljanja,

· program odvojenog skupljanja opasnog otpada,

· gradnju građevina namijenjenih skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada,

· mjere sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta,

· mjere nadzora i praćenja postupanja s otpadom,

· izvore i visinu financijskih sredstava za provođenje pojedinih mjera,

· rokove za izvršenje utvrđenih mjera.

Članak 169.

(1)
Planom se dopušta lociranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, na području planiranog odlagališta otpada u zoni „Oratje“. Navedena lokacija označena je simbolom na kartografskom prikazu 2 b. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:25.000, i određena površinom građevinskog područja za izdvojene namjene izvan naselja na kartografskim prikazima br. 1a „Korištenje i namjena površina – površine za razvoj i uređenje“ u mjerilu 1:25.000 i br. 4. „Građevinska područja“ u mjerilu 1:5.000.
 (2)
Reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevinskog otpada. Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. Tehnički uvjeti, kategorija, način rada, zatvaranje i rok saniranja nakon prestanka rada utvrđeni su Zakonom i propisima donesenima temeljem Zakona.

(3)
Unutar Planom utvrđene površine dopušta se gradnja montažnih i čvrstih građevina - upravne zgrade i pomoćnih prostora, najveće dopuštene površine 100m² i visine 1 etaže, te otvorenih nadstrešnica površine do 80m².

(4)
Planom se dopušta postavljanje 11 reciklažnih otoka i rashladnog kontejnera za otpad životinjskog porijekla temeljem „Plana gospodarenja otpadom Općine Krapinske Toplice za razdoblje do 2015 g“ (veljača, 2010 g.). 
Članak 170.

(1)
Svi proizvođači drugih vrsta otpada, osim komunalnog, moraju biti prijavljeni u katastar emisija u okoliš, te proizvodni otpad i posebne kategorije otpada skupljati odvojeno od komunalnog otpada i zbrinjavati ga sukladno zakonu.

(2)
Na području Općine isključuje se svaka mogućnost obavljanja djelatnosti koja može proizvesti otpad koji emitira ionizirajuće zračenje, ili pak kemijski ili biološki toksični otpad, te otpad koji se može svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Članak 171.

(1)
Evidentirana divlja odlagališta otpada na području Općine potrebno je sanirati, a postavljanjem zaštitnih ograda uz prometnice u blizini divljih deponija spriječiti daljnje nekontrolirano odlaganje otpada i sanirati tlo. 

(2)
Sanaciju je potrebno provesti na način da se otpad u potpunosti ukloni i zbrine na uređenom i legalnom odlagalištu. Otpad čija se korisna svojstva mogu iskoristiti uporabu odnosno reciklažu (metal, plastika, drvo) posebno će se izdvojiti. 

8.
MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak  172.
(1) 
Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša. U skladu s odredbama državnog Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99, 86/99 i 12/01) za područje Općine Krapinske Toplice obavezno je izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša.

(2) 
U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta života i rada, ovim Prostornim planom utvrđuju se obveze, zadaci, smjernice i kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju mjere zaštite tla, zraka, vode te zaštitu od prekomjerne buke.

(3)
Područja i lokaliteti posebnih mjera i ograničenja određeni su na kartografskim prikazima 3.c. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju” i 3.d. „Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite” u mjerilu 1:25.000.

8.1.1.
Šumsko tlo

Članak 173.
(1)
Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu.

(2)
Zaštita šuma i šumskih površina odredit će se slijedećim mjerama:
· 
pravilnim održavanjem i gospodarenjem održavati postojeće šumske površine, a sve zahvate

 izvoditi u korist autohtonih vrsta drveća,

· 
očuvati šume od bespravne i nekontrolirane sječe,

· 
povećati zaštitu šuma od nametnika i bolesti, a naročitu pažnju posvetiti zaštiti od požara
· 
u zaštitnim šumama i šumama posebne namjene vršiti samo sanitarnu sječu,

· 
kod eventualnog pošumljavanja voditi računa o održavanju stabilnosti šumskog ekosustava, a
      prednost dati prirodnom pomlađivanju u cilju postizanja stabilnih šuma.

8.1.2.
Poljoprivredno tlo

Članak 174.
(1)
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku te ima njezinu osobitu zaštitu.

(2)
Prednost u korištenju poljoprivrednog tla treba dati tradicionalnim poljoprivrednim granama, a naročito treba poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane.

(3) 
U svrhu zaštite tla potrebno je izraditi studiju o mogućnosti razvoja poljodjelstva odnosno tehnološku studiju s ciljem onemogućavanja izgradnje na najkvalitetnijim tlima pogodnim za poljodjelstvo.

(4) 
U smislu zaštite predlažu se sljedeće mjere


- smanjiti upotrebu agrotehničkih sredstava (pesticidi, umjetna gnojiva i sl.)


- djelotvornim zahvatima spriječiti eroziju tla


- spriječiti divlja odlagališta otpadaka po poljodjelskim površinama

(5)
Za povremeno plavljeno područje doline Kosteljine potrebno je izvršiti hidrotehničke zahvate obrane od poplava i/ili bujičnih voda.

8.2.
ZAŠTITA VODA

8.2.1.
Zaštita podzemnih i površinskih voda

Članak  175.

(1)
Sve mjere koje se odnose na održavanja vodnog režima na postojećim vodotocima i bujičnim potocima  provode se neposrednom provedbom plana i u skladu s Zakona o vodama. 

Članak 176.
(1)
U cilju zaštite voda prvenstveno je potrebno u većim naseljima izgraditi kanalizacijske sustave sa pročišćavanjem otpadnim voda, a u manjim brežuljkastim i disperziranim naseljima individualno riješiti odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

(2)
Otpadne vode se prije upuštanja u kanalizacijski sustav naselja ili recipijent moraju pročistiti (predtretman otpadnih voda) do razine koja mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10) kako ne bi bile štetne za taj sustav i recipijent.
(3)
Kod izgradnje novih ili asfaltiranja postojećih prometnica i prometnih površina predvidjeti pročišćavanje na separatoru ulja i masti i potom ih ispuštati u recipijent. 

(4)
Zabranjuje se pranje automobila te drugih vozila i strojeva te odlijevanje vode onečišćene deterdžentima, odlaganje tehnološkog i drugog otpada na zelene površine duž prometnica.

 (5)
Onečišćivači su obvezni provoditi monitoring otpadnih voda i rezultate ispitivanja otpadnih voda dostavljati nadležnim državnim tijelima.

Članak 177.
(1)
U cilju zaštite podzemnih  voda (termalnih izvorišta) donesena je Odluka o zonama sanitarne zaštite termalnog izvorišta Krapinske Toplice"  iz 2005 g. 

(2)
Ovom Odlukom određuju se područja sanitarne zaštite termalnog izvorišta Krapinske Toplice  i to za: izvorište Pučka Kupelj, geotermalnu bušotinu KRT-1 i tri kaptaže u podrumu bolnice, koja se koriste (Pučka kupelj) ili se planiraju koristiti za javnu vodoopskrbu (geotermalna bušotina KRT-1), te se 

propisuju mjere za zaštitu Izvorišta od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost Izvorišta, a odnose se na I , II i III zonu sanitarne zaštite Izvorišta.

(3)
Sve aktivnosti pri gradnji građevina unutar proglašenih zona sanitarne zaštite Izvorišta moraju biti usklađene sa mjerama zaštite iz navedene Odluke.

8.3.
ZAŠTITA ZRAKA

Članak 178. 

(1)
Osnovna je svrha zaštite i poboljšanja kakvoće zraka očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, kulturne i materijalne vrijednosti, te spriječiti ili barem smanjivati onečišćenja koja utječu na promjenu klime. 

(2)
Za zaštitu zraka propisuju se slijedeće mjere:

· promicati upotrebu plina kod korisnika drugog energenta i novog korisnika,

· ograničavanje emisije i propisivanje tehničkih standarda u skladu s stanjem tehnike (BAT), a načela maksimalne zaštite za vrlo otrovne i kancerogene tvari, a sukladno posebnim propisima RH,

· za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, visinu dimnjaka, do donošenja propisa, preporučuje se određivati u skladu s njemačkim propisom TA-Luft,

· zbog dodatnog opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u lošiju kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora,

· ne smije se dopustiti da se izgradnjom nekog objekta u zoni prve kategorije zraka u potpunosti popuni prostor za buduću izgradnju. 

(3)
Radi praćenja stanja i cjelovite kategorizacije zraka za Općinu Krapinske Toplice potrebno je osigurati mjerna mjesta za kontrolu kakvoće zraka i uspostaviti monitoring zraka u sustavu županijske mreže. 

(4)
Zaštitu zraka potrebno je provoditi sukladno zakonskoj regulativi.

8.4.
ZAŠTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Članak  179.
(1)
Na području Općine Krapinske Toplice ne provodi se kontinuirano mjerenje razine buke. 

(2)
Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno zakonskim propisima. 

(3)
Za područje Općine Krapinske Toplice potrebno je sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 20/03), izraditi Kartu buke, te temeljem toga donijeti akcijski plan. Akcijskim planom zaštite od buke utvrdit će se lokacije i dati opis tehničkih zahvata za smanjenje postojeće buke ili sprječavanje negativnog utjecaja očekivanog povećanja buke.

(4)
Zaštita od buke na području Općine Krapinske Toplice provodit će se primjenom sljedećih mjera:

-
sprečavanja nastajanja buke,

-
utvrđivanja i praćenja razine buke,

-
otklanjanja i smanjivanja buke na dopuštenu razinu.

(5)
Pri izradi prostornih planova užih područja te projekata planiranih prometnica zadržati nivo buke u dopustivim granicama za određene zone. Potrebno je voditi računa o pozicioniranju pojedinih zona i sadržaja u njima u odnosu na izvor buke te bliže izvoru smještati građevine u kojima se dopušta viši nivo buke.

(6)
Kod planiranja mreže ulica i cesta potrebno je koristiti elemente reljefa i prirodnih prepreka kao zaklone od buke na putu njenog širenja.

(7)
Unutar građevinskog područja naselja razine buke ne smiju prijeći najviše dopuštene razine prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90). Postojeće izvore buke u građevinskim područjima naselja koje prelaze dopuštene razine potrebno je smanjiti na zakonom dozvoljene razine.

(8)
Obavljanje gospodarske djelatnosti kojom se stvara buka iznad dozvoljene dopušteno je isključivo u zonama izdvojene gospodarske namjene, tako da od susjednih građevinskih čestica budu odvojene pojasom zaštitnog zelenila. Djelatnosti unutar građevinskog područja naselja ne smiju proizvoditi buku koja prelazi najviše dopuštene razine buke određene posebnim propisom za stambena gradska područja. 

8.5.
SPREČAVANJE NEGATIVNOG UTJECAJA GRAĐEVINA I UREĐAJA NA OKOLNI 
PROSTOR

Članak 180.

Sprečavanje negativnog utjecaja građevina i uređaja na okolni prostor predviđeno je:

-
praćenjem stanja okoliša, posebno onečišćavanja podzemnih i površinskih voda te drugih 
pojava koje su posljedica onečišćavanja okoliša, te stalnom kontrolom vrste, količine i sastava 
otpada,

-
unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene, odnosno u njegovoj neposrednoj 
blizini, ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom ugrožavale život i 
rad ljudi u naselju, odnosno koje bi mogle ugroziti vrijednost okoliša naselja,

-
potrebno je sustavno kontrolirati sve gospodarske pogone kao i manje zanatske radionice u 
pogledu mogućeg onečišćenja zraka, vode i nastajanja otpada,

-
u cilju zaštite okoliša treba sanirati i razna nelegalna odlagališta otpada iz domaćinstava i 
industrije, neuređena gnojišta u seoskim gospodarstvima, održavati i uređivati groblja i sl.,

-
otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja moraju se 
pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje 
se upuštaju.

8.6.
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 181.
(1)
Značajna mjera sprečavanja utjecaja na okoliš je izrada procjene utjecaja na okoliš za zahvate u prostoru za koje se očekuje da bi svojim djelovanjem mogli znatno ugroziti okoliš.

(2)
Ovim Planom se osim zahvata utvrđenih posebnim propisom ne utvrđuju drugi zahvati za koje je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

9. 
MJERE PROVEDBE PLANA

9.1.
OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

9.1.2.
Urbanistički plan uređenja 

Članak 182. 


Na području Općine Krapinske Toplice je na snazi Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/09).

Članak 183.
(1)
Obveza izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) definira se ovim Planom za:

Građevinska područja naselja sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisima donesenim na temelju Zakona


Statističko naselje Krapinske Toplice

       - UPU naselja Krapinske Toplice ((šireg područja) uključivo dijelove unutar statističkih     naselja Klokovec i Donje Vino) – u obuhvat UPU-a su uključena građevinska područje za izdvojene namjene unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene, groblje i površina za iskorištavanje mineralnih sirovina
- UPU Golubići - uvjetni

- UPU Golubići sjever - uvjetni

- UPU Golubići istok - uvjetni

Statističko naselje Mala Erpenja

- UPU Kardelji - uvjetni

- UPU Jakopići - uvjetni

- UPU Petrovići - uvjetni

- UPU Žgureci - uvjetni

- UPU Šoštarići - uvjetni

- UPU Svečnjaki - uvjetni

- UPU Svečnjaki zapad - uvjetni

- UPU Prekrati - uvjetni

- UPU Mala Erpenja - uvjetni

- UPU Mala Erpenja zapad - uvjetni

- UPU Koprivnjaki sjever - uvjetni

- UPU Koprivnjaki jug - uvjetni

- UPU Ožvačići istok 1 - uvjetni

- UPU Ožvačići istok 2 - uvjetni

- UPU Juraši- uvjetni
- UPU Ožvačići - uvjetni
- UPU Jasenovac-Zagorski jug (uključivo dio naselja unutar statističkog naselja 

  Klokovec) - uvjetni

Statističko naselje Jasenovac-Zagorski



- UPU Jasenovac-Zagorski sjever - uvjetni



- UPU Jasenovac-Zagorski zapad - uvjetni



- UPU Jasenovac-Zagorski- uvjetni
Statističko naselje Lovreća Sela

- UPU Lovreća Sela - uvjetni

- UPU Lovreća Sela sjever- uvjetni

- UPU Lovreća Sela jug- uvjetni

- UPU Škriljeci - uvjetni

- UPU Škriljeci zapad- uvjetni

- UPU Škriljeci istok- uvjetni

- UPU Škriljeci sjever- uvjetni
Statističko naselje Vrtnjakovec

- UPU Vrtnjakovec središnji dio 1- uvjetni

- UPU Vrtnjakovec središnji dio 2- uvjetni

- UPU Vrtnjakovec jug - uvjetni

Statističko naselje Jurjevec

- UPU Jurjevec središnji dio 1 - uvjetni

- UPU Jurjevec središnji dio 2 - uvjetni

- UPU Habolinci istok - uvjetni

Statističko naselje Viča Sela


-UPU Fućkari sjever-uvjetni

- UPU Viča Sela - uvjetni

Statističko naselje Gregurovec
                          - UPU Gregurovec - uvjetni


- UPU Gregurovec sjever - uvjetni



- UPU Gregurovec zapad 1 - uvjetni



- UPU Gregurovec zapad 2 - uvjetni



- UPU Gregurovec istok - uvjetni



- UPU Gregurovec jug - uvjetni

Statističko naselje Oratje

· - UPU Oratje
· - UPU Oratje središnji dio 1 - uvjetni

· - UPU Oratje središnji dio 2 - uvjetni

· - UPU Oratje istok 1 - uvjetni

· - UPU Oratje istok 2 - uvjetni

· - UPU Oratje zapad 1 - uvjetni

· - UPU Oratje zapad 2 - uvjetni

· - UPU Oratje jug – uvjetni 

- UPU Oratje sjever

Statističko naselje Klokovec

- UPU Gradiški jug - uvjetni

- UPU Gradiški - uvjetni

- UPU Gradiški zapad - uvjetni

Statističko naselje Selno


- UPU Bednjanci sjever - uvjetni


- UPU Bednjanci zapad - uvjetni


- UPU Bednjanci - uvjetni

- UPU Donji Jureši sjever - uvjetni

- UPU Donje Selno središnji dio 1 - uvjetni

- UPU Donje Selno središnji dio 2 - uvjetni

- UPU Selno istok 1 - uvjetni

- UPU Selno istok 2 - uvjetni

- UPU Gornje Selno 1

- UPU Gornje Selno 2

- UPU Selno

- UPU Donji Jureši

- UPU Antolkovići


Statističko naselje Čret



- UPU Čret sjever - uvjetni



- UPU Čret zapad - uvjetni



- UPU Čret središnji dio 1 - uvjetni

- UPU Čret središnji dio 2 - uvjetni

- UPU Čret središnji dio 3 - uvjetni

- UPU Čret središnji dio 4

- UPU Antolići - uvjetni

- UPU Ciglanečki- uvjetni

- UPU Beloševići - uvjetni



- UPU Licirati - uvjetni



- UPU Kranjčeci - uvjetni

Statističko naselje Hršak Breg



- UPU Hršak Breg - uvjetni



- UPU Hršak Breg sjever- uvjetni



- UPU Hršaki sjever - uvjetni



- UPU Hršaki


Statističko naselje Slivonja Jarek



- UPU Slivonja Jarek središnji dio 1 - uvjetni



- UPU Slivonja Jarek središnji dio 2 - uvjetni


Statističko naselje Donje Vino



- UPU Filipaji istok- uvjetni

Statističko naselje Klupci



- UPU Matkuni - uvjetni

Građevinska područja za izdvojene namjene unutar naselja 

poslovne namjene - mješovite

- Viča Sela 1 
K1 
statističko naselje Viča Sela

- Viča Sela 2
       K2
statističko naselje Viča Sela

- Gregurovec
K3
statističko naselje Gregurovec

- Gornje Selno
K6 
statističko naselje Selno

- Selno 1
K7 
statističko naselje Selno

- Čret 1
K8 
statističko naselje Čret

- Čret 2
K9  
statističko naselje Čret

- Slivonja Jarek
K11
satističko naselje Slivonja Jarek

- Lovreća Sela
       K14
satističko naselje Lovreća Sela

poslovne namjene - komunalno-servisne 

- 
Donje Vino
K33 
statističko naselje Donje Vino

zona za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

- Hršak Breg 1
      Pd3 
statističko naselje Hršak Breg

- Hršak Breg 2
      Pd4 
statističko naselje Hršak Breg

- građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene i groblje Krapinske Toplice obuhvaćeni su obuhvatom UPU-a naselja Krapinske Toplice (šireg područja).
Građevinska područja za izdvojene namjene izvan naselja 

Poslovne namjene - mješovite 

- Selno 2
K13 
statističko naselje Selno

Komunalno-servisne 
-  Oratje 
K34 
statističko naselje Gregurovec

(2)
Granice urbanističkih planova uređenja iz stavka (1) ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 3e. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u mjerilu 1:25.000 i na odgovarajućim kartografskim prikazima br. 4.1. - 4.4. „Građevinska područja“ u mjerilu 1:5.000.

(3)
Iznimno, izrada UPU - a nije nužno potrebna na područjima za koje je ta obveza definirana ovim Prostornim planom prema stavku (1) ovog članka, za zone označene oznakom "uvjetni" ukoliko se odgovarajućom preparcelacijom zemljišta može osigurati formiranje prometnica i građevnih čestica odgovarajućih veličina i oblika, sukladno odredbama ovog Plana i s pristupom na te prometnice, kao i osiguranjem priključenja na odgovarajuću infrastrukturu.

(4)
Ukoliko se unutar područja za koje je stavkom (1) ovog članka propisana obveza izrade UPU-a nalazi prostor definiran Planom kao izgrađeni dio građevinskog područja, predmetni prostor nije potrebno razrađivati UPU-om, ali ga je potrebno odgovarajuće obuhvatiti tim dokumentom i ovisno o konkretnoj situaciji planirati odgovarajuće povezivanje s novim prometnicama koje će se UPU-om definirati.

Članak 184.


Do donošenja urbanističkih planova uređenja, a unutar područja za koja je obvezna njihova izrada, određeni su uvjeti posredne i neposredne provedbe ovog Plana
Članak 185.


Za neizgrađene i neuređene čestice zemljišta (površine manje od 5000m2 koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu), a koje su sukladno Zakonu ovim Planom uključene u izgrađeni dio građevinskog područja i slijedom toga za njih ne postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja, ali postojeća parcelacija ne osigurava mogućnost  formiranja građevnih čestica s odgovarajućim pristupom i mogućnošću priključka na javnu komunalnu infrastrukturu, moguće je bez posebne prostorno - planske razrade provesti odgovarajuću preparcelaciju, odnosno okrupnjavanje čestica, s ciljem da se novoformirane čestice mogu priključiti na prometnu mrežu i javnu komunalnu infrastrukturu.

Članak 186.


Za neizgrađena područja (površine veće od 5.000m2) planirana za izgradnju koja se smatraju uređenima jer postoji izgrađena potrebna/osnovna infrastruktura, te postojeća parcelacija omogućuje formiranje uređenih građevnih čestica, odnosno omogućuje formiranje građevnih čestica uz manju preparcelaciju (oblik i veličina čestice omogućuje gradnju ili je odgovarajuće građevne čestice moguće dobiti spajanjem/dijeljenjem istih ili jednostavnijom preparcelacijom), a namjena površina je utvrđena i jasna, nije obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, a propisana dokumentacija za lociranje/gradnju/parcelaciju izdaje se temeljem ovog Plana (odnosi se na područja definirana kao neizgrađeno područje, bez oznake izrade UPU - a).

Članak 187.


Za cestovne prometnice, koje postoje u naravi, a nisu ucrtane u važećim katastarskim planovima, potrebno je oformiti česticu te prometnice prije izdavanja akta kojim se odobrava gradnja na građevnim česticama uz predmetnu prometnicu.

9.1.3.
Detaljni planovi uređenja

Članak 188.

(1)
Ovim Planom utvrđuje se obveza izrade detaljnog plana uređenja (DPU) za građevinsko područje izdvojene namjene izvan naselja – planirano groblje Čret (G2),

(2)
Izrada detaljnih planova uređenja može se planirati i urbanističkim planovima uređenja, ali samo u slučaju provođenja urbane komasacije.
9.2.
PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

9.2.1.
Mjere posebne zaštite

Članak 189.

(1) 
Mjerama posebne zaštite određuju se uvjeti za:


 
- sklanjanje ljudi,



- zaštitu od potresa i odrona zemljišta,



- zaštitu od rušenja,



- zaštitu od požara. 

(2) 
  Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) utvrđuje se obaveza da se na području Općine Krapinske Toplice predvidi uspostava odgovarajućeg sustava uzbunjivanja i obavješćivanja građana.

9.2.2.
Sklanjanje ljudi 

Članak 190.

(1) 
 Sklanjanje ljudi osigurava se prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama što se utvrđuje detaljnijim planovima uređenja za pojedina područja Općine Krapinske Toplice te posebnim planovima koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

(2)  
 Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

9.2.3.
Zaštita od potresa i odrona zemljišta

Članak 191.

(1)  
Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno važećim propisima. Područje Općine Krapinske Toplice ubraja u VII. i VIII. potresnu zonu prema MSC skali.

(2)  
Do izrade nove seizmičke karte Županije, protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama.

(3)  
Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

(4)  
Važne građevine iz stavka (3) ovog članka su građevine javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene, proizvodne, energetske građevine i sl. 

(5)
U slučaju gradnje građevina na najmanjoj međusobnoj udaljenosti utvrđenoj ovim Planom, potrebno je tehničkom dokumentacijom dokazati:

-
da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih 
nepogoda,

-
da u slučaju potresa rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi niti izazvati 
oštećenje na drugim građevinama.

(6)
Kod rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, izdavanje akta kojim se odobrava gradnja treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

(7) 
Do donošenja novih propisa o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti potrebno je u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivati Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, te osobito uvažavati da se prostor Općine Krapinske Toplice ubraja u VII. i VIII. potresnu zonu prema MSC skali.

(8)
U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprječava erozija tla, odnosno onemogućavaju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizišta.

9.2.4.
Zaštita od požara

Članak 192.

(1)
Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara, planu zaštite od požara, pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara i zakonskoj regulativi.

(2)
Zakonska regulativa iz stavka (1) ovog članka odnosi se na:

-Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05 i 107/07)

-Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95)

-Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 178/04, 109/07 i 67/08)

-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)

-Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99)

-Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07)

-Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06)

-Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07 i 

141/08)

-Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99)

-Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08)

-Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

 (NN br. 26/09)

-Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja

 (NN br. 146/05)

-Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br. 26/03)

-Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od

 požara (NN br. 35/94)

-Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara

(3)
 Do donošenja “Plana zaštite od požara Općine Krapinske Toplice” obzirom na gustoću izgrađenosti, požarno opterećenje i međusobnu udaljenost građevina potrebno je mjere zaštite od požara provoditi prema važećoj zakonskoj regulativi i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

(4) 
Izgradnja građevina odgovarajuće vodootpornosti, ugradnja vatrodojave i kapacitet hidrantske mreže za gašenje požara temelje se na zakonskoj regulativi i dokumentima iz prethodnih stavaka ovog članka.

(5) 
Izgradnja građevina većeg stupnja otpornosti i pojačanje kapaciteta hidrantske mreže od zakonski propisanog preporučljive su, ali ne i obvezne.

9.2.5
Zaštita od rušenja

Članak 193. 
(1) 
Prometnice unutar neizgrađenih dijelova naselja moraju se projektirati na taj način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječe prometnicu radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) 
Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MSC skali. 

(3) 
Prilikom rekonstrukcija starijih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima (u naseljima sa povijesnom identifikacijom i dr.), potrebno je statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

PAGE  
25

